Аннотация программы

Гидроаэромеханика в бурении

Цель изучения дисциплины

Обучение студентов методикам расчетов гидродинамических давлений в буровых скважинах, возникающих при промывке, цементировании, спуско-подъёмных операциях и глушениях НГВ проявлений, в условиях течения аномальных по реологическим параметрам промывочных и тампонажных жидкостей-суспензий, обладающих тиксотропными свойствами. Навыкам проектирования гидромониторной промывки, выбора параметров работы насосных агрегатов, определения давлений в закрытой скважине и др.

Задачи изучения дисциплины

- изучение законов гидростатики и гидродинамики специальных буровых жидкостей;

- приобретение практических навыков в выполнении расчетов гидравлических программ для различных технологических процессов, в том числе с использованием ЭВМ;

- теоретическая и практическая подготовка по выполнению гидравлических расчетов раздела «Углубление скважины»

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции

ОПК-1 – Способность решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания;

ОПК-4 – Способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные;

ПК-1 – Способность осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности;

ПК-10 – Способность проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности;

ПК-11 – Готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Обучение студентов методикам расчетов гидродинамических давлений в буровых скважинах, возникающих при промывке, цементировании, спуско-подъёмных операциях и глушениях НГВ проявлений, в условиях течения аномальных по реологическим параметрам промывочных и тампонажных жидкостей-суспензий, обладающих тиксотропными свойствами. Навыкам проектирования гидромониторной промывки, выбора параметров работы насосных агрегатов, определения давлений в закрытой скважине и др.

1.2. Задачи изучения

- изучение законов гидростатики и гидродинамики специальных буровых жидкостей;

- приобретение практических навыков в выполнении расчетов гидравлических программ для различных технологических процессов, в том числе с использованием ЭВМ;

- теоретическая и практическая подготовка по выполнению гидравлических расчетов раздела «Углубление скважины»

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компе-тенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные компетенции (ОПК) |  |  |
| Примене-ние фунда-менталь-ных знаний | ОПК-1 - Способность решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания. | Знать: - принципиальные особенности моделирования математических, физических и химических процессов, предназначенные для конкретных технологических процессов; - принципы совершенствования производст-венных процессов с использованием экспериментальных данных и результатов моделирования. Уметь: - применять основные законы дисциплин инженерно-механического модуля; - применять основные законы естественно-научных дисциплин, правила построения технических схем и чертежей. Владеть: - основными методами геологической разведки, интерпретации данных геофизи-ческих исследований, технико-экономического анализа, навыками составления рабочих проектов в составе творческой команды; - навыками делового взаимодействия с сервисной службой и оценивать их рекомендации с учетом экспериментальной работы технологического отдела предприятия. |
| Исполь-зование инстру-ментов и оборудо-вания | ОПК-4 - Способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные. | Знать: - технологии проведения типовых экспериментов на стандартном оборудовании в лаборатории и на производстве. Уметь: - обрабатывает результаты научно-иссле-довательской деятельности, используя стан-дартное оборудование, приборы и материалы. Владеть: - техникой экспериментирования с исполь-зованием пакетов прикладных программ. |
| Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |
| Техника и техноло-гия | ПК-1 - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | Знать: - основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий. Уметь: - в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации. Владеть: - навыками руководства производственными процессами с применением современного оборудования и материалов. |
| Научно-исследовательская | ПК-10 - Способность проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. | Знать: - методы анализа информации по техно-логическим процессам и работе технических устройств в нефтегазовой отрасли. Уметь: - планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать соответствующие выводы. Владеть: - способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. |
| Научно-исследовательская | ПК-11 - Готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. | Знать: - основные актуальные направления научных исследований в нефтегазовой отрасли. Уметь: - обосновывать актуальности и цели собственных исследований с последующим их представлением на конференциях и семинарах; - составлять научно обоснованные доклады по проблемам в нефтегазовой отрасли. Владеть: - методами представления результатов собственных исследований в виде компьютерной презентации. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

-состав циркуляционной системы скважины; приборы и датчики для измерения реологических свойств и гидродинамических параметров течения буровых жидкостей; современные системы гидромониторной промывки долота, насосное оборудование, а также справочную информацию для эффективного проектирования гидравлических процессов в скважине

Уметь:

-использовать программное обеспечение для выполнения технологических расчетов гидравлических процессов для нефтегазовой отрасли, в том числе, разработанном на базовой кафедре; разрабатывать гидравлические программы процессов промывки, спуско-подъемных операций, цементирования скважин в рамках разделов «Углубление» и «Крепление» технического проекта на строительство нефтяных и газовых скважин

Владеть:

-современным лабораторным оборудованием для реометрических исследований, средствами вычислительной техники, методами обработки промысловой информации.

Быть способным:

-разрабатывать гидравлические программы промывки и цементирования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

Математика, Физика, Термодинамика и теплопередача, Сопротивление материалов, Подземная гидромеханика, Гидравлика.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Бурение нефтяных и газовых скважин, Крепление скважин, Капитальный ремонт скважин, Аварии и осложнения при бурении скважин, Буровые и тампонажные растворы, Проектирование в нефтегазовой промышленности

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе контактные часы |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 6 | 144 | 72 | 34 | 18 | 16 | 2 | 2 | 36 | 36 | РГР | + | - |
| Итого | 144 | 72 | 34 | 18 | 16 | 2 | 2 | 36 | 36 | РГР | + | - |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Гидростатика. | 26 |  | 16 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| Тема 1. Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. | 14 | ОПК-4, ПК-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Тема 2. Определение давлений на устье проявляющей скважины. | 12 | ОПК-1, ПК-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| РАЗДЕЛ 2. Гидродинамика. | 42 |  | 24 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| Тема 3. Общие сведения о потоках в циркуляционной системе скважины. | 10 | ОПК-4, ПК-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Тема 4. Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. | 14 | ОПК-1, ПК-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Тема 5. Потери давления при движении псевдопластичной жидкости. | 10 | ОПК-1, ПК-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Тема 6. Местные гидравлические сопротивления. Методики расчета. | 8 | ОПК-4, ПК-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РАЗДЕЛ 3. Проектирование и оптимизация гидродинамических процессов. | 36 |  | 28 | 16 | 6 | 6 | 8 |
| Тема 7. Оптимизация гидромониторной промывки. | 16 | ОПК-1, ПК-10, ПК-11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Тема 8. Совмещение гидравлических характеристик скважины и насосов. | 10 | ОПК-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Тема 9. Расчет абсолютных давлений в скважине. | 4 | ПК-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 10. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | 6 | ОПК-1, ПК-10, ПК-11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| АК | 2 |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 144 |  | 68 | 34 | 18 | 16 | 36 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № те-мы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 семестр |  |  |  |
| 1 | Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. | Основное уравнение гидростатики. Особенности гидростатики вязко-пластичных жидкостей. Расчет «пусковых» и «остаточных давлений». Равновесие газов в скважине. | 4 |
| 2 | Определение давлений на устье проявляющей скважины. | Определение давлений в нефтяной и газовой скважине при открытом и закрытом устье. Эпюры давлений. | 2 |
| 3 | Общие сведения о потоках в циркуляционной системе скважины. | Основные виды движения. Основные параметры движения несжимаемой жидкости. Гидравлические сопротивления при движении буровых жидкостей в скважине. Реометрия. Реологические модели, константы. | 2 |
| 4 | Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. | Расчет потерь давления в трубах, в кольцевом пространстве при турбулентном и структурном режиме. | 4 |
| 5 | Потери давления при движении псевдопластичной жидкости. | Расчет потерь давления в трубах, в затрубье при турбулентном и ламинарном режиме течения. | 4 |
| 6 | Местные гидравлические сопротивления. Методики расчета. | Потери в долоте, на гидромониторных насадках, в обвязке, в забойных двигателях, за замками. | 2 |
| 7 | Оптимизация гидромониторной промывки. | Критерии оптимизации: скорость истечения струй, давление гидродинамическое на забое, сила удара струй, гидравлическая мощность. Параметры гидромониторных струй. | 4 |
| 8 | Совмещение гидравлических характеристик скважины и насосов. | Гидравлическая характеристика скважины. Гидравлическая характеристика насосных агрегатов. Решение задачи совмещения с учетом технических и технологических ограничений. | 4 |
| 9 | Расчет абсолютных давлений в скважине. | Методика построения графика абсолютных давлений в скважине при промывке. Эквивалентная плотность. Дифференциальное давление. | 4 |
| 10 | Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | Гидродинамические давления возникающие при движении колонны труб в скважине. Принципы расчета допустимой скорости спуска труб в скважину. | 4 |
|  |  | ИТОГО | 34 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. | Давление в герметичной скважине при всплытии газового пузыря. | 4 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ДЛ-2, ДЛ-3, М-3 |
| 2 | Определение давлений на устье проявляющей скважины. | Относительное равновесие жидкости. | 6 | ОЛ-1, ДЛ-1, ДЛ-3, М-3 |
| 3 | Общие сведения о потоках в циркуляционной системе скважины. | Равновесие газового пузырька в вязко-пластичной жидкости. Зависимость диаметра газового всплывающего пузырька от вакуумметрического давления. | 4 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ДЛ-1, ДЛ-2, М-3 |
| 4 | Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. | Расчет гидростатического давления в наклонных скважинах. Расчет пусковых и остаточных давлений в наклонных скважинах. | 6 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-3, М-3, М-4 |
| 5 | Потери давления при движении псевдопластичной жидкости. | Расчет гидростатического давления в наклонных скважинах. Расчет пусковых и остаточных давлений в наклонных скважинах. | 6 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ДЛ-3, М-3, М-4 |
| 6 | Местные гидравлические сопротивления. Методики расчета. | Методика расчета параметров неустановив-шегося течения при цементировании обсадных колонн. Программа моде-лирования гидравличес-кого процесса цементи-рования с «отрывным течением». Управление «отрывным течением» с целью повышения качества цементирования. | 2 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ДЛ-3, М-3, М-4 |
| 7 | Оптимизация гидромониторной промывки. | Гидродинамические кри-терии для оценки опти-мальных соотношений диаметров скважины и бурильных труб. Оптимальные соотноше-ния для роторного и для турбинного способов бурения. | 8 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ДЛ-3, М-3 |
| Итого |  |  | 36 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. | Определение гидростатического давления в открытой и закрытой скважине. Построение эпюры гидростатического давления. Графическое решение задач по определению гидростатического давления в любой точке скважины. | 2 |
| 2 | Определение давлений на устье проявляющей скважины. | Определение давления газа в открытой и закрытой скважине. Построение эпюры давления газа. Решение задач по определению давления в скважине частично заполненной газом и жидкостью. | 2 |
| 3 | Общие сведения о потоках в циркуляционной системе скважины. | Состав циркуляционной системы скважины. Виды гидравлических сопротивлений на элементах циркуляционной системы. Напорное, безнапорное (русловое) течение. Турбулентный, ламинарный режим | 2 |
| 4 | Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. | Особенности равновесия ВПЖ. Определение пускового и остаточного давления. Определение реологических параметров по пусковому и остаточному давлению. Причина возникновения сифона при подъеме колонн. | 2 |
| 5 | Местные гидравлические сопротивления. Методики расчета. | Построение ГХН. Построение ГХС. Определение параметров гидравли-ческой программы промывки скважины при совмещении ГХН и ГХС, в том числе с учетом технологических ограничений | 2 |
| 6 | Оптимизация гидромониторной промывки. | Расчет критериев оптимизации гидромониторной промывки. Критерий «эффективное давление» гидромониторной струи | 2 |
| 7 | Совмещение гидравлических характеристик скважины и насосов. | Расчет допустимых расходов по условию ограничения давления в затрубном пространстве и ограничению давления на насосах. Алгоритм задачи. | 2 |
| 8 | Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | Гидродинамические давления, возникающие при цементировании обсадных колонн при неустановившемся течении скважине. Расчет «отрывного течения» при цементировании по программе Cementag. | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 16 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение реологической модели бурового раствора и его параметров в зависимости от химической обработки. | 4 |
| 2 | Определение реологической модели бурового раствора и его параметров в зависимости от температуры. | 2 |
| 3 | Определение влияния химической обработки (температуры) бурового раствора на потери давления в циркуляционной системе. | 4 |
| 4 | Изучение конструкций промывочного узла и гидромониторных насадок. Обмер межшарошечного пространства буровых долот Оценка вписываемости гидромониторных струй. | 2 2 |
| 5 | Гидравлическая характеристика насосных агрегатов (ГХН). Расчет гидравлической характеристики скважины (ГХС) Совмешение ГХН и ГХС с учетом технических и технологических ограничений. | 2 2 |
| ИТОГО: |  | 18 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Не предусмотрены учебным планом. |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1. | Разработка гидравлической программы промывки скважины (по исходным данным) |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Не предусмотрены учебным планом. |

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Не предусмотрены учебным планом. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Коли-чество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | лабораторные | Исследование влияния различных факторов на реологические характе-ристики буровых и тампонажных жидкостей | ОПК-4, ПК-1, ПК-10 | Коллективная работа | 4 |
| 6 | лабораторные | Влияние реологических свойств на потери давления в циркуляционной системе | ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-10 | Коллективная работа | 2 |
| 6 | лекции | Оптимизация гидромониторной промывки трехшарошечных долот с учетом стесненности межшарошечного пространства. | ОПК-1, ПК-10, ПК-11 | Анализ проблемных ситуаций. Компьютерная презентация | 4 |
| 6 | лекции | Особенности крепления обсадных колонн с использованием моделирования гидравлического процесса цементирования скважины с учетом «отрывного течения». | ОПК-1, ПК-10, ПК-11 | Анализ проблемных ситуаций Компьютерная презентация | 4 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 14 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Ухин, Б. В. Гидравлика: Учебное пособие / Б.В. Ухин. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 464 с. : ил. | УП | 2014 | 10 |
| ОЛ-2 | Технология бурения нефтяных и газовых скважин: В 5 т.: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 131000 "Нефтегазовое дело". Т. 2 / Василий Павлович Овчинников [и др.]; Тюменский государственный нефтегазовый университет; Под общей редакцией В. П. Овчинникова. - Тюмень: Изд-во Тюменского государственного нефтегазового университета, 2014. - 484 с. : | У | 2014 | 2 + http://elib.tyuiu.ru/ |
| ОЛ-3 | Кудинов В. А. Гидравлика: Учебное пособие / В.А. Кудинов, Э. М. Карташов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 2007. - 199 с.: ил. | УП | 2007 | 9 |
| ОЛ-4 | Сазонов, А. А. Цементирование нефтяных и газовых скважин / А. А. Сазонов. - Москва: ЦЛНГ, 2010. - 432 с. : ил. | Др | 2010 | 3 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Дмитриев, Н. М. Введение в подземную гидромеханику: Учебное пособие / Н.М. Дмитриев, В.В. Кадет. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. - 272 с. | Др | 2009 | 30 |
| ДЛ-2 | Уляшева, Н. М. Технология буровых жидкостей: Учебное пособие. Ч. 1 / Н.М. Уляшева. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2008. - 164 с. : ил. | УП | 2008 | 62+ lib.ugtu.net/book/ 514 |
| ДЛ-3 | Маковей Н.Гидравлика бурения /пер. с рум., М.: Недра | Др | 1986 | электронный |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Демонстрационная программа для IBM PC “Моделирование гидравлических процессов цементирования скважин с прогнозированием отрывного течения”. Ухта, УГТУ | 2008 | компьютер. вариант |
| М-2 | Методические указания. Определение реологической модели бурового раствора и его параметров в зависимости от обработки. Ухта, УГТУ | 2008 | компьют. Вариант |
| М-3 | Осипов П.Ф. Гидроаэромеханика бурения и крепления скважин. Учебное пособие, Ухта, УГТУ | 2004 | 66+ lib.ugtu.net/ book/256 |
| М-4 | Осипов П.Ф. Гидродинамические и гидравлические расчеты при бурении скважин. Учебное пособие, Ухта, УГТУ | 2004 | 64+ lib.ugtu.net/ book/350 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – http://www.znanium.com/

- Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» – http://elib.tyuiu.ru/

- Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ: ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» – http://bibl.rusoil.net

- Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – http://elib.gubkin.ru/

- База знаний СНФРО ПАО «Газпром» - https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761

- ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» – http://lib.ugtu.net/

- Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» – http://нэб.рф

- Научная электронная библиотека. Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

- Портал научно-технической информации ЭБ нефть и газ -  http://nglib.ru/

- Большая энциклопедия нефти и газа – http://ngpedia.ru/

- Литература по нефтяной и газовой промышленности – http://petrolibrary.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Перечень программного обеспечения:

1. Программное обеспечение кафедры Бурения по оптимизации гидромониторной промывки,  гидравлическим расчетам и проектированию гидравлической программы, гидродинамике цементирования обсадных колонн при «отрывном течении»: Bingam, CPO, Effekt, Press, Cementag, Reolog, Nasadki и др.

2. Видеофильмы по бурению: бурение на депрессии, стендовые исследования струйной промывки, циркуляционная система и др.

3. Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office 2003

Перечень информационных справочных систем:

- справочно-правовая система «Консультант Плюс» открывает доступ к самым разным типам правовой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и узкоспециальных документов (на всех ПК УГТУ);

- справочная нормативная система NormaCS библиотека нормативно-технических документов в электронном виде. В ней собраны нормативные документы и стандарты, применяемые на территории Российской Федерации и регламентирующие деятельность предприятий различных отраслей промышленности Воспользоваться доступом к справочной нормативной системе «NormaCS» можно в читальных залах библиотечно-информационного комплекса (101 «В», 208 «В», 214-216 «В», 227 «Л»).

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| Название аудитории | Перечень оборудования |
| --- | --- |
| 221 Д – компьютерный класс Кабинет информационных технологий имени С. А. Дюсуше, аудитория для самостоятельной работы | Мультимедийные средства: 12 компьютеров, видеопроектор |
| 101 Д – Лаборатория «Буровых и тампонажных растворов» имени И.Т. Глинского | Цифровой ротационный вискозиметр модель 900; ретортный набор с цифровым регулятором температуры; термостат Lauda Alpha RA8; консистометр термобарический HPHT с цифровой системой сбора данных модель 130 в комплекте с ПК и монитором; автоматический регистрирующий аппарат ВИКА «VICATRONIC» MATEST модель Е044N в комплекте с системой термостатирования образца Е044-20; консистометр атмосферный с электронным регистрирующим устройством модель № 120-80-1; устройство для оценки прочностных свойств цементного камня |
| 102 Д – лаборатория Именная лаборатория ЗАО «ЭкоАрктика» «Буровые растворы» имени Б.Н. Клемперта | Цифровой ротационный вискозиметр модель 900; ретортный набор с цифровым регулятором температуры; термостат Lauda Alpha RA8; консистометр термобарический HPHT с цифровой системой сбора данных модель 130 в комплекте с ПК и монитором; автоматический регистрирующий аппарат ВИКА «VICATRONIC» MATEST модель Е044N в комплекте с системой термостатирования образца Е044-20; консистометр атмосферный с электронным регистрирующим устройством модель № 120-80-1; устройство для оценки прочностных свойств цементного камня |

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в помещениях библиотеки УГТУ:

- Научно-библиографический отдел 310 В, 101 В;

- Читальный зал 208 В;

- Отдел электронных ресурсов 214 В-216 В.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины   Гидроаэромеханика в бурении

Кафедра бурения Нефтегазового факультета

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело

Программа подготовки: " Бурение нефтяных и газовых скважин "

УХТА 2022

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 - Способен решать задачи, относящиеся к профессиональной деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания | 6 семестр/Раздел 1 Тема 2. Определение давлений на устье проявляющей скважины. 6 семестр/Раздел 2 Тема 4. Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. Тема 5. Гидродинамика. Потери давления при движении псевдопластичной жидкости. 6 семестр/Раздел 3 Тема 7. Оптимизация гидромониторной промывки. Тема 8. Совмещение гидравлических характеристик скважины и насосов. Тема 10. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | Знать: - принципиальные особенности моделирования математических, физических и химических процессов, предназначенные для конкретных технологических процессов; - принципы совершенствования производственных процессов с использованием экспериментальных данных и результатов моделирования. Уметь: - применять основные законы дисциплин инженерно-механического модуля; - применять основные законы естественнонаучных дисциплин, правила построения технических схем и чертежей. Владеть: - основными методами геологической разведки, интерпретации данных геофизических исследований, технико-экономического анализа, навыками составления рабочих проектов в составе творческой команды; - навыками делового взаимодействия с сервисной службой и оценивать их рекомендации с учетом экспериментальной работы технологического отдела предприятия. |
| ОПК-4 - Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные | 6семестр/Раздел 1 Тема 1. Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. 6 семестр/Раздел 2 Тема 3. Общие сведения о потоках в циркуляционной системе скважины. Тема 6. Местные гидрав-лические сопротивления. Методики расчета. | Знать: - технологии проведения типовых экспериментов на стандартном оборудовании в лаборатории и на производстве. Уметь: - обрабатывает результаты научно-исследовательской деятельности, используя стандартное оборудование, приборы и материалы. Владеть: - техникой экспериментирования с использованием пакетов прикладных программ. |
| ПК-1 - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 6 семестр/Раздел 1 Тема 1. Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. Тема 2. Определение давлений на устье проявляющей скважины. 6 семестр/Раздел 2 Тема 3. Общие сведения о потоках в циркуляции-онной системе скважины. Тема 4. Потери давления при движении вязкоплас-тичной жидкости. Тема 5. Гидродинамика. Потери давления при движении псевдоплас-тичной жидкости. Тема 6. Местные гидрав-лические сопротивления. Методики расчета. 6 семестр/Раздел 3 Тема 9. Расчет абсолютных давлений в скважине. | Знать: - основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий. Уметь: - в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации. Владеть: - навыками руководства производственными процессами с применением современного оборудования и материалов. |
| ПК-10 - Способность проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 6 семестр/Раздел 3 Тема 7. Оптимизация гидромониторной промывки. Тема 10. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | Знать: - методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических устройств в нефтегазовой отрасли. Уметь: - планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать соответствующие выводы. Владеть: - способностью использовать физико-математический аппа-рат для решения расчетно-аналитических задач, возникаю-щих в ходе профессиональной деятельности. |
| ПК-11 - Готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 6 семестр/Раздел 3 Тема 7. Оптимизация гидромониторной промывки. Тема 10. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | Знать: - основные актуальные нап-равления научных исследова-ний в нефтегазовой отрасли. Уметь: - обосновывать актуальности и цели собственных исследова-ний с последующим их представлением на конференциях и семинарах; - составлять научно обоснованные доклады по проблемам в нефтегазовой отрасли. Владеть: - методами представления результатов собственных исследований в виде компьютерной презентации. |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 семестр/Раздел 1 Тема 2. Определение давлений на устье проявляющей скважины. 6 семестр/Раздел 2 Тема 4. Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. Тема 5. Гидродинамика. Потери давления при движении псевдопластичной жидкости. 6 семестр/Раздел 3 Тема 7. Оптимизация гидромониторной промывки. Тема 10. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | ОПК-1 | Задачи, Защита лаборатор-ных Практичес-кие. Экзамен, Защита РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к экзамену |
| 2 | 6семестр/Раздел 1 Тема 1. Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. 6 семестр/Раздел 2 Тема 3. Общие сведения о потоках в циркуляционной системе скважины. Тема 6. Местные гидрав-лические сопротивления. Методики расчета. | ОПК-4 | Задачи, Защита лаборатор-ных Практичес-кие. Экзамен, Защита РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к экзамену |
| 3 | 6 семестр/Раздел 1 Тема 1. Гидростатика буровых растворов. Пусковое давление. Тема 2. Определение давлений на устье проявляющей скважины. 6 семестр/Раздел 2 Тема 3. Общие сведения о потоках в циркуляциионной системе скважины. Тема 4. Потери давления при движении вязкопластичной жидкости. Тема 5. Гидродинамика. Потери давления при движении псевдоплас-тичной жидкости. Тема 6. Местные гидрав-лические сопротивления. Методики расчета. | ПК-1 | Задачи, Защита лаборатор-ных Практичес-кие. Экзамен, Защита РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к экзамену |
| 4 | 6 семестр/Раздел 3 Тема 7. Оптимизация гидромониторной промывки. Тема 10. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | ПК-10 | Задачи, Защита лаборатор-ных Практичес-кие. Экзамен, Защита РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к экзамену |
| 5 | 6 семестр/Раздел 3 Тема 7. Оптимизация гидромониторной промывки. Тема 10. Общие понятия о неустановившемся движении буровой жидкости в скважине. | ПК-11 | Задачи, Защита лаборатор-ных Практичес-кие. Экзамен, Защита РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к экзамену |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компе-тенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1 | Знать: - принципиальные особенности моделирования математических, физических и химических процессов, предназначенные для конкретных технологических процессов; - принципы совершенствования производственных процессов с использова-нием экспериментальных данных и результатов моделирования. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать – тенденции в области моделирования математических, физических и химических процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать – приемы использования экспериментальных данных и результатов моделирования для решения производственных и научных задач |
|  | Уметь: - применять основные законы дисциплин инженерно-механического модуля; - применять основные законы естественнонаучных дисциплин, правила построения технических схем и чертежей. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь – применять основные законы естественнонаучных дисциплин, правила построения технических схем и чертежей. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь – использовать действующие информационные технологии в производственной и научной деятельности |
|  | Владеть: - основными методами геологической разведки, интерпретации данных геофизических исследований, технико-экономического анализа, навыками составления рабочих проектов в составе творческой команды; - навыками делового взаимодействия с сервисной службой и оценивать их рекомендации с учетом экспериментальной работы технологического отдела предприятия. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: основными методами интерпретации результатов геолого-геофизической и промысловой информации для составления рабочих проектов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками работы в составе творческой команды при составлении рабочих проектов и делового взаимодействия с сервисными службами |
| ОПК-4 | Знать: - технологии проведения типовых экспериментов на стандартном оборудовании в лаборатории и на производстве. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные принципы проведения экспериментальных исследований |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: технологии проведения экспериментальных исследований и анализа их результатов для дальнейшего использования в профессиональной сфере |
|  | Уметь: - обрабатывает результаты научно-исследовательской деятельности, используя стандартное оборудование, приборы и материалы. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: обрабатывать результаты исследовательских работ на стандартном оборудовании |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: использовать полученные экспериментальных исследований для решения профессиональных задач. |
|  | Владеть: - техникой экспериментирования с использованием пакетов прикладных программ. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками проведения экспериментальных исследований |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками применения прикладных программ для оптимизации результатов исследований |
| ПК-1 | Знать: - основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные производственные процессы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: технологические процессы, представляющие единую производственную цепочку |
|  | Уметь: - в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: использовать полученные знания для корректировки технологических процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: корректировать совместно с сервисными компаниями технологические процессы в реальной ситуации |
|  | Владеть: - навыками руководства производственными процессами с применением современного оборудования и материалов. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками применения современного оборудования и материалов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками руководства производственного процесса с использованием современных технологий |
| ПК-10 | Знать: - методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических устройств в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные статистические методы при анализе информации по технологическим процессам. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: компьютерные программы по обработке результатов исследований |
|  | Уметь: - планировать и проводить необходимые эксперимен-ты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретиро-вать результаты и делать соответствующие выводы. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: планировать экспериментальные исследования и делать предварительные выводы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: интерпретировать результаты исследования и решать оптимизационные задачи |
|  | Владеть: - способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: прикладными программными продуктами |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами оптимизации при использовании компьютерных программ |
| ПК-11 | Знать: - основные актуальные направления научных исследований в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные направления научных исследований в области бурения нефтяных и газовых скважин |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: современные результаты научных и тех-нологических решений, которые могут быть ис-пользованы при углубле-нии и креплении скважин |
|  | Уметь: - обосновывать актуальности и цели собственных исследова-ний с последующим их представлением на конференциях и семинарах; - составлять научно обоснованные доклады по проблемам в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: обосновывать актуальность собственных исследований, возможность их использования при углублении и промывке скважины |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: составлять отчеты по результатам исследований, доклады на конференции и статьи по результатам собственных исследований. |
|  | Владеть: - методами представления результатов собственных исследований в виде компьютерной презентации. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками подготовки электронных презентаций |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: знаниями для составления электронных презентаций для представления результатов собственных исследований на конференциях, защите курсовых и выпускных работ |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ОПК-1; ОПК-4;
ПК-1; ПК-10; ПК-11 выступает компетентностно-ориентированное задание (КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине «Гидроаэромеханика в бурении» и контроля уровня освоения компетенций (Приложение 2).

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля:

- проверка и защита расчетно-графической работы (РГР);

- проверка знаний по практическим занятиям;

- защита лабораторных работ;

- экзамен, который является формой промежуточной аттестации.

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания:

- комплект вопросов для письменного тестирования;

- задачи к практическим занятиям;

- вопросы и задачи для подготовки к экзамену.

Экзамен представлен теоретическими вопросами и тестовыми задачами различного уровня сложности.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

5.1 Расчетно-графическая работа:

Критерии оценки:

«Зачтено» - РГР выполнена и оформлена  правильно (верно обоснован режим работы буровых насосов, выполнены гидравлические расчеты потерь давлений в циркуляционной системе, на долоте и забойном двигателе, реализован резерв давления на насосах, обоснована допустимая скорость СПО), студент на защите показал умение аргументировать принятые решения, ясно, четко, логично и грамотно излагать результаты работы, делать выводы;

«Не зачтено» -  РГР выполнена с грубыми технологическими ошибками и/или оформлена  неверно, обучающийся не умеет грамотно излагать результаты работы, показывает низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций..

5.2. Экзамен

Оценка «отлично»:

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и

логически правильное изложение ответа на вопросы;

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,

рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 творческая самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо»:

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в

решении профессиональных задач;

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой;

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;

 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

 фрагментарные знания по дисциплине;

 отказ от ответа (выполнения письменной работы);

 знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по

дисциплине;

 неумение использовать научную терминологию;

 наличие грубых ошибок;

 низкий уровень культуры исполнения заданий;

низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Гидроаэромеханика в бурении

Задачи и тесты

Содержат 5 блоков задач, соответствующих основным темам дисциплины и 2 блока тестовых заданий.

Студент на экзаменационном листе обязан написать номер билета, номера вопросов и их полное содержание; напротив, каждого вопроса написать решение и выбрать вариант правильного ответа.

Задание 1.  Формируется компетенция ОПК-1, ОПК-4, ПК-1

Задача 1 (вариант 1)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в затрубье, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Ркп=300 Па,   динамическое напряжение сдвига 5 Па, наружный диаметр трубы 0,4 м диаметр скважины 0,5 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 2)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в затрубье, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Ркп=500 Па,   динамическое напряжение сдвига 2,5 Па, наружный диаметр трубы 0,15 м диаметр скважины 0,2 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 3)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в трубе, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Рв=240 Па,   динамическое напряжение сдвига 3 Па, внутренний диаметр трубы 0,1 м. Режим течения структур

Задача 1 (вариант 4)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в трубе, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Рв=300 Па,   динамическое напряжение сдвига 6 Па, внутренний диаметр трубы 0,1 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 5)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в затрубье, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Ркп=600 Па,   динамическое напряжение сдвига 15 Па, наружный диаметр трубы 0,2 м диаметр скважины 0,4 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 6)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в затрубье, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Ркп=400 Па,   динамическое напряжение сдвига 2,5 Па, наружный диаметр трубы 0,15 м диаметр скважины 0,2 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 7)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в затрубье, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Ркп=800 Па,   динамическое напряжение сдвига 5 Па, наружный диаметр трубы 0,25 м диаметр скважины 0,3 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 8)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в затрубье, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Ркп=1000 Па,   динамическое напряжение сдвига 10 Па, наружный диаметр трубы 0,25 м диаметр скважины 0,3 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 9)

Определить размер «ядра потока» при движении вязкопластичной жидкости (цементный раствор) в трубе, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Рв=300 Па,   динамическое напряжение сдвига 10 Па, внутренний диаметр трубы 0,2 м. Режим течения структурный

Задача 1 (вариант 10).

Определить размер «ядра потока» при движении вязко пластичной жидкости (цементный раствор) в трубе, если известно, что давление внутри трубы на 1 погонном метре (градиент давления) Рв=500 Па,   динамическое напряжение сдвига 10 Па, внутренний диаметр трубы  0,1 м

Режим течения структурный

Задание 2. Формируется компетенция ОПК-1, ОПК-4, ПК-1

Задача 2 (вариант 1)

Глубина скважины - 3800 м. Плотность бурового раствора - 1200 кг/м3. Известно, что на глубине 3800 м давление равно 55 МПа. Превентор закрыт, скважина герметична. Найти давление на глубине 1100 м и на устье скважины.

Задача 2 (вариант 2)

Глубина скважины 7000 м. Плотность бурового раствора 1800 кг/м3. Известно, что на глубине 7000 м давление равно 135 МПа. Превентор закрыт, скважина герметична. Найти давление на глубине 5000 м и на устье скважины.

Задача 2 (вариант 3).

Глубина скважины - 3800 м. Плотность бурового раствора - 1200 кг/м3. Известно, что на глубине 3800 м давление равно 55 МПа. Превентор закрыт, скважина герметична. Найти давление на глубине 1100 м и на устье скважины.

Задача 2 (вариант 4).

Глубина наклонно направленной скважины по вертикали равна 4000 м, а длина ствола – 5000 м. Плотность раствора – 1150 кг/м3. Пусковое давление в заколонном пространстве – 3 МПа. Найти абсолютное давление на забое при пуске насоса.

Задача 2 (вариант 5).

Описать реологические модели жидкостей, применяемых в бурении. Привести реологические уравнения, назвать реологические параметры.

Задача 2 (вариант 6)

В скважину глубиной 2000 м поступила нефть объёмом 5 м3. Плотность бурового раствора – 1100 кг/м3. Найти давление на забой до и после поступления нефти, если диаметр скважины 215,9 мм, а диаметр труб – 127 мм.

Задача 2 (вариант 7).

В герметичную скважину глубиной 3000 м из только что вскрытого пласта, где давление равно 36 МПа поступил газ объемом 1 м3. Плотность бурового раствора – 1100 кг/м3. Превентер закрыли. Найти давление на устье и на забое после того, как газ всплыл до устья. Диаметр скважины 295,3 мм, бурильных труб – 140 мм.

Задача 2 (вариант 8).

В затрубном пространстве скважины глубиной 4000 м находятся три жидкости разной плотности: до глубины 2000 м – буровой раствор плотностью 1200 кг/м3; в интервале 2000 – 3000 м - цементный раствор плотности 1550 кг/м3; ниже – цементный раствор плотности 1850 кг/м3. Найти давление на забой.

Задача 2 (вариант 9).

Профиль скважины состоит из вертикального участка диной 1500 м, участка набора зенитного угла длиной 200 м и горизонтального участка длиной 1200 м. Найти давление на забое, если плотность бурового раствора равна 1180 кг/м3, а проекция профиля на вертикаль - 1600 м.

Задача 2 (вариант 10).

Глубина скважины 7000 м. Плотность бурового раствора 1800 кг/м3. Известно, что на глубине 7000 м давление равно 135 МПа. Превентор закрыт, скважина герметична. Найти давление на глубине 5000 м и на устье скважины.

Задание 3. Формируется компетенция ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-10, ПК-11

Задача 3 (вариант 1).

Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J при бурении на глубине L= 1500 м, если  Q = 40 л/с, потери давления в циркуляционной системе  4 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 0,9 МПа, плотность бурового раствора  1150 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,05,  пусковое давление в заколонном пространстве 0,5 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 15 МПа.

Определить для тех же условий J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета)  для расхода  30 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задача 3 (вариант 2).

Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L= 2000 м, если  Q = 32 л/с, потери давления в циркуляционной системе  4 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 1,0 МПа, плотность бурового раствора  1200 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,10,  пусковое давление в заколонном пространстве 0,5 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 17 МПа.

Определить для тех же условий  J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета) для расхода  28 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задача 3 (вариант 3).

Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L= 3000 м, если  Q = 20 л/с, потери давления в циркуляционной системе  5 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 1,5 МПа, плотность бурового раствора  1250 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,15,  пусковое давление в заколонном пространстве 1,2 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 15 МПа.

Определить для тех же условий  J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета) для расхода  25 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задача 3 (вариант 4).

Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L= 1000 м, если  Q = 46 л/с, потери давления в циркуляционной системе  3 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 0,7 МПа, плотность бурового раствора  1100 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,0,  пусковое давление в заколонном пространстве 0,4 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 14 МПа.

Определить для тех же условий  J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета)  для расхода  35 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задание 4. Формируется компетенция ОПК-1, ПК-10, ПК-11

Задача 4 (вариант 1)

Определить потери давления на долоте с тремя насадками 12,7 мм при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэффициент расхода долота принять равным 0,95.   Ответ 3,45 МПа

Задача 4 (вариант 2)

В закрытой скважине глубиной 3000 м находится нефть плотностью 0,8 т/м3. Определить пластовое давление, если избыточное давление на устье 12 МПа.   Ответ 35,5 МПа

Задача 4 (вариант 3)

Определить диаметр 3-х одинаковых насадок, если потери давления на долоте 3,45 МПа при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэф. расхода долота принять равным 0,95.   Ответ 12,7 мм

Задача 4 (вариант 4)

В закрытой скважине глубиной 3000 м находится нефть плотностью 0,8 г/см3. Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 35,5 МПа.   Ответ 12 МПа

Задача 4 (вариант 5).

Определить диаметр 2-х одинаковых насадок, если потери давления на долоте 3,45 МПа при промывке водой с расходом 20 дм3/с. Коэф. расхода  долота принять равным 0,95.   Ответ 12,7 мм

Задача 4 (вариант 6)

В закрытой скважине глубиной 3000 м находится вода плотностью 1,08 г/см3. Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 36,8 МПа.   Ответ 5 МПа

Задача 4 (вариант 7)

Определить потери давления на долоте с двумя насадками 12,7 мм при промывке водой с расходом 20 дм3/с. Коэффициент расхода долота принять равным 0,95.   Ответ 3,45 МПа

Задача 4 (вариант 8)

В закрытой скважине глубиной 3000 м находится вода плотностью 1,08 т/м3. Определить пластовое давление, если избыточное давление на устье 5 МПа.   Ответ 36,8 МПа

Задача 4 (вариант 9)

Определить потери давления на долоте с одной насадкой 18 мм при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэффициент расхода долота принять равным 0,95.   Ответ 7,70 МПа

Задача 4 (вариант 10)

В закрытой скважине глубиной 2000 м находится вода плотностью 1,08 г/см3. Определить пластовое давление, если избыточное давление на устье 5 МПа.   Ответ 26,2 МПа

Задача 4 (вариант 11)

Определить диаметр 1-й насадки, если потери давления на долоте 7,7 МПа при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэффициент расхода долота принять равным 0,95.   Ответ 18 мм

Задача 4 (вариант 12)

В закрытой скважине глубиной 2000 м находится вода плотностью 1,08 г/см3. Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 26,2 МПа.   Ответ 5 МПа

Задача 4 (вариант 13)

Определить СНС бурового раствора если пусковое давление по манометру на манифольде 19 атм. H= 2500 м, Dc= 0,19 м, dв= 0,1 м и толщина стенки труб 10 мм (рис.2)  Ответ 10 Па

Задача 4 (вариант 14)

В закрытой скважине глубиной 4000 м находится нефть плотностью 0,75 г/см3. Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 39,4 МПа.   Ответ 10 МПа

Задача 4 (вариант 15)

Определить ДНС (τ0) бурового раствора если остаточное давление по манометру на манифольде 9,5 атм. H= 2500 м, Dc= 0,19 м, dв= 0,1 м и толщина стенки труб 10 мм (рис.2)    Ответ 5 Па

Задача 4 (вариант 16)

В закрытой скважине глубиной 1500 м находится нефть плотностью 0,75 г/см3. Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 21,0 МПа.   Ответ 10 МПа

Задача 4 (вариант 17)

Определить гидростатическое давление бурового раствора на продуктивный пласт залегающий на глубине Lпл=2700 м, Рпл=30,0 МПа, а также найти репрессию на этот пласт, если плотность бурового раствора бр=1190 кг/м3 .  Ответ 31,5 и 1,5 МПа

Задача 4 (вариант 18)

В закрытой скважине глубиной 3000 м находится газ относительной плотностью 0,7. Коэффициент сжимаемости 0,6 и средняя температура газа 50°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 35,0 МПа.   Ответ 24,7 МПа

Задача 4 (вариант 19).

Определить гидростатическое давление на забой и депрессию, если при бурении произошло поглощение раствора и его уровень находиться на глубине 400 м. Глубина забоя L=3100 м, Рпл3100=32 МПа.

Задача 4 (вариант 20)

В закрытой скважине глубиной 2500 м находится газ относительной плотностью 0,8. Коэффициент сжимаемости 0,5 и средняя температура газа 60°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 30,0 МПа.   Ответ 19,9 МПа

Задача 4 (вариант 21).

Определить гидростатическое давление на забой и депрессию, если при бурении произошло поглощение бурового раствора и его уровень находиться на глубине 200 м. Глубина забоя L=3000 м, Рпл3000=31,4 МПа.

Задача 4 (вариант 22).

В закрытой скважине глубиной 3500 м находится газ относительной плотностью 0,8. Коэффициент сжимаемости 0,5 и средняя температура газа 75°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 40,0 МПа.   Ответ 23,1 МПа

Задача 4 (вариант 23)

Определить гидростатическое давление бурового раствора на продуктивный пласт, залегающий на глубине Lпл=3000 м, Рпл=32,0 МПа, а также найти репрессию на этот пласт, если плотность бурового раствора бр=1140 кг/м3 .

Задача 4 (вариант 24)

В закрытой скважине глубиной 1500 м находится газ относительной плотностью 0,7. Коэффициент сжимаемости 0,5 и средняя температура газа 40°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 17,0 МПа.   Ответ 13,5 МПа

Задача 4 (вариант 25)

В закрытой скважине глубиной 3000 м нефть плотностью 650 кг/м3 до середины вытеснила буровой раствор плотностью 1,14 г/см3. Найти давление на устье, если пластовое давление 32 МПа. Ответ 5,7 МПа

Задача 4 (вариант 26)

Найти эквивалентную плотность при промывке на глубине 2500 м, если статическая репрессия 1,5 МПа и потери в затрубье 2 МПа. Коэффициент аномальности пластового давления 1,22. Ответ 1366 кг/м3

Задача 4 (вариант 27)

В закрытой скважине глубиной 2000 м нефть плотностью 700 кг/м3 до середины вытеснила буровой раствор плотностью 1,23 г/см3. Найти давление на устье, если пластовое давление 23 МПа. Ответ 4,1 МПа

Задача 4 (вариант 28)

Найти эквивалентную плотность при промывке на глубине 4000 м, если статическая репрессия 2,2 МПа и потери в затрубье 3 МПа. Пластовое давление на 12% больше гидростатического. Ответ 1254 кг/м3

Задача 4 (вариант 29)

В закрытой скважине глубиной 4000 м нефть плотностью 0,8 т/м3 до середины вытеснила буровой раствор плотностью 1,20 г/см3. Найти давление на устье, если пластовое давление 45 МПа. Ответ 5,8 МПа

Задача 4 (вариант 30)

Найти эквивалентную плотность при промывке на глубине 1000 м, если статическая репрессия 1,1 МПа и потери в затрубье 1,5 МПа. Пластовое давление на 2% больше гидростатического. Ответ 1260 кг/м3

Задача 4 (вариант 31)

Определить гидростатическое давление на забой и депрессию, если при бурении произошло поглощение бурового раствора и его уровеньнаходиться на глубине 150 м. Глубина забоя L=2500 м, Рпл2500=25 МПа.

Задача 4 (вариант 32)

В закрытой скважине глубиной 2500 м находится газ относительной плотностью 0,8. Коэффициент сжимаемости 0,6 и средняя температура газа 65°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 28,0 МПа.   Ответ 20.0 МПа

Задача 4 (вариант 33).

Найти эквивалентную плотность при промывке на глубине 1000 м, если статическая репрессия 1,1 МПа и потери в затрубье 1 МПа. Градиент пластового давления 10,0 кПа/м. Ответ 1214 кг/м3

Задача 4 (вариант 34).

СНС равно 60 дПа, а ДНС 1,5 Па. Что больше пусковое давление или остаточное и во сколько раз.

Задача 4 (вариант 35).

Найти эквивалентную плотность при промывке на глубине 2500 м, если статическая репрессия 1,5 МПа и потери в затрубье 3 МПа. Градиент пластового давления 0.012 МПа/м. Ответ 1407 кг/м3

Задача 4 (вариант 36).

СНС равно 80 мг/см2, а ДНС 2,5 Па. Как будут соотносится пусковое давление и остаточное.

Задача 4 (вариант 37).

СНС равно 4,5 Па, а ДНС 15 дПа. Как будут соотносится пусковое давление и остаточное.

Задача 4 (вариант 38).

В закрытой скважине глубиной 4500 м находится газ относительной плотностью 0,8. Коэффициент сжимаемости 0,6 и средняя температура газа 105°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 50,0 МПа.   Ответ 29.0 МПа

Задача 4 (вариант 39).

Определить давление на устье скважины при полном замещении бурового раствора нефтью плотностью 800 кг/м3 из пласта на глубине Lкр=3500 м, Рпл=40 МПа.  Ответ 12,5 МПа

Задача 4 (вариант 40).

Как будут соотноситься СНС и ДНС (τ0) если пусковое давление 1 МПа, а остаточное 2,5 атм.

Задача 4 (вариант 41).

Как будут соотноситься СНС и ДНС (τ0) если пусковое давление 1 МПа, а остаточное 5 кгс/см2.

Задача 4 (вариант 42).

В закрытой скважине глубиной 3500 м находится газ относительной плотностью 0,6. Коэффициент сжимаемости 0,6 и средняя температура газа 82°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 35,0 МПа.   Ответ 25.0 МПа

Задача 4 (вариант 43). Определить плотность бурового раствора для вскрытия продуктивного пласта. Кровля пласта Lкр=2500 м, GradРпл=10,0 кПа/м.

Задача 4 (вариант 44).

Каким будет остаточное давление если СНС (Q) и ДНС (τ0) соотноситься как 2,5 / 1, а  пусковое давление 5 кгс/см2.

Задача 4 (вариант 45).

Определить плотность бурового раствора для вскрытия продуктивного пласта. Кровля пласта Lкр=900 м, GradРпл=10,0 кПа/м.

Задача 4 (вариант 46).

Каким будет пусковое давление если СНС (Q) и ДНС (τ0) соотноситься как 1,5 / 1, а остаточное давление 3 атм.

Задача 4 (вариант 47).

Определить давление на устье скважины при полном замещении бурового раствора нефтью плотностью 700 кг/м3 из пласта на глубине Lкр=3300 м, Рпл=40 МПа.

Задача 4 (вариант 48).

Каким будет СНС (Q) если остаточное и пусковое давление соотноситься как 1 / 2, а ДНС (τ0) 2,5 Па.

Задание 5. Формируется компетенция ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-10, ПК-11

Задача 5 (вариант 1). Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L= 1000 м, если  Q = 46 л/с, потери давления в циркуляционной системе  3 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 0,7 МПа, плотность бурового раствора  1100 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,0,  пусковое давление в заколонном пространстве 0,4 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 14 МПа.

Определить для тех же условий  J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета)  для расхода  35 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задача 5 (вариант 2). Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L= 1500 м, если  Q = 40 л/с, потери давления в циркуляционной системе  4 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 0,9 МПа, плотность бурового раствора  1150 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,05,  пусковое давление в заколонном пространстве 0,5 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 15 МПа.

Определить для тех же условий  J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета)  для расхода  30 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задача 5 (вариант 3). Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L= 2000 м, если  Q = 32 л/с, потери давления в циркуляционной системе  4 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 1,0 МПа, плотность бурового раствора  1200 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,10,  пусковое давление в заколонном пространстве 0,5 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 17 МПа.

Определить для тех же условий  J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета) для расхода  28 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задача 5 (вариант 4). Определить диаметры насадок долот и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L= 3000 м, если  Q = 20 л/с, потери давления в циркуляционной системе  5 МПа,  потери давления в затрубном пространстве 1,5 МПа, плотность бурового раствора  1250 кг/м3,  коэффициент аномальности пластового давления 1,15,  пусковое давление в заколонном пространстве 1,2 МПа, а рабочее давление на насосах при бурении - 15 МПа.

Определить для тех же условий  J  и  диаметры насадок (по упрощенной схеме расчета) для расхода  25 л/с, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивления), а в затрубном – структурный режим.

Задача 5 (вариант 5). Определить оптимальный расход промывки из условия минимума абсолютного (полного) давления на забое при следующих условиях: Диаметр долота – 393,7 мм,  глубина скважины – 800 м, диаметр бурильных труб – 139,7 мм, длина УБТС 254 – 150 м, плотность закачиваемого в трубы бурового раствора 1180 кг/м 3,

механическая скорость бурения 65 м/час,

плотность породы 2450 кг/м 3,  динамическое напряжение сдвига раствора 5 Па, потери давления в заколонном пространстве при расходе жидкости 50 л/с – 0,2 МПа, закон изменения гидравлических сопротивлений в затрубном пространстве от расхода – линейный (структурный режим). Расчет вести из предположения, что раствор с выбуренной породой поднялся до устья. В процессе поиска расход изменять на 2 – 5 л/с.

Задача 5 (вариант 6). Определить оптимальный расход промывки из условия минимума абсолютного (полного) давления на забое при следующих условиях: Диаметр долота – 393,7 мм,  глубина скважины – 1000 м, диаметр бурильных труб – 139,7 мм, длина УБТС 254 – 150 м, плотность закачиваемого в трубы бурового раствора 1250 кг/м 3,

механическая скорость бурения 35 м/час,

плотность породы 2550 кг/м 3,  динамическое напряжение сдвига раствора 5 Па, потери давления в заколонном пространстве при расходе жидкости 50 л/с – 0,25 МПа,  закон изменения гидравлических сопротивлений в затрубном пространстве от расхода – линейный (структурный режим). Расчет вести из предположения, что раствор с выбуренной породой поднялся до устья. В процессе поиска расход изменять на 2 – 5 л/с.

Задача 5 (вариант 7). Определить оптимальный расход промывки из условия минимума абсолютного (полного) давления на забое при следующих условиях: Диаметр долота – 295,3 мм,  глубина скважины – 1800 м, диаметр бурильных труб - 127 мм, длина УБТС 203 – 150 м, плотность закачиваемого в трубы бурового раствора 1200 кг/м 3,

механическая скорость бурения 25 м/час,

плотность породы 2550 кг/м 3,  динамическое напряжение сдвига раствора 5 Па, потери давления в заколонном пространстве при расходе жидкости 30 л/с – 1,2 МПа,  закон изменения гидравлических сопротивлений в затрубном пространстве от расхода – линейный (структурный режим). Расчет вести из предположения, что раствор с выбуренной породой поднялся до устья. В процессе поиска расход изменять на 2 – 5 л/с.

Задача 5 (вариант 8). Определить оптимальный расход промывки из условия минимума абсолютного (полного) давления на забое при следующих условиях: Диаметр долота – 215,9 мм,  глубина скважины – 2100 м, диаметр бурильных труб - 127 мм, длина УБТС 178 – 200 м, плотность закачиваемого в трубы бурового раствора 1140 кг/м 3,

механическая скорость бурения 55 м/час,

плотность породы 2650 кг/м 3,  динамическое напряжение сдвига раствора 5 Па, потери давления в заколонном пространстве при расходе жидкости 25 л/с – 1,5 МПа,  закон изменения гидравлических сопротивлений в затрубном пространстве от расхода – линейный (структурный режим). Расчет вести из предположения, что раствор с выбуренной породой поднялся до устья. В процессе поиска расход изменять на 2 – 5 л/с.

Задача 5 (вариант 9). Определить абсолютное (полное) давление на забое при бурении и промывке с закрытым устьем с избыточным устьевым давлением, если:

глубина забоя 3000 м,  плотность раствора  1250 кг/м3,  давление на насосе при промывке с расходом  25 л/с  равно   10  МПа,  на долоте установлены три насадки с диаметром  13 мм,    потери давления в трубах м манифольде при указанном расходе  3,5 МПа,  режим движения в трубах – турбулентный.

Оценить наличие депрессии на забое при расходах жидкости  25  и  30 л/с,  если коэффициент аномальности пластового давления равен 1,3

Задача 5 (вариант 10)

Определить абсолютное (полное) давление на забое при бурении и промывке с закрытым устьем с избыточным устьевым давлением, если:

глубина забоя 4000 м,  плотность раствора  1500 кг/м3,  давление на насосе при промывке с расходом 30 л/с  равно  15  МПа,  на долоте установлены три насадки с диаметром  12 мм,    потери давления в трубах м манифольде при указанном расходе  6 МПа,  режим движения в трубах – турбулентный.

Оценить наличие и величину депрессии на забое при расходах жидкости  30  и  35 л/с,  если коэффициент аномальности пластового давления равен 1,6.

Задача 5 (вариант 11). Определить абсолютное (полное) давление на забое при бурении и промывке с закрытым устьем с избыточным устьевым давлением, если:

глубина забоя 1500 м,  плотность раствора  1150 кг/м3,  давление на насосе при промывке с расходом 40 л/с  равно  8 МПа,  на долоте установлены три насадки с диаметром  16 мм,    потери давления в трубах м манифольде при указанном расходе  5,5 МПа,  режим движения в трубах – турбулентный.

Оценить наличие депрессии на забое при расходах жидкости  40  и  30 л/с,  если коэффициент аномальности пластового давления равен 1,3.

Задача 5 (вариант 12). Определить абсолютное (полное) давление на забое при бурении и промывке с закрытым устьем с избыточным устьевым давлением, если:

глубина забоя 2000 м,  плотность раствора  1,08 кг/м3,  давление на насосе при промывке с расходом 26 л/с  равно  10 МПа,  на долоте установлены три насадки с диаметром  11 мм,    потери давления в трубах м манифольде при указанном расходе  3,3 МПа,  режим движения в трубах – турбулентный.

Оценить наличие депрессии на забое при расходах жидкости  26  и  30 л/с,  если коэффициент аномальности пластового давления равен 1,25.

Тест 6. Формируется компетенция ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-10, ПК-11

Тест 6 (вариант 1)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 2)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 3)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 4)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 5

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 6)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 7)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 8)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 9)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 10)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 11)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 12)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6(вариант 13)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

Тест 6 (вариант 14)

| 3. Пояснить область применения и параметры в следующей формуле: |  |
| --- | --- |

| Тест 7 (вариант 1) рис. 1 рис. 2 На рис.2 пояснить эпюры 1-5. Что показывает рис.1.? | Тест 7 (вариант 2) рис. 1 рис. 2 На рис.1 показать эпюры скоростей для 2-х ВПЖ. Что показывает рис.2.? |
| --- | --- |

| Тест 7 (вариант 3) рис. 1 Рис. 2 Для сечения потока рис.1 определить смоченный периметр. Какие потери возникают в сечении 1-2 рис.2.? | Тест 7 (вариант 4) рис. 1 рис. 2 Для сечения потока рис.1 определить гидравлический радиус. Определить СНС бурового раствора если пусковое давление по манометру на манифольде 17 атм. H= 2500 м, Dc= 0,19 м, dв= 0,1 м и толщина стенки труб 10 мм (рис.2) Ответ 7 Па |
| --- | --- |
| Тест 7 (вариант 5) Рис. 1 рис. 2 Для сечения потока рис.1 определить смоченный периметр. Определить режимы течения для эпюр 1-5 скоростей в трубе показанных на рис.2.? | Тест 7 (вариант 6) Рис. 1 Рис. 2 Для сечения потока рис.1 определить гидравлический радиус. Какие потери возникают в сечении I-II рис.2. на насадке в долоте? |
| Тест 7 (вариант 7) Рис. 1 рис. 2 Для сечения потока рис.1 определить гидравлический радиус. Как распределяется расход Q на 3-х разных насадках в долоте. | Тест 7 (вариант 8) рис. 1 рис. 2 Определить (графически) по рис. 1 ДНС (τ0). Для сечения потока рис.2 определить смоченный периметр. |
| Тест 7 (вариант 9) рис. 1 рис. 2 Определить (графически) по рис. 1 размер ядра потока (r0). Для сечения потока рис.2 определить гидравлический радиус. | Тест 7 (вариант 10) рис.1 Найти смоченный периметр рис.1. Что показывает рис.2. |

| Тест 7 (вариант 11) рис.1 рис. 2 По рис.1 графически определить размер «ядра потока» для двух случаев. Пояснить эпюры на рис.2, ранжировать их по уменьшению вытесняющей способности при замещении одной жидкости другой | Тест 7 (вариант 12) рис. 1 рис. 2 Как соотносятся гидравлический радиус и смоченный периметр для сечений потоков рис.1 и рис.2, если D=b и d=h |
| --- | --- |

Некоторые расчётные формулы для задач:

В любой точке газовой пачки: рz= рпл / exp[10 -4г(Lпл – z)].

На устье  z = 0:

упрошенная формула:    ру= рпл / exp(10 -4гLпл ),

где  Lпл -  расстояние от устья до кровли пласта;

г – относительная плотность газа по воздуху;

m – коэффициент сжимаемости газа;

Тср – средняя по стволу скважины температура газа;

z -  текущее расстояние от устья.

Если расчетное или пластовое давление газа меньше 10 МПа или высота столба газа меньше 1000 м, то допускается соединять точки в самом низу газового столба и на устье скважины прямой линией, заменив экспоненту прямой, иначе придется рассчитать несколько промежуточных значений между  z  и   Lн.гр  (или Lпл ).

.

2.  Перечень вопросов к экзамену

Формируются компетенции ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-10; ПК-11

1. Общие сведения из  буровой гидродинамики.

- Описать эпюру скоростей при движении вязкопластичной жидкости в трубе при структурном режиме.

- Как видоизменяется эпюра скоростей вязкопластичной жидкости по мере увеличения скорости движения в пределах структурного (ламинарного) режима движения?

- Сравнить эпюры скоростей вязкой и вязкопластичной жидкостей при движении в трубе (режим – структурный).

- Описать изменение эпюры скорости при движении вязкопластичной жидкости в трубе после перехода в турбулентный режим.

- Как определяется средняя скорость движения в трубе?  В заколонном пространстве?

- Что такое гидравлический радиус и зачем он используется в гидравлике? Определить гидравлические радиусы: для трубного канала диаметром 0,1 м и заколонного пространства при диаметрах скважины и трубы соответственно 0,3 и 0,14 м.

- Перечислить потери и перепады давления в циркуляционной системе скважины.

- Чему равно давление на насосе при промывке скважины, то есть как выглядит уравнение Бернулли для случая промывки скважины с постоянным по величине расходом?

- Как определить линейные потери давления в бурильных трубах при движении вязкопластичной жидкости по формуле Бингама? Нарисовать общий вид графика изменения потерь давления от расхода. О каком режиме движения идёт речь? Что такое пусковое давление и от чего оно завосит?

- Известно, что пусковое давление циркуляционной системы скважины 5 МПа. Оказалось, что при расходе жидкости 0,015 м3/с давление на насосе равно 20 МПа. Какое ожидается давление на насосе, если расход увеличить в 2 раза, а режим движения останется структурным?

- Что такое критический расход жидкости? Как он определяется, если жидкость вязкая и движется она по трубе?

- Что такое критический расход жидкости? Как он определяется, если жидкость вязкопластичная и движется она по трубе?

- Как определяется критический расход в случае движения жидкости в заколонном пространстве?

2. Гидродинамика ВПЖ в трубах

- Описать последовательность определения потерь давления в бурильных трубах. Перечислить необходимые для выполнения расчёта исходные данные.

- Описать последовательность вывода "точного" решения Букингэма: . При каком режиме движения и для какой реологической модели эта формула применяется? Объяснить, как пользоваться формулой при практических расчётах. Объяснить, как получается формула Бингама из формулы Букингэма.

- Чем отличается формула Бингама  от формулы Букингэма? Какая из них точнее? Чем отличается эта формула от формулы Пуазейля-Гагена?

- Описать последовательность расчетов линейных потерь давления в трубах при движении ВПЖ, если пользоваться формулой Дарси-Вейсбаха   ?  Получить из этой формулы зависимость вида р=f(Q).

- Как определяется критический расход при движении вязкой жидкости в трубах?  То же при движении ВПЖ? Объяснить разницу и последовательность вычислений?

- Как выглядят профили скоростей при турбулентном движении жидкости в трубах? Сравнить их с профилями скоростей при ламинарном и структурном движении вязкой (ньютоновской) жидкости и ВПЖ.

- Описать алгоритм расчёта потерь давления при турбулентном движении ВПЖ в трубах?

- Описать алгоритм расчёта потерь давления при турбулентном движении ВПЖ в трубах с учётом потерь давления в соединениях (замках)?

- Описать (с обоснованием) алгоритм расчёта потерь давления в манифольде.

- Как определяют перепад давления на турбобуре? На винтовом забойном двигателе?

3. Гидродинамика  жидкости в заколонном пространстве.

- Описать порядок расчёта (последовательность вычислительных процедур) линейных потерь давления в заколонном пространстве при движении ВПЖ в структурном режиме.

- Описать методику расчёта потерь давления в соединениях труб в заколонном пространстве при движении ВПЖ. Из каких видов потерь складываются потери, связанные с замками труб?

- Описать, как вычисляют критический расход при движении ВПЖ в заколонном пространстве.

- Каким образом получены формулы для определения линейных потерь давления в заколонном пространстве?

- Определение линейных потерь давления при турбулентном режиме движения ВПЖ в заколонном пространстве.

4. Оптимизация промывки забоя и скважины.

Совмещение гидравлических характеристик скважины и насосов.

- Описать порядок определения перепада давления на долоте.

- Пояснить процесс формирования гидромониторной струи и дать характеристику струи.

- Раскрыть механизм очистки забоя при бурении гидромониторными долотами.

- Критерии интенсивности промывки забоя и их сравнительная характеристика.

- Определение оптимальных режимов промывки скважины по критериям "забойная гидравлическая мощность" и "сила удара струй".

- Критерий промывки  Jt = 1  pдиф / pос.   Показать, как и почему изменяется этот критерий по мере увеличения расхода жидкости.

- Объяснить, что означает совмещение гидравлических характеристик скважины и насосов.

- Обосновать особенности гидравлической характеристики скважины при промывке скважины ВПЖ и её изменения по мере увеличения расхода жидкости. Чем отличается гидравлическая характеристика скважины при промывке вязкой жидкостью от таковой при ВПЖ?

- Нарисовать совмещенный график гидравлических характеристик скважины и насосов. Показать на графике влияние технических и технологических ограничений на выбор расхода жидкости.

- Чем отличаются гидравлические характеристики насосов при "жёстком" электрическом и "мягком" дизельном приводах насосов?

- В чём заключается принцип оптимизации промывки скважины в случае бурения с большими механическими скоростями (с учетом фактора утяжеления раствора выбуренной породой в заколонном пространстве)?

- Описать процедуру поиска оптимального расхода при промывке в условиях существенного утяжеления промывочной жидкости выбуренной породой.

5. Гидродинамика спускоподъёмных операций.

Нестационарные процессы в скважине.

- Какие процессы наблюдаются при движении колонны в герметичной скважине?

- На чём основана методика расчёта гидродинамического давления при равномерном движении колонны в скважине с заданной скоростью?

- Что такое "эквивалентный расход", как он вычисляется и для чего используется?

- Чем отличаются алгоритмы расчёта гидродинамических давлений при спуске и подъёме колонны?

- Описать алгоритм (последовательность вычислений) расчета допустимой скорости спуска или подъёма "закрытой" колонны труб в герметичной скважине.

- Чем отличается процесс движения "открытой" колонны от движения "закрытой"? Как влияет "открытость" колонны на допустимую скорость движения колонны в скважине?

- Описать гидравлические особенности, связанные с процессом закачки и продавки цементного раствора в скважину. Что означает "отрывное" течение?

- Почему и как отличаются расход закачки и расход на выходе из скважины  при цементирования колонн? К каким отрицательным последствиям может привести  "отрывное" течение?

6. Оптимизация гидродинамических процессов

- Оптимизация технологических условий применения гидромониторных долот

- Оптимизация конструкции и компоновки бурильной колонны при различных способах бурения

- Основы гидравлического расчета промывки скважины

- Критерии гидромониторной промывки

- Методики выбора оптимальных режимов гидромониторной промывки скважины

- Влияние технологических условий бурения на эффективность применения гидромониторных долот

- Выбор оптимальных компоновок бурильной колонны по величине критерия гидромониторной промывки

- Методика расчета гидродинамического давления при движении колонны

- Методика расчета допустимых скоростей движения колонны труб

Задачи творческого уровня

- Выбор оптимальных компоновок бурильной колонны по величине критерия гидромониторной промывки

- Оптимизация конструкции и компоновки бурильной колонны при различных способах бурения

- Описать гидравлические особенности, связанные с процессом закачки и продавки цементного раствора в скважину. Что означает "отрывное" течение?

- Описать алгоритм (последовательность вычислений) расчета допустимой скорости спуска или подъёма "закрытой" колонны труб в герметичной скважине.

- В чём заключается принцип оптимизации промывки скважины в случае бурения с большими механическими скоростями (с учетом фактора утяжеления раствора выбуренной породой в заколонном пространстве)?

- Описать процедуру поиска оптимального расхода при промывке в условиях существенного утяжеления промывочной жидкости выбуренной породой.

- Критерий промывки  Jt = 1  pдиф / pос.   Показать, как и почему изменяется этот критерий по мере увеличения расхода жидкости.

3.Перечень вопросов к практическим занятиям

- Критерии гидромониторной промывки

- Методика расчета допустимых скоростей движения колонны труб

- Основы гидравлического расчета промывки скважины

- Что такое "эквивалентный расход", как он вычисляется и для чего используется?

- Нарисовать совмещенный график гидравлических характеристик скважины и насосов. Показать на графике влияние технических и технологических ограничений на выбор расхода жидкости.

- Определение оптимальных режимов промывки скважины по критериям "забойная гидравлическая мощность" и "сила удара струй".

- Определение линейных потерь давления при турбулентном режиме движения ВПЖ в заколонном пространстве.

- Как определяется средняя скорость движения в трубе?  В заколонном пространстве?

- Что такое гидравлический радиус и зачем он используется в гидравлике? Определить гидравлические радиусы: для трубного канала диаметром 0,1 м и заколонного пространства при диаметрах скважины и трубы соответственно 0,3 и 0,14 м.

- Известно, что пусковое давление циркуляционной системы скважины 5 МПа. Оказалось, что при расходе жидкости 0,015 м3/с давление на насосе равно 20 МПа. Какое ожидается давление на насосе, если расход увеличить в 2 раза, а режим движения останется структурным?

- Что такое критический расход жидкости? Как он определяется, если жидкость вязкопластичная и движется она по трубе?

- Как определяется критический расход в случае движения жидкости в заколонном пространстве?

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

| №№ п/п | Контролируемые разделы | Контролируемые темы | Наименование оценочных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидростатика | Тема 1 | Задачи, тестовые вопросы (Задание 1). Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 2 | Гидростатика | Тема 2 | Задачи, тестовые вопросы (Задание 2). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 3 | Гидродинамика | Тема 3 | Тестовые вопросы (Тест 6). Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 4 | Гидродинамика | Тема 4 | Задачи, тестовые вопросы (Задание 4). РГР Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 5 | Гидродинамика | Тема 5 | Задачи, тестовые вопросы (Задание 4). РГР Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 6 | Гидродинамика | Тема 6 | Задачи, тестовые вопросы (Задание 4). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 7 | Гидродинамика | Тема 7 | Задачи, тестовые вопросы (Задание 5). РГР Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 8 | Гидродинамика | Тема 8 | Тестовые вопросы (Тест 6, 7). Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 9 | Гидродинамика | Тема 9 | Тестовые вопросы (Тест 7). Вопросы к практическим занятиям. РГР Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 10 | Гидродинамика | Тема 10 | Тестовые вопросы (Тест 6, 7). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |