Аннотация программы

Бурение нефтяных и газовых скважин

Цель изучения дисциплины

- Получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтяных и газовых скважин, знаний о технических средствах, инструменте, оборудовании и приборах для строительства скважин, составе технического проекта, контроль за процессами при бурении, изучение методов оптимизации при решении технологических задач.

Задачи изучения дисциплины

- приобретение студентами практических навыков проведения инженерных расчетов по теоретическим разделам;

- изучение конструктивных особенностей оборудования, инструмента и приборов, применяемых для реализации бурения глубоких скважин;

- теоретическая и практическая подготовка по разделам.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции

ОПК-6 –  Способен  принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии;

ПК-1 – Способность осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности;

ПК-5 – Способность оформлять технологическую, техническую, промысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности;

ПК-10 – Способность проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности;

ПК-11 – Готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтяных и газовых скважин, знаний о технических средствах, инструменте, оборудовании и приборах для строительства скважин, составе технического проекта и контроле за процессами при бурении, изучение методов оптимизации при решении технологических задач.

1.2. Задачи изучения

- приобретение студентами практических навыков проведения инженерных расчетов по теоретическим разделам;

- изучение конструктивных особенностей оборудования, инструмента и приборов, применяемых для реализации бурения глубоких скважин;

- теоретическая и практическая подготовка по разделам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |
| Принятие решений | ОПК-6 Способность принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии | Знать: - принципы информационно-коммуникационных технологий и основные требования информационной безопасности. Уметь: - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных технологий и требований информационной безопасности. Владеть: - навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе современных информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности. |
| Профессиональные (ПК). |
| Техника и технология | ПК-1 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | Знать: - основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий. Уметь: - в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации. Владеть: - навыками руководства производственными процессами с применением современного оборудования и материалов. |
| Техника и технология | ПК-5 Способность оформлять технологическую, техническую, промысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | Знать: - виды промысловой документации и требования к промысловой отчетности, основные отчетные документы, сроки предоставления, алгоритмы формирования отчетов. Уметь: - формировать заявки на промысловые исследования, потребность в материалах; - вести промысловую документацию и отчетность; - пользоваться промысловыми базами данных, геологическими отчетами. Владеть: - навыками ведения промысловой документации и отчетности. |
| Научно-исследовательская | ПК-10 Способность проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | Знать: - методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических устройств в нефтегазовой отрасли. Уметь: - планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать соответствующие выводы. Владеть: - способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. |
| Техника и технология | ПК-11 Готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | Знать: - основные актуальные нап-равления научных исследова-ний в нефтегазовой отрасли. Уметь: - обосновывать актуальности и цели собственных исследований с последующим их представлением на конференциях и семинарах; - составлять научно обоснованные доклады по проблемам в нефтегазовой отрасли. Владеть: - методами представления результатов собственных исследований в виде компьютерной презентации. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- категории скважин, цели их бурения и назначение, конструкции;

- состав макета на строительство нефтяных и газовых скважин и основную нормативно-справочную документацию;

- средства, методы сбора и обработки промысловой информации;

- современные технические средства, буровое оборудование, бурильный инструмент.

уметь:

- использовать компьютер и программное обеспечение для выполнения технологических расчетов для нефтегазовой отрасли, в том числе, разработанном на базовой кафедре;

- проектировать технологические операции в технической части проекта на строительство нефтяных и газовых скважин.

владеть:

- средствами вычислительной техники, методами обработки первичной промысловой информации;

- методиками и инструктивными документами, действующие в нефтегазовой отрасли.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

Физика (статика, кинематика, механика жидкости и газов); Сопротивление материалов; Геология (литология, осадочные горные породы, пластовые и поровые давления, Геология нефти и газа); Буровые промывочные и тампонажные растворы; Гидроаэромеханика в бурении; Механика горных пород (физико-механические свойства горных пород, теория прочности горных пород), Крепление скважин, Аварии и осложнения при бурении скважин.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Проектирование в нефтегазовой промышленности, Капитальный ремонт скважин

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе контактные часы |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 7 | 108 | 86,3 | 34 | 16 | 34 | 2 | 0,3 | 21,7 |  |  |  | + |
| 8 | 144 | 56 | 26 | 12 | 14 | 2 | 2,0 | 61 | 27 | РГР | + |  |
| Итого | 252 | 142,3 | 60 | 28 | 48 | 4 | 2,3 | 82,7 | 27 | РГР | + | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Понятие о скважине. | 27,0 |  | 20,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
| Тема 1. Общие сведения о буровых скважинах | 4,0 | ПК-5 | 2,0 | 2 |  |  | 2 |
| Тема 2. Понятие о скважине и ее конструкции. Обоснование конструкции скважины | 23,0 | ПК-5 | 18,0 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| РАЗДЕЛ 2. Долота и бурильная колонна. | 33,0 |  | 26,0 | 8,0 | 4,0 | 14,0 | 7,0 |
| Тема 3. Состав бурильной колонны | 10,0 | ПК-1, ПК-5 | 6,0 | 2 |  | 4 | 4 |
| Тема 4. Породоразрушающий инструмент (ПРИ) | 23,0 | ПК-11 | 20,0 | 6 | 4 | 10 | 3 |
| РАЗДЕЛ 3. Режим бурения. | 45,7 |  | 38,0 | 16,0 | 8,0 | 14,0 | 7,7 |
| Тема 5. Способы бурения | 5,0 | ОПК-6 | 4,0 | 4 |  |  | 1 |
| Тема 6. Проектирование и совершенствование режимов бурения | 5,0 | ОПК-6, ПК-1, ПК-10 | 4,0 | 2 | 2 |  | 1 |
| Тема 7. Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами | 18,0 | ОПК-6, ПК-10, ПК-11 | 16,0 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| Тема 8. Оптимизация условий применения шарошечных долот | 5,0 | ОПК-6 | 4,0 | 2 | 2 |  | 1 |
| Тема 9. Проектирование режима спуско-подъемных операций (СПО) в скважине | 9,0 | ПК-1, ОПК-6 | 8,0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Тема 10. Технология бурения долотами, оснащенными природными и синтетическими сверхтвердыми материалами | 3,7 | ОПК-6, ПК-11 | 2,0 | 2 |  |  | 1,7 |
| 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Уникальные технологии и скважины | 28,0 |  | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Тема 11. Бурение на скважин на “равновесии” | 7,0 | ПК-10, ПК-11 | 2,0 | 2 |  |  | 5 |
| Тема 12. Бурение сверхглубоких скважин | 7,0 | ПК-11 | 2,0 | 2 |  |  | 5 |
| Тема 13. Колтюбинговое бурение | 7,0 | ПК-11 | 2,0 | 2 |  |  | 5 |
| Тема 14. Бурение скважин на море | 7,0 | ПК-11 | 2,0 | 2 |  |  | 5 |
| РАЗДЕЛ 5. Направленное бурение | 27,0 |  | 16,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 |
| Тема 15. Проектирование технологии бурения вертикальных скважин | 8,0 | ОПК-6, ПК-1 | 2,0 | 2 |  |  | 6 |
| Тема 16. Бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин | 19,0 | ОПК-6 | 14,0 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ 6. Углубление скважины | 49,0 |  | 28,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 21,0 |
| Тема 17. Конструирование бурильных колонн (БК) | 32,0 | ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11 | 16,0 | 6 | 4 | 6 | 16 |
| Тема 18. Гидравлическая программа промывки скважины. Выбор БУ и оснастки талевой системы. | 17,0 | ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10 | 12,0 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| АК | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 252 |  | 136 | 60 | 28 | 48 | 82,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № те-мы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 семестр |  |  |  |
| 1р | Общие сведения о буровых скважинах | Цели и задачи дисциплины. Основные термины. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Классификация скважин. Краткая история развития бурения, терминология, конструкция скважин, ТЭП бурения; литература. | 2 |
| 2 | Понятие о скважине и ее конструкции. Обоснование конструкции скважины. | Расчет и построение графиков совмещенных давлений и эквивалентов градиентов давлений. Моделирование НГВП. Определение числа обсадных колонн и глубин их спуска, интервалов цементирования. Расчет плотности бурового раствора. Расчет диаметров долот и обсадных колонн. | 8 |
| 3 | Состав бурильной колонны | Элементы БИ. Терминология. Ассортимент бурильных труб (БТ) и элементов бурильной колонны и их назначение. | 2 |
| 4 | Породоразрушающий инструмент (ПРИ) | Классификация ПРИ по конструкции и назначению. Краткая история развития ПРИ. | 2 |
|  |  | Конструкции и техническая характеристика шарошечных долот. Конструкция промывочных систем и их характеристика. | 2 |
|  |  | Долота, оснащенные природными алмазами и синтетическими сверхтвердыми материалами. Классификация, область применения. Лопастные долота. | 0,5 |
|  |  | ПРИ для отбора керна. Классификация методов и устройств для отбора керна, их конструкция и техническая характеристика. Особенности отбора керна донных отложений на дне морей и континентальных озер. | 1 |
|  |  | ПРИ специального назначения: фрезеры, райберы, зарезные долота и др. | 0,5 |
| 5 | Способы бурения | Роторное бурение. Требования, предъявляемые к буровому оборудованию, бурильному инструменту и средствам контроля и управления. Подготовка скважины к роторному бурению. Преимущества и недостатки способа. Пути совершенствования роторного способа бурения. | 2 |
|  |  | Бурение забойными двигателями. Турбинный способ бурения: классификация турбобуров, их конструкция и техническая характеристика. Объемные (винтовые) забойные двигатели: классификация, их конструкция и техническая характеристика. Область применения забойных двигателей. Требования, предъявляемые к буровому оборудованию, бурильному инструменту и средствам контроля и управления. | 2 |
| 6 | Проектирование и совершенствование режимов бурения | Понятие о режимах бурения. Влияние гидромониторной промывки на работу шарошечных долот. Факторы, влияющие на ТЭП бурения. Проектирование параметров промывки скважины при бурении. Критерии оптимизации промывки и их использование. | 2 |
| 7 | Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами | Понятие об оптимальных режимах бурения. Критерии оптимизации режимов бурения. Методика проведения промысловых экспериментов с целью их получения. Оценка эффективности и области применения метода. | 2 |
|  |  | Понятие о диаграмме бурения (ДБ). Свойства ДБ. Методики получения ДБ в промысловых условиях. Оптимизация режимов бурения на основе математического моделирования разрушения забоя шарошечными долотами. Влияние интенсивности промывки на ДБ. Моделирование долбления в однородных породах. Моделирование долбления в неоднородных породах. Выбор оптимальных сочетаний долот и режимов их отработки. | 2 |
| 8 | Оптимизация условий применения шарошечных долот | Оптимизация условий применения гидромониторных долот: выбор оптимальных технологических параметров бурового раствора; выбор оптимальной конструкции бурильной колонны; выбор сочетаний насадок. Прогнозирование безрезонансных режимов бурения скважины. | 2 |
| 9 | Проектирование режима спуско-подъемных операций (СПО) в скважине | Необходимость определения допустимых скоростей движения колонн в скважине при бурении в осложненных условиях | 2 |
| 10 | Технология бурения долотами, оснащенными природными и синтетическими сверхтвердыми материалами | Области и условия рационального применения долот. Режимы бурения. Критерии эффективности. Понятие об оптимальной технологии углубления скважины. | 2 |
| 8 семестр |  |  |  |
| 11 | Бурение скважин на “равновесии” | Оборудование для равновесного бурения. Особенности технологии углубления скважин. Управление параметрами бурового раствора. Требования, предъявляемые к конструкции скважин и методам вскрытия продуктивных горизонтов. | 2 |
| 12 | Бурение сверхглубоких скважин | Рекордные глубины скважин по годам. Опыт бурения сверхглубоких скважин в СССР, России и в мире. Оборудование и инструмент для бурения. Особенности бурения в кристаллических породах: осложнения, искривление скважин, влияние горного давления, температуры и др. Бурение сверхглубоких скважин в осадочных породах. | 2 |
| 13 | Колтюбинговое бурение | История развития бурения на гибких шлангах (трубах). Колтюбинговые установки. Оборудование устья скважины. Область применения. | 2 |
| 14 | Бурение скважин на море | Оборудование (надводное и подводное) для бурения в акваториях морей. Особенности технологии бурения скважин на море. | 2 |
| 15 | Проектирование технологии бурения вертикальных скважин | Искривление скважин и его причины. Методы предупреждения искривления: способы бурения, выбор компоновки низа бурильной колонны (КНБК), режимы бурения. | 2 |
| 16 | Бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин. | Преимущества бурения наклонно направленных скважин (ННС). Бурение ННС с кустовых площадок. Буровое оборудование для бурения кустов скважин. Профиль ННС и его параметры. Типовые профили скважин. Инклинометры и другие средства контроля за пространственной траекторией ствола. Фактические профили ННС и методы их анализа. Факторы, влияющие на реализацию профиля. Оценка качества бурения ННС. Режим бурения ННС. Способы бурения. Особенности в выборе режима промывки при бурении ННС. Бурение многозабойных скважин. Технологические особенности бурения горизонтальных скважин. | 6 |
| 17 | Конструирование бурильных колонн (БК) | Методика расчета БК для вертикальных и наклонно направленных скважин на суше. Расчет БК для бурения морских скважин. Методика расчета БК для спуска раздельно спускаемых секций обсадных колонн. | 6 |
| 18 | Гидравлическая программа промывки скважины. Выбор буровой установки и оснастки талевой системы | Оборудование для промывки скважин. Расчет потерь давления в элементах циркуляционной системы. Назначение, критерии и проектирование гидромониторной промывки. | 4 |
|  |  | ИТОГО | 60 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по расчету бурильных колонн. | Методика проектирования и расчета низа бурильной колонны. Прочностной и усталостный расчет бурильной колонны. Ассортимент бурильного инструмента | 16 | Л-1, Л-7, М-1, М-2 |
| 2. | Основные направления развития и совершенствова-ния буровых работ на месторождениях ТПНГП. | Тенденция и стратегия развития буровых работ. | 6 | Л-3 |
| 3. | История развития буровых работ в Коми крае. | Развитие техники и технологии. | 6 | Л-1 |
| 4. | Оборудование для приготовления и очистки. | Состав циркуляционной системы и блока очистки бурового раствора. | 6 | Л-1, Л-6, Л-7 |
| 5. | Стационарные буровые установки для глубокого бурения. Буровые установки на автомобильном шасси. | Классификация, технические параметры. Современные требования, предъявляемые к БУ. КИП в бурении. Принципы выбора буровой установки и дополнительного оборудования. | 6 | Л-1, Л-3, Л-7 |
|  | Буровое оборудование (БУ) | Основное буровое оборудование. Параметры бурового оборудования. | 10 | Л-1, Л-3, Л-4, Л-7 |
| 6. | Тампонажные материалы. | ГОСТ на тампонажные материалы. | 4 | Л-1, Л-4, Л-8 |
| 7. | Противовыбросовое оборудование и оборудование устья скважины. | ГОСТ на ПВО. Схемы обвязки устья скважины для различных горно-геоло-гических условий бурения. Состав и характеристики фонтанной арматуры | 6 | Л-1, Л-4 |
| 8. | Волновые процессы в бурильной колонне при бурении скважин. | Продольные автоколебания бурильной колонны. Продольные резонансные колебания бурильной колонны. | 22,7 | Л-5, Л-7, Л-9 |
| Итого |  |  | 82,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическое поле давлений | Расчет параметров технологического поля давлений (совмещенного графика) и его построение | 4 |
| 2 | Определение необходимого числа обсадных колонн | Составление вариантов конструкций скважин для составленного поля давлений. Расчет диаметров обсадных колонн и долот под составленные конструкции скважин. | 2 |
| 3 | КИП в бурении, диаграмма бурения | Изучение средств контроля и управления технологическими процессами при бурении скважин. Расшифровка записи веса инструмента и нагрузки на долото. | 2 |
| 4 | Ориентирование инструмента при наклонно направленном бурении | Ознакомление со средствами управления траекторией ствола скважины. Узлы телесистем МWD-650 и Геолинк | 2 |
| 5 | Долота | Ознакомление с ассортиментом, кодировкой шарошечных долот отечественного и зарубежного производства. Методика записи кода износа ВНИИБТ и по стандарту API. | 6 |
| 6 | Бурильные головки и керноотборные устройства | Изучение ассортимента и конструкций бурильных головок и керноотборных устройств. | 2 |
| 7 | Технико-экономические показатели бурения | Определение технической и коммерческой скоростей бурения. Расчет выходных показателей работы долот | 2 |
| 8 | Интервалы равной буримости | Расчленение разреза на интервалы равной буримости по результатам отработки долот | 2 |
| 9 | Диаграмма бурения (ДБ) | Обработка данных хронометража и расчет параметров ДБ | 2 |
| 10 | Оптимальные режимы бурения | Определение оптимальных параметров режима бурения на ЭВМ | 4 |
| 11 | Колебания бурильной колонны | Определение областей резонансных продольных колебаний на ЭВМ | 2 |
| 12 | Допустимые скорости СПО бурильных и обсадных колонн | Расчет допустимых скоростей СПО бурильных колонн для вязкопластичной и для псевдопластичной жидкости | 4 |
| 13 | Профиль скважины | Расчет профилей и траекторий наклонно направленных скважин: 3-х интервальный профиль; 4-х интервальный профиль | 4 |
| 14 | Конструирование бурильной колонны | Расчет компоновки УБТ | 2 |
| 15 |  | Расчет бурильной колонны на статическую прочность, на смятие в клиньях и избыточные давления | 2 |
| 16 |  | Расчет бурильной колонны на выносливость для роторного способа бурения | 2 |
| 17 | Гидравлическая программа промывки скважины | Расчет потерь давления в циркуляционной системе скважины. Определение дифференциальных давлений и эквивалентной плотности при промывке | 2 |
| 18 | Выбор буровой установки и оснастки | Расчеты при обосновании буровой установки и дополнительного оборудования. Расчет оснастки талевой системы | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 48 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчет и построение графика совмещенных давлений и графика эквивалентов градиентов давлений на ЭВМ. Обоснование конструкции скважины. | 4 |
| 2. | Лаборатория технологии бурения. Породоразрушающий инструмент, ловильный и аварийный инструмент. | 2 |
| 3. | Определение кода износа бурового долота. | 2 |
| 4. | Изучение средств контроля и управления технологическими процессами при бурении скважин, в т.ч. с использованием забойных телесистем. ГИВ-6. Дриллограмма. Расшифровка записи веса инструмента и нагрузки на долото. | 2 |
| 5. | Изучение данных станции геолого-технических исследований. Определение оптимальных параметров режима бурения на ЭВМ. | 4 |
| 6. | Ознакомление со средствами управления траекторией ствола скважины, в т.ч. забойными телесистемами. | 2 |
| 7. | Расчет траектории ствола скважины по данным инклинометрии. Построение фактического профиля и плана скважины | 2 |
| 8. | Определение интервалов проведения технологических операций. | 2 |
| 9. | Выбор КНБК для технологических операций | 2 |
| 10. | Расчет гидравлической программы промывки скважины для каждой технологической операции. | 4 |
| 11. | Разработка геолого-технического наряда. | 2 |
| ИТОГО: |  | 28 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Не предусмотрены учебным планом. |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Расчет бурильной колонны для конкретных условий |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Не предусмотрены учебным планом. |

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Не предусмотрены учебным планом. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Лекции | Обоснование конструкции скважины. Построение графиков совместимых давлений и эквивалентов градиентов давлений | ПК-5 | Анализ проблемных ситуаций. Компьютерная презентация | 4 |
| 7 | Лабораторные | Обоснование конструкции скважины. Построение графиков совместимых давлений и эквивалентов градиентов давлений | ПК-11 | Анализ проблемных ситуаций. Компьютерная презентация | 4 |
| 7 | Лекции | Разбор проблемной ситуации при оптимизации режима бурения с использованием программных средств | ОПК-6, ПК-11 | Анализ проблемных ситуаций Компьютерная презентация | 4 |
| 8 | Лекция | Обоснование профиля скважины | ОПК-6, ПК-5 | Анализ проблемных ситуаций | 2 |
| 8 | Практические | Коллективная работа над программой «Расчёт четырех-интервального профиля и его траектории» | ОПК-6, ПК-5 | Коллективная работа | 2 |
| 8 | Лабораторные | Коллективная работа над разработкой гидравлической программы промывки скважины. | ОПК-6, ПК-11 | Коллективная работа | 2 |
| 8 | Лекция | Проектирование гидромониторной промывки забоя скважины | ОПК-6, ПК-11 | Анализ проблемных ситуаций | 2 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 20 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| Л-1 | Овчинников В. П. и др. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: В 5 т.: Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 131000 "Нефтегазовое дело". Т. 4 / Василий Павлович Овчинников [и др.]; Тюменский государственный нефтегазовый университет; Под общей редакцией В. П. Овчинникова. - Тюмень: Изд-во Тюменского государственного нефтегазового университета, 2014. - 496 с. | У | 2014 | 2 http://elib.tyuiu.ru |
| Л-2 | А.С. Повалихин, А.Г. Калинин, С.Н. Бастриков, К.М. Солодкий. Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин. / под общей редакцией доктора технических наук, профессора А.Г. Калинина – М.: Изд. ЦентрЛитНефтеГаз. – 2011. – 647 с. | Др | 2011 | 4 |
| Л-3 | Основы бурения нефтяных и газовых скважин: Учебное пособие / В.С. Литвиненко, А.Г. Калинин / Серия «Золотой фонд Российской нефтегазовой литературы» / – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 544 с | УП | 2009 | 10 |
| Л-4 | Справочник бурового мастера \ Под общей ред. В.П. Овчинникова, С.И. Грачева, А.А. Фролова.: Научно-практическое пособие в 2-х томах. – М.: «Инфра-Инженерия», 2006. – 608 с. | УП | 2006 | 4 |
| Л-5 | Юнин Е.К., Хегай В.К. Основы механики глубокого бурения. Курс лекций. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. – 163 с.: ил. | Др | 2010 | 19, lib.ugtu.net |
| Л-6 | Близнюков, В. Ю. Профили наклонных и горизонтальных скважин и компоновки низа бурильной колонны для их реализации: Учебное пособие / Владимир Юрьевич Близнюков, Александр Степанович Повалихин. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. - 100 с. : ил. | УП | 2015 | 20 http://lib.ugtu.net/book/26062 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| Л-7 | Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник для образовательных учреждений начального профессионального образования / Юрий Вячеславович Вадецкий. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 352 с. | У | 2008 | 2 |
| Л-8 | Уляшева Н. М. Технология буровых жидкостей: Учебное пособие. ч. 1 / Надежда Михайловна Уляшева. – Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2008. - 164 с. : ил. | УП | 2008 | 60 |
| Л-9 | Юнин Е.К. Введение в динамику глубокого бурения. Курс лекций. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 168 с. | Др | 2009 | lib.ugtu.net |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Лукьянов В.Т., Логачев Ю.Л. Конструирование и расчет бурильной колонны. Методические указания. Ухта, УГТУ | 2006 | Эл.вар. |
| М-2 | Осипов П.Ф. Расчет бурильных колонн. Методические указания. | 2006 | Эл.вар. |
| М-3 | Близнюков В. Ю. Компоновки низа бурильной колонны для бурения вертикальных и наклонных скважин: Методические указания / Владимир Юрьевич Близнюков. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 30 с. : ил. | 2014 | 52 |
| М-4 | Близнюков В. Ю. Расчет проектного профиля направленных и горизонтальных скважин: Методические указания / Владимир Юрьевич Близнюков, Александр Степанович Повалихин, Светлана Александровна Кейн. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. – 40 с. : ил. | 2014 | 23 |
| М-5 | Близнюков В. Ю. Расчет и корректирование траектории скважины при бурении : Методические указания / Владимир Юрьевич Близнюков, Александр Степанович Повалихин, Светлана Александровна Кейн. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 36 с. : ил. | 2014 | 52 |
| М-6 | Деминская, Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин: Методические указания к лабораторным работам / Н. Г. Деминская. - Ухта: Изд-во УГТУ, 2011. - 16 с. | 2011 | 22 http://lib.ugtu.net/book/2422 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – http://www.znanium.com/

- Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» – http://elib.tyuiu.ru/

- Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ: ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» – http://bibl.rusoil.net

- Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – http://elib.gubkin.ru/

- База знаний СНФРО ПАО «Газпром» - https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761

- ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» – http://lib.ugtu.net/

- Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» – http://нэб.рф

- Научная электронная библиотека. Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

- Портал научно-технической информации ЭБ нефть и газ -  http://nglib.ru/

- Большая энциклопедия нефти и газа – http://ngpedia.ru/

- Литература по нефтяной и газовой промышленности – http://petrolibrary.ru/

- Сайты ведущих сервисных и буровых компаний, производителей буровой техники: www.miswaco.slb.com, www.halliburton.com, www.bakerhughes.com, www.zorick.narod.ru, www.kai-equipment.ru, www.vnir.ru

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Перечень программного обеспечения:

1. Программное обеспечение кафедры Бурения по оптимизации режимов бурения, расчету бурильных колонн, расчет профиля скважины, расчет координат ствола скважины, обоснованию конструкции скважины, гидравлическим расчетам и проектированию гидравлической программы: Regim, Burcol, 3-profil, 4-profil, Trassa, Bingam, CPO, Effekt, Press, Cementag, Reolog и др.

2. Видеофильмы по бурению: бурение на депрессии, бурение горизонтальных и наклонных скважин, бурение боковых стволов, безрайзерное бурение и др.

3. Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office 2003

Перечень информационных справочных систем:

- справочно-правовая система «Консультант Плюс» открывает доступ к самым разным типам правовой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и узкоспециальных документов (на всех ПК УГТУ);

- справочная нормативная система NormaCS библиотека нормативно-технических документов в электронном виде. В ней собраны нормативные документы и стандарты, применяемые на территории Российской Федерации и регламентирующие деятельность предприятий различных отраслей промышленности Воспользоваться доступом к справочной нормативной системе «NormaCS» можно в читальных залах библиотечно-информационного комплекса (101 «В», 208 «В», 214-216 «В», 227 «Л»).

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| Название аудитории | Перечень оборудования |
| --- | --- |
| 221 Д – компьютерный класс «Кабинет информационных технологий имени С. А. Дюсуше», аудитория для самостоятельной работы | Мультимедийные средства: 12 компьютеров, видеопроектор учебная мебель |
| 215 Д – лаборатория «Кабинет практической подготовки имени А. П. Якимова» | Буровой тренажер АМТ-221БУР учебная мебель |
| 216 Д – лекционная аудитория Кабинет имени Ю. М. Гержберга «Технология бурения скважин» | Стенды с бурильным инструментом, компьютер, видеопроектор, маркерная доска, учебная мебель |
| 104 Д – лаборатория «Лаборатория наклонно направленного бурения, мониторинга и управления строительства скважин имени В. Ф. Буслаева» | Мультимедийные средства: 5 компьютеров, видеопроектор, LED телевизор; макет-стенд с узлами телесистем MWD-650, Геолинк, Гном, учебная мебель |

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в помещениях библиотеки УГТУ:

- Научно-библиографический отдел 310 В, 101 В;

- Читальный зал 208 В;

- Отдел электронных ресурсов 214 В-216 В.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

дисциплины Бурение нефтяных и газовых скважин

Кафедра бурения Нефтегазового факультета

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело

Программа подготовки: " Бурение нефтяных и газовых скважин "

УХТА 2022

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-6 - Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии | 7 семестр/Раздел 3 Тема 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 семестр/Раздел 5 Тема 15, 16 8 семестр/Раздел 6 Тема 15, 16, 17, 18 | Знать: - принципы информационно-коммуникационных технологий и основные требования информационной безопасности. Уметь: - решать стандартные задачи профессиональной деятельнос-ти на основе информационной и библиографической культуры с применением современных технологий и требований информационной безопасности. Владеть: - навыками решения стандартных задач профес-сиональной деятельности на основе современных информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности. |
| ПК-1 - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 7 семестр/Раздел 2 Тема 3 7 семестр/Раздел 3 Тема 6, 9 8 семестр/Раздел 5 Тема 15 8 семестр/Раздел 6 Тема 17, 18 | Знать: - основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий. Уметь: - в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации. Владеть: - навыками руководства производственными процессами с применением современного оборудования и материалов. |
| ПК-5 - Способность оформлять технологическую, техническую, промысловую документацию по обслуживанию и эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 7 семестр/Раздел 1 Тема 1, 2 7 семестр/Раздел 2 Тема 3 8 семестр/Раздел 6 Тема 17, 18 | Знать: - виды промысловой документации и требования к промысловой отчетности, основные отчетные документы, сроки предоставления, алгоритмы формирования отчетов. Уметь: - формировать заявки на промысловые исследования, потребность в материалах; - вести промысловую документацию и отчетность; - пользоваться промысловыми базами данных, геологическими отчетами. Владеть: - навыками ведения промысловой документации и отчетности. |
| ПК-10 - Способность проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 7 семестр/Раздел 3 Тема 6, 7 8 семестр/Раздел 4 Тема 11 8 семестр/Раздел 6 Тема 17, 18 | Знать: - методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических устройств в нефтегазовой отрасли. Уметь: - планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать соответствующие выводы. Владеть: - способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. |
| ПК-11 - Готовность участвовать в работе научных конференций и семинаров в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 7 семестр/Раздел 2 Тема 4 7 семестр/Раздел 3 Тема 7, 10 8 семестр/Раздел 4 Тема 11, 12, 13, 14 8 семестр/Раздел 6 Тема 17 | Знать: - основные актуальные нап-равления научных исследова-ний в нефтегазовой отрасли. Уметь: - обосновывать актуальности и цели собственных исследований с последующим их представлением на конференциях и семинарах; - составлять научно обоснованные доклады по проблемам в нефтегазовой отрасли. Владеть: - методами представления результатов собственных исследований в виде компьютерной презентации. |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 3 Тема 5. Способы бурения Тема 6. Проектирование и совершенствование режимов бурения Тема 7. Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами Тема 8. Оптимизация условий применения шарошечных долот Тема 9. Проектирование режима спуско-подъемных Тема 10. Технология бурения долотами, оснащенными природными и синтетичес-кими сверхтвердыми материалами Раздел 5 Тема 15. Проектирование технологии бурения вертикальных скважин Тема 16. Бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин Раздел 6 Тема 17. Конструирование бурильных колонн (БК) Тема 18. Гидравлическая программа промывки скважины | ОПК-6 | Задачи. Зачет РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету |
| 2 | Раздел 2 Тема 3. Состав бурильной колонны Раздел 3 Тема 6. Проектирование и совершенствование режимов бурения Тема 9. Проектирование режима спуско-подъемных операций (СПО) в скважине Раздел 5 Тема 15. Проектирование технологии бурения вертикальных скважин Раздел 6 Тема 17. Конструирование бурильных колонн (БК) Тема 18. Гидравлическая программа промывки скважины | ПК-1 | Задачи. Зачет, РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету |
| 3 | Раздел 1 Тема 1. Общие сведения о буровых скважинах. Тема 2. Понятие о скважине и ее конструкции. Обоснование конструкции скважины Раздел 2 Тема 3. Состав бурильной колонны Раздел 6 Тема 17. Конструирование бурильных колонн (БК) Тема 18. Гидравлическая программа промывки | ПК-5 | Задачи. Зачет РГР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету |
| 4 | Раздел 3 Тема 6. Проектирование и совершенствование режимов бурения Тема 7. Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами Раздел 4 Тема 11. Бурение на скважин на “равновесии” Раздел 6 Тема 17. Конструирование бурильных колонн (БК) Тема 18. Гидравлическая программа промывки скважины | ПК-10 | Задачи. Зачет РГР, | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету |
| 5 | Раздел 2 Тема 4. Породоразрушаю-щий инструмент (ПРИ) Раздел 3 Тема 7. Оптимизация режимов бурения шарошеч-ными долотами Тема 10. Технология бурения долотами, оснащенными природными и синтетичес-кими сверхтвердыми материалами Раздел 4 Тема 11. Бурение на скважин на “равновесии” Раздел 4 Тема 12. Бурение сверхглубоких скважин Тема 13. Колтюбинговое бурение Тема 14. Бурение скважин на море Раздел 6 Тема 17. Конструирование бурильных колонн (БК) | ПК-11 | Задачи. Зачет | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-6 | Знать: - принципы информационно-коммуникационных технологий и основные требования информационной безопасности. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: принципы информационно-коммуникационных технологий |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: принципы использования коммуникационных технологий для решения профессиональных задач |
|  | Уметь: - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных технологий и требований информационной безопасности. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: решать профессиональные задачи с использованием современного программного обеспечения. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять современные технологии и требования информационной безопасности для решения вопросов составления проектов, планов и программ. |
|  | Владеть: - навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе современных информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе современных технологий |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками составлять техническую документацию на основе использования современных информационных технологий и с учетом требований безопасности. |
| ПК-1 | Знать: - основные производственные процессы, представляющие единую цепочку нефтегазовых технологий. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные производственные процессы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: технологические процессы, представляющие единую производственную цепочку |
|  | Уметь: - в сочетании с сервисными компаниями и специалистами технических служб корректировать технологические процессы с учетом реальной ситуации. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: использовать полученные знания для корректировки технологических процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: корректировать совместно с сервисными компаниями технологические процессы в реальной ситуации |
|  | Владеть: - навыками руководства производственными процессами с применением современного оборудования и материалов. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками применения современного оборудования и материалов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками руководства производственного процесса с использованием современных технологий |
| ПК-5 | Знать: - виды промысловой документации и требования к промысловой отчетности, основные отчетные документы, сроки предоставления, алгоритмы формирования отчетов. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные виды документации: отчеты, проекты, программы и др. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: алгоритмы составления отчетной документации по промысловым и экспериментальным работам. |
|  | Уметь: - формировать заявки на промысловые исследования, потребность в материалах; - вести промысловую документацию и отчетность; - пользоваться промысловыми базами данных, геологическими отчетами. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: формировать заявки на промысловые исследования и потребность в материалах |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: пользоваться промысловыми данными для подготовки технологических решений для совершенствования производственного процесса |
|  | Владеть: - навыками ведения промысловой документации и отчетности. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками подготовки отчетной документации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками ведения промысловой отчетной документации и критического анализа результатов производственной деятельности |
| ПК-10 | Знать: - методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических устройств в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные статистические методы при анализе информации по технологическим процессам. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: компьютерные программы по обработке результатов исследований |
|  | Уметь: - планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать соответствующие выводы. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: планировать экспериментальные исследования и делать предварительные выводы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: интерпретировать результаты исследования и решать оптимизационные задачи |
|  | Владеть: - способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: прикладными программными продуктами |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами оптимизации при использовании компьютерных программ |
| ПК-11 | Знать: - основные актуальные направления научных исследований в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные направления научных исследований в области бурения нефтяных и газовых скважин |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: современные результаты научных и технологических решений, которые могут быть использованы при углублении и креплении скважин |
|  | Уметь: - обосновывать актуальности и цели собственных исследований с последующим их представлением на конференциях и семинарах; - составлять научно обоснованные доклады по проблемам в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: обосновывать актуальность собственных исследований, возможность их использования при углублении и промывке скважины |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: составлять отчеты по результатам исследований, доклады на конференции и статьи по результатам собственных исследований. |
|  | Владеть: - методами представления результатов собственных исследований в виде компьютерной презентации. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками подготовки электронных презентаций |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: знаниями для составления электронных презентаций для представления результатов собственных исследований на конференциях, защите курсовых и выпускных работ |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ОПК-6; ПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-11 выступает компетентностно-ориентированное задание (КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине «Бурение нефтяных и газовых скважин» и контроля уровня освоения компетенций (Приложение 2).

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля:

- проверка и защита расчетно-графической работы (РГР);

- проверка знаний по практическим занятиям;

- защита лабораторных работ;

- зачет по тестовым заданиям и задачам по темам учебной дисциплины;

- экзамен, который является формой промежуточной аттестации.

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания:

- комплект вопросов для письменного тестирования;

- вопросы к практическим занятиям;

- вопросы и задачи для подготовки к зачету;

- вопросы и задачи для подготовки к экзамену.

В рамках зачета необходимо с учетом теоретических знаний и результатов тестовых задач решить не менее 2/3 поставленных вопросов (дать не менее 60 % правильных ответов). Экзамен представлен тестом из 14 заданий различного уровня сложности (от 1 до 3-х баллов). Пример расчета оценки за экзамен (в Excel) см. ниже.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

5.1 Оценка зачета:

Оценка «зачтено» высокий уровень освоения дисциплины:

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и

логически правильное изложение ответа на вопросы;

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,

рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «зачтено» хороший уровень освоения дисциплины:

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в

решении профессиональных задач;

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «зачтено» пороговый уровень освоения дисциплины:

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой;

ответы на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых вопросов;

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «не зачтено»:

 фрагментарные знания по дисциплине;

 отказ от ответа (выполнения письменной работы);

 знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по

дисциплине;

 неумение использовать научную терминологию;

низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

5.2. Расчетно-графическая работа:

- Оценка «отлично»:

РГР выполнена в полном объеме и оформлена в соответствии с требованиями. Студент на защите показал умение ясно, четко, логично и грамотно излагать результаты работы, делать выводы.

-  Оценка «хорошо»:

РГР выполнена в полном объеме. Студент на защите показал умение грамотно излагать результаты работы, делать выводы, но допущена небрежность в оформлении работы.

- Оценка «удовлетворительно»:

РГР выполнена в полном объеме. Студент на защите показал недостаточное умение грамотно излагать результаты работы,  недостаточно аргументированы выводы и допущены некритичные ошибки в расчетах и небрежность в оформлении работы.

- Оценка «неудовлетворительно»:

РГР выполнена без аргументации принятых решений, Обучающийся не умеет грамотно излагать результаты работы, показывает низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

5.3. Экзамен

Оценка «отлично»:

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и

логически правильное изложение ответа на вопросы;

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,

рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 творческая самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо»:

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в

решении профессиональных задач;

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно»:

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой;

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;

 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

 фрагментарные знания по дисциплине;

 отказ от ответа (выполнения письменной работы);

 знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по

дисциплине;

 неумение использовать научную терминологию;

 наличие грубых ошибок;

 низкий уровень культуры исполнения заданий;

низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Бурение нефтяных и газовых скважин

- Тестовые задачи и задания

Задача 1: Формируются компетенции ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11

Выбрать правильный вариант буровой установки для следующих условий: глубина наклонно-направленной эксплуатационной скважины в кусте по вертикали 3900 м, а по стволу 4185 м, масса наиболее тяжелой обсадной колонны – 182 тс, бурильной колонны –165 тс.

- БУ3200/200 ЭУК

- НБО-Д

- БУ5000/320  ЭР

- БУ5000/3200 ДГУ

Задача 2: ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ОПК-6

Построить график совмещенных давлений, определить минимально допустимую глубину  (Hдоп) нахождения башмака обсадной колонны, которая спускается перед вскрытием продуктивного пласта расположенного на  глубине Lпл=2600 м,

Эквивалент градиента пластового давления Кпл=1,15

Эквивалент градиента  давления гидроразрыва Кгр=1,75

Плотность нефти ρ=750 кг/м3

Задача 3: ПК-1, ПК-5, ОПК-6

В закрытой скважине глубиной 3000 м находится нефть плотностью 0,8 т/м3. Определить пластовое давление, если избыточное давление на устье 12 МПа.

Задача 4: ПК-1, ПК-5, ОПК-6

В закрытой скважине глубиной 3500 м находится газ относительной плотностью 0,6. Коэффициент сжимаемости 0,6 и средняя температура газа 82°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 35,0 МПа.

Задача 5: ПК-1, ПК-5, ПК-10, ОПК-6

Выбрать правильный шифр противовыбросового оборудования для следующих условий: скважина на нефть с аномальностью пластового давления Ка=1,05, диаметр обсадной колонны на которую необходимо установить ПВО - 245 мм, в составе пластового флюида содержится 1,6% сероводорода, максимальное ожидаемое давление на устье – 15 МПа.

- ОП3-230/80*21 К1

- ОП3-230/80*35 К1

- ОП5-230/80*35 К2

- ОП5-230/80*21 К2

Задача 6: ПК-1, ПК-5, ОПК-6

Определить потери давления на долоте с тремя насадками 12,7 мм при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэффициент расхода  долота принять равным 0,95.

Задача 7: ПК-1, ПК-5, ОПК-6

Определить диаметр 3-х одинаковых насадок, если потери давления на долоте 3,45 МПа при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэффициент расхода  долота принять равным 0,95.

Задача 8:  ПК-1, ПК-10, ПК-11, ОПК-6

Найти эквивалентную плотность при промывке на глубине 2500 м, если статическая репрессия 1,5 МПа и потери в затрубье 2 МПа. Коэффициент аномальности пластового давления 1,22.

Задача 9: ПК-1, ПК-5, ОПК-6

СНС равно 60 дПа, а ДНС 1,5 Па. Что больше пусковое давление или остаточное и во сколько раз.

Задача 10: ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11

Для решения задачи справочные данные по пределу текучести сталей:

| Марки стали | D | К | E | Л | М | Р | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 372 | 490 | 539 | 637 | 735 | 882 | 980 |

Подобрать марку стали (предел текучести σт) для секции бурильных труб

если известно:

σр=300 МПа

σи=110 МПа

τ=60 МПа

Бурильная колонна применяется при турбинном бурении

Задача 11:  ПК-1, ОПК-6

Выбрать правильный вариант:

Минимальный коэффициент запаса на статическую прочность для роторного способа бурения

- [nc]=1,35

- [nc]=1,55

- [nc]=1,5

- [nc]=1,45

Задача 12:  ПК-1, ОПК-6

Диаметр переходных ступеней УБТ должен уменьшаться от основной ступени к бурильным трубам не более чем на:

- 10%

- четверть

- треть

- 1,333

Задача 13:  ОПК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-11

По проекту ННС должна иметь

Азимум забоя  Θ= 60 град

Отход забоя по горизонтали А= 750 м

Допустимый круг допуска R= 30 м

Фактические расчетные координаты наклонного ствола (в метрах):

Xi= 400 м; Yi= 650 м; Zi= -2870 м

Определить попал ли забой в круг допуска, чему фактический равен радиус допуска

Задача 14:  ОПК-6, ПК-5, ПК-10, ПК-11

Верно ли записан код износа В4(С36)П1(К1)Д7 для следующего отработанного долота III215,9 МСЗ ГВУ: из 100 твердосплавных зубков 36 сломано или выпали, а остальные потеряли 2/3 своей высоты, одна шарошка заклинена, остальные имеют люфт не более 1 мм, диаметр по шаблону - 209,0 мм.

- Все верно

- Все неверно

- Неправильно указан износ вооружения

- Неправильно указан износ по диаметру

- Перечень вопросов к зачету

Блок первых вопросов

Формируются компетенции ОПК-6; ПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-11

- Классификация скважин (общая)

- Классификация нефтяных и газовых скважин

- Параметры скважин

- Технико-экономические показатели бурения

- Показатели работы долот

- Конструкция скважины. Составление “телескопа” колонн.

- Основные проектные решения

- Технологическое поле давлений и геолого-технологические условия бурения

- Прогнозирование пластового и горного давлений

- Прогнозирование давлений гидроразрыва  при бурении на суше

- Выбор плотности бурового раствора и выделение несовместимых зон

- Моделирование нефтегазопроявлений на технологическом поле давлений

- Моделирование давлений при цементировании обсадных колонн

- Выбор конструкции скважины на основе технологического поля давлений

- Понятие эквивалентной плотности

- Понятие о буровом инструменте и его основные элементы

- Бурильные трубы

- Утяжеленные бурильные трубы

- Опорно-центрирующие элементы

- Отклонители

- Керноотборочные устройства “Недра”, “Силур”, “Кембрий”

- Керноотборные устройства со съемными керноприемниками

- Шламометаллоуловители

- Расширители, амортизаторы, переводники

- Ведущие трубы и силовые вертлюги

- Классификация породоразрушающего инструмента

- Классификация, ассортимент  шарошечных долот и их конструкции.

- Управление кинематикой взаимодействия шарошечных долот с породой

- Конструкция промывочных систем шарошечных долот и их характеристика

- Долота истирающе-режущего типа, оснащенные сверхтвердыми (природными и искусственными) материалами.

- Долота, оснащенные сверхтвердым материалом поликристаллической структуры

- Лопастные долота.

- Классификация бурильных головок. Конструктивные особенности

- Выбор сочетания бурильных головок и керноотборных устройств с учетом категории трудности пород в отношении отбора керна.

- Технические средства отбора керна

- Способы бурения. Их общая характеристика.

- Критерии выбора способов бурения

- Роторное бурение. Достоинства и недостатки. Область применения.

- Классификация и ассортимент турбобуров. Конструктивные особенности

- Техническая характеристика турбобуров различных типов

Блок вторых вопросов

Формируются компетенции ОПК-6; ПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-11

- Винтовые (объемные) забойные двигатели.

- Область применения винтовых забойных двигателей

- Конструкция и область применения редукторных турбобуров

- Понятие о режимах бурения. Методы совершенствования режимов бурения.

- Совершенствование режимов бурения на основе анализа опыта бурения скважин.

- Влияние нагрузки на долото и скорости вращения долота на процесс разрушения забоя шарошечными долотами.

- Влияние гидромониторной промывки на показатели работы долот

- Традиционные критерии оптимизации гидромониторной промывки забоя

- Расчленение разреза на пачки равной буримости

- Критерии оптимизации режима бурения при отработке долота.

- Критерии оптимизации режимов бурения по интервалам бурения.

- Требования, предъявляемые к математической модели отработки шарошечного долота

- Диаграмма бурения как методологическая основа моделирования бурения. Понятие о приведенном угловом коэффициенте.

- Методика проведения тест-бурения путем ступенчатого изменения нагрузки на долото с целью получения диаграммы бурения.

- Получение диаграмм роторного бурения методом “выработки забоя”.

- Использование метода “выработки забоя” при турбинном бурении.

- Сочетание параметров, количественно описывающее буримость породы.

- Влияние типо-размера долота на диаграмму бурения.

- Влияние скорости вращения долота на диаграмму бурения.

- Влияние износа вооружения долота на диаграмму бурения.

- Влияние дифференциального давления на диаграмму бурения.

- Взаимодействие гидромониторных струй долота с породой.

- Влияние дифференциального давления на фильтрационные процессы на забое при воздействии струй.

- Влияние гидромониторной промывки на диаграмму бурения серийными шарошечными долотами

- Энергетические критерии оценки интенсивности гидромониторной промывки

- Критерий интенсивности гидромониторной промывки, учитывающий влияние энергетических и геолого-технологических условий бурения

- Понятие о ресурсе вооружения и опор шарошечного долота.

- Моделирование разрушения забоя при бурении однородных пород.

- Моделирование разрушения забоя при бурении перемежающихся по буримости пород.

- Моделирование износа вооружения долота в процессе долбления.

- Моделирование износа опор долота в процессе отработки долота.

- Расчет текущих и конечных результатов работы долота в процессе моделирования долбления.

- Прогнозирование влияния дифференциального давления на работу долот.

- Определение оптимальных параметров режима бурения на основе математического моделирования долбления.

- Влияние уровня механической скорости бурения (интенсивности поступления выбуренной породы в восходящий поток) на процесс бурения и моделирование этого влияния.

- Механический каротаж и его использование для информационного обеспечения модели бурения.

- Понятие о резонансных колебаниях бурильной колонны. Методы управления.

- Оптимизация технологических условий применения гидромониторных долот

- Оптимизация конструкции и компоновки бурильной колонны при различных способах бурения

Блок третьих вопросов

Формируются компетенции ОПК-6; ПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-11

- Технология бурения долотами, оснащенными природными алмазами и сверхтвердыми материалами

- Подготовка скважины к спуску алмазного долота

- Режимы бурения алмазным породоразрушающим инструметом

- Критерии оптимизации гидромониторной промывки

- Методики выбора оптимальных режимов гидромониторной промывки скважины

- Влияние технологических условий бурения на эффективность применения гидромониторных долот

- Выбор оптимальных компоновок бурильной колонны по величине критерия гидромониторной промывки

- Методика расчленения разреза на пачки равной буримости

- Влияние потерь давления в заколонном пространстве на процесс бурения и методы управления этим давлением

- Преимущества и недостатки репрессионной технологии бурения.

- Цели и технические средства равновесного бурения

- Выбор буровой промывочной жидкости при  равновесном бурении.

- Методика расчета бурильной колонны в вертикальной скважине

- Методика расчета бурильных колонн на усталость (выносливость) в вертикальной скважине

- Методики проверочных расчетов бурильной колонны

- Анализ сил, действующих на бурильную колонну

- Перечень вопросов к практическим занятиям

- Расчет технико-экономических показателей бурения

- Определение показатели работы долот, код износа

- Расчет и построение технологического поля давлений

- Определение необходимого числа  обсадных колонн по графику совмещенных давлений и графику эквивалентов градиентов давлений

- Изучение конструкции долота, шифр записи типоразмера долота

- Изучение конструкций бурильных головок и керноотборных устройств

- КИП в бурении, диаграмма бурения, ГИВ-6

- Оценка интервалов равной буримости

- Диаграмма бурения (ДБ) и ее показатели, расчет и построение

- Колебания бурильной колонны при бурении

- Проектирование оптимальных режимов бурения

- Равновесное бурение, расчет плотности и потерь давления в затрубном пространстве

- Определение допустимых скоростей спуска бурильных колонн

- Проектирование и расчет профиля скважины

- Ориентирование инструмента при наклонно направленном бурении

- Особенности горизонтального бурения, КНБК

- Проектирование и расчет конструкции бурильной колонны

- Выбор буровой установки по условиям бурения

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

| №№ п/п | Контролируемые разделы | Контролируемые темы | Наименование оценочных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о буровых скважинах | Основные термины. Классификация скважин. Краткая история развития бурения, конструкция скважин, ТЭП бурения | Тестовые вопросы (Блок 1). Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 2 | Понятие о скважине и ее конструкции. Обоснование конструкции скважины. | Расчет и построение графиков совмещен-ных давлений и эквивалентов гради-ентов давлений. Моделирование НГВП. Определение числа обсадных колонн и глубин их спуска, интервалов цементирования. Расчет плотности бурового раствора. Расчет диаметров долот и обсадных колонн. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 2,3,4,5). Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. Защита лабораторных работ. |
| 3 | Состав бурильной колонны | Элементы БК. Ассортимент бурильных труб (БТ) и элементов бурильной колонны и их назначение. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 10,11,12). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 4 | Породоразруша-ющий инструмент (ПРИ) | Классификация ПРИ. Конструкции, области применения | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 6,7,14). Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 5 | Способы бурения | Роторное бурение. Бурение забойными двигателями. Бурение электробурами | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 1,11). Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 6 | Проектирование и совершенство-вание режимов бурения | Понятие о режимах бурения. Влияние гидромониторной промывки на работу шарошечных долот. Проектирование параметров промывки скважины при роторном бурении. Критерии оптимизации промывки и их использование. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 6,7,11). Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 7 | Оптимизация режимов бурения шарошечными долотами | Понятие об оптимальных режимах бурения. Факторы, влияющие на выбор оптимальных режимов. Критерии оптимизации режимов бурения. Методика проведения промысловых экспериментов с целью их получения. Оценка эффективности и области применения метода. Оптимизация режимов бурения на основе математического моделирования бурового процесса. Понятие о диаграмме бурения (ДБ). Свойства ДБ. Методики получения ДБ в промысловых условиях. Моделирование разрушения породы шарошечным долотом. Моделирование износа долота различных типов. Влияние интенсивности промывки на ДБ. Моделирование долбления в однородных породах. Моделирование долбления в неоднородных породах. | Тестовые вопросы (Блок 2,3; Задание 6,7,8,14). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 8 | Оптимизация условий применения шарошечных долот | Оптимизация условий применения гидромониторных долот: выбор оптимальных технологических параметров бурового раствора; выбор оптимальной конструкции бурильной колонны. Прогнозирование безрезонансных режимов бурения скважины. | Тестовые вопросы (Блок 2,3; Задание 6,7,14). Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 9 | Проектирование режима спуско-подъемных операций (СПО) в скважине | Необходимость определения допустимых скоростей движения колонн в скважине при бурении в осложненных условиях | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 8,9). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 10 | Технология бурения долотами, оснащенными природными и синтетическими сверхтвердыми материалами | Области и условия рационального применения долот. Режимы бурения. Критерии эффективности. Понятие об оптимальной технологии углубления скважины. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 6,7,14). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 11 | Бурение скважин на “равновесии” | Оборудование для равновесного бурения. Особенности технологии углубления скважин. Управление параметрами бурового раствора. Требования, предъявляемые к конструкции скважин и методам вскрытия продуктивных горизонтов. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 6,7,9). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |
| 12 | Бурение сверхглубоких скважин | Опыт бурения сверхглубоких скважин в СССР, России и в мире. Оборудование и инструмент для бурения. Особенности бурения в кристаллических породах: осложнения, искривление скважин, влияние горного давления, температуры и др. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 1,2,5). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |
| 13 | Колтюбинговое бурение | История развития бурения на гибких шлангах (трубах). Колтюбинговые установки. Оборудование устья скважины. Область применения. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 11). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |
| 14 | Бурение скважин на море | Оборудование (надводное и подводное) для бурения в акваториях морей. Особенности технологии бурения скважин на море. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 1,5). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |
| 15 | Проектирование технологии бурения вертикальных скважин | Искривление скважин и его причины. Методы предупреждения искривления: способы бурения, выбор компоновки низа бурильной колонны (КНБК), режимы бурения. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 10,12). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |
| 16 | Бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин. | Преимущества бурения наклонно направленных скважин (ННС). Бурение ННС с кустовых площадок. Буровое оборудование для бурение кустов скважин. Выбор числа скважин в кусте. Профиль ННС и его параметры. Типовые профили скважин. Инклинометры и другие средства контроля за пространственной траекторией ствола. Реальные профили ННС и методы их анализа. Факторы, влияющие на реализацию профиля. Средства и методы реализации проектного профиля скважин. Оценка качества бурения ННС. Режим бурения ННС. Способы бурения. Особенности в выборе режима промывки при бурении ННС. Бурение многозабойных скважин. Технологические особенности бурения горизонтальных скважин. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 8,13). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |
| 17 | Конструирование бурильных колонн (БК) | Методика расчета БК для вертикальных и наклонно направленных скважин на суше. Методика расчета БК для спуска раздельно спускаемых секций обсадных колонн. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 10,11,12). Вопросы к практическим занятиям. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |
| 18 | Гидравлическая программа промывки скважины | Оборудование для промывки скважин. Расчет потерь давления в элементах циркуляцион-ной системы. Назначение, критерии и проектирова-ние гидромониторной промывки. | Тестовые вопросы (Блок 3; Задание 6,7,8,9). Вопросы к практическим занятиям. Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации |

Институт геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта

Кафедра Бурения

21.03.01 – Нефтегазовое дело

«Бурение нефтяных и газовых скважин»

Экзамен

Пример экзаменационного задания

Формируются компетенции ОПК-6; ПК-1; ПК-5; ПК-10; ПК-11

Билет № ХХ

Задача 1: Выбрать правильный вариант буровой установки для следующих условий: глубина наклонно-направленной эксплуатационной скважины в кусте по вертикали 3900 м, а по стволу 4185 м, масса наиболее тяжелой обсадной колонны – 182 тс, бурильной колонны –165 тс.

- БУ3200/200 ЭУК

- НБО-Д

- БУ5000/320  ЭР

- БУ5000/3200 ДГУ

Задача 2: Построить график совмещенных давлений, определить минимально допустимую глубину  (Hдоп) нахождения башмака обсадной колонны, которая спускается перед вскрытием продуктивного пласта расположенного на  глубине Lпл=2600 м,

Эквивалент градиента пластового давления Кпл=1,15

Эквивалент градиента  давления гидроразрыва Кгр=1,75

Плотность нефти ρ=750 кг/м3

Задача 3: В закрытой скважине глубиной 3000 м находится нефть плотностью 0,8 т/м3. Определить пластовое давление, если избыточное давление на устье 12 МПа.

Задача 4: В закрытой скважине глубиной 3500 м находится газ относительной плотностью 0,6. Коэффициент сжимаемости 0,6 и средняя температура газа 82°С Определить избыточное давление на устье, если пластовое давление 35,0 МПа.

Задача 5: Выбрать правильный шифр противовыбросового оборудования для следующих условий: скважина на нефть с аномальностью пластового давления Ка=1,05, диаметр обсадной колонны на которую необходимо установить ПВО - 245 мм, в составе пластового флюида содержится 1,6% сероводорода, максимальное ожидаемое давление на устье – 15 МПа.

- ОП3-230/80*21 К1

- ОП3-230/80*35 К1

- ОП5-230/80*35 К2

- ОП5-230/80*21 К2

Задача 6: Определить потери давления на долоте с тремя насадками 12,7 мм при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэффициент расхода  долота принять равным 0,95.

Задача 7: Определить диаметр 3-х одинаковых насадок, если потери давления на долоте 3,45 МПа при промывке водой с расходом 30 дм3/с. Коэффициент расхода  долота принять равным 0,95.

Задача 8: Найти эквивалентную плотность при промывке на глубине 2500 м, если статическая репрессия 1,5 МПа и потери в затрубье 2 МПа. Коэффициент аномальности пластового давления 1,22.

Задача 9: СНС равно 60 дПа, а ДНС 1,5 Па. Что больше пусковое давление или остаточное и во сколько раз.

Задача 10: Для решения задачи справочные данные по пределу текучести сталей:

| Марки стали | D | К | E | Л | М | Р | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 372 | 490 | 539 | 637 | 735 | 882 | 980 |

Подобрать марку стали (предел текучести σт) для секции бурильных труб

если известно:

σр=300 МПа

σи=110 МПа

τ=60 МПа

Бурильная колонна применяется при турбинном бурении

Задача 11:  Выбрать правильный вариант:

Минимальный коэффициент запаса на статическую прочность для роторного способа бурения

- [nc]=1,35

- [nc]=1,55

- [nc]=1,5

- [nc]=1,45

Задача 12:  Диаметр переходных ступеней УБТ должен уменьшаться от основной ступени к бурильным трубам не более чем на:

- 10%

- четверть

- треть

- 1,333

Задача 13:   По проекту ННС должна иметь

Азимум забоя  Θ= 60 град

Отход забоя по горизонтали А= 750 м

Допустимый круг допуска R= 30 м

Фактические расчетные координаты наклонного ствола (в метрах):

Xi= 400 м; Yi= 650 м; Zi= -2870 м

Определить попал ли забой в круг допуска, чему фактический равен радиус допуска

Задача 14: Верно ли записан код износа В4(С36)П1(К1)Д7 для следующего отработанного долота III215,9 МСЗ ГВУ: из 100 твердосплавных зубков 36 сломано или выпали, а остальные потеряли 2/3 своей высоты, одна шарошка заклинена, остальные имеют люфт не более 1 мм, диаметр по шаблону - 209,0 мм.

- Все верно

- Все неверно

- Неправильно указан износ вооружения

- Неправильно указан износ по диаметру