Аннотация программы

Проектирование в нефтегазовой промышленности

Цель изучения дисциплины

- Получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтяных и газовых скважин, знаний о технических средствах, инструменте, оборудовании и приборах для строительства скважин, составе технического проекта, контроль за процессами при бурении, изучение методов оптимизации при решении технологических задач.

Задачи изучения дисциплины

- приобретение студентами практических навыков проведения инженерных расчетов по теоретическим разделам;

- изучение конструктивных особенностей оборудования, инструмента и приборов, применяемых для реализации бурения глубоких скважин;

- теоретическая и практическая подготовка по разделам.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции

ОПК-2 – Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений;

ОПК-7 – Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

ПК-12 – Способность выполнять работы по проектированию технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности;

ПК-13 – Способность выполнять работы по составлению проектной, служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Получение теоретических знаний по вопросам бурения глубоких нефтяных и газовых скважин, знаний о технических средствах, инструменте, оборудовании и приборах для строительства скважин, составе технического проекта и контроле за процессами при бурении, изучение методов оптимизации при решении технологических задач.

1.2. Задачи изучения

- приобретение студентами практических навыков проведения инженерных расчетов по теоретическим разделам;

- изучение конструктивных особенностей оборудования, инструмента и приборов, применяемых для реализации бурения глубоких скважин;

- теоретическая и практическая подготовка по разделам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компе-тенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные компетенции (ОПК) |  |  |
| Техниче-ское проекти-рование | ОПК-2 - Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений. | Знать: - перечень промыслового материала, необходимого для составления рабочих проектов; - принципиальные различия в подходах к проектированию технических объектов, систем и технологических процессов. Уметь: - осуществлять сбор и обработку первичных материалов по заданию руководства проектной службы; - анализировать ход реализации требований рабочего проекта при выполнении технологических процессов, в силу своей компетенции вносит корректировку в проектные данные; - оценивает сходимость результатов расчетов, получаемых по различным методикам. Владеть: - навыками оперативного выполнения требований рабочего проекта; - навыками работы с ЭВМ, используя новые методы и пакеты прикладных программ. |
| Примене-ние приклад-ных знаний | ОПК-7 - Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | Знать: - основные виды и содержание макетов производственной до-кументации, связанных с про-фессиональной деятельностью. Уметь: - обобщать информацию и заносить в бланки макетов в соответствии с действующими нормативами. Владеть: - навыками составления отчетов, обзоров, справок, заявок и др., опираясь на реальную ситуацию. |
| Проектная | ПК-12 - Способность выполнять работы по проектированию технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. | Знать: - технику и технологию проведения проектирования технологических процессов, технологические комплексы, используемые на производстве, в частности системы диспетчерского управления, геолого-технического контроля и т.д., стандартные компьютерные программы для расчета технических средств и технологических решений. Уметь: - анализировать и обобщать опыт разработки технических и технологических проектов, использовать стандартные программные средства при проектировании производст-венных и технологических процессов в нефтегазовой отрасли. Владеть: - навыками проектирования отдельных разделов технических и технологических проектов. |
| Проектная | ПК-13 - Способность выполнять работы по составлению проектной, служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности. | Знать: - нормативные документы, стандарты, действующие инструкции, методики проектирования в нефтегазовой отрасли. Уметь: - разрабатывать типовые проектные, технологические и рабочие документы с использованием компьютерного проектирования технологических процессов. Владеть: - инновационными методами для решения задач проектирования технологических и производственных процессов в нефтегазовой отрасли. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- категории скважин, цели их бурения и назначение, конструкции;

- состав макета на строительство нефтяных и газовых скважин и основную нормативно-справочную документацию;

- средства, методы сбора и обработки промысловой информации;

- современные технические средства, буровое оборудование, бурильный инструмент.

уметь:

- использовать компьютер и программное обеспечение для выполнения технологических расчетов для нефтегазовой отрасли, в том числе, разработанном на базовой кафедре;

- проектировать технологические операции в технической части проекта на строительство нефтяных и газовых скважин.

владеть:

- средствами вычислительной техники, методами обработки первичной промысловой информации;

- методиками и инструктивными документами, действующие в нефтегазовой отрасли.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

Физика; Сопротивление материалов; Геология, Монтаж и эксплуатация бурового оборудования; Буровые промывочные и тампонажные растворы; Гидроаэромеханика в бурении; Механика горных пород; Крепление скважин; Аварии и осложнения при бурении скважин.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Капитальный ремонт скважин; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе контактные часы |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 8 | 180 | 57,5 | 26 | - | 26 | 5 | 0,5 | 95,5 | 27 | КП |  | +* |
| Итого | 180 | 57,5 | 26 | - | 26 | 5 | 0,5 | 95,5 | 27 | КП |  | +* |

* - зачёт с оценкой

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Обоснование конструкции скважины. | 26,0 |  | 8,0 | 4,0 |  | 4,0 | 18,0 |
| Тема 1. Общие сведения о проектировании скважин. | 9,0 | ОПК-7 | 3 | 1 |  | 2 | 6 |
| Тема 2. Подготовка исходной информации для проектирования. Геологическая информация (ГИ). Промысловая информация. | 9,0 | ОПК-7 | 3 | 1 |  | 2 | 6 |
| Тема 3. Разработка основных проектных решений на этапе подготовки технического задания (ТЗ) на проектирование | 8,0 | ОПК-2 | 2 | 2 |  |  | 6 |
| РАЗДЕЛ 2. Обоснование профиля скважины и расчет траектории ствола скважины. | 17,0 |  | 4,0 | 2,0 |  | 2,0 | 13,0 |
| Тема 4. Расчет профиля. Трасса скважины. Пересчет длин по стволу. | 17,0 | ПК-12 | 4,0 | 2 |  | 2 | 13 |
| РАЗДЕЛ 3. Буровые растворы. | 56,0 |  | 8,0 | 4,0 |  | 4,0 | 41,0 |
| Тема 5. Обоснование типа и состава промывочной жидкости и ее основных технологических параметров | 28,0 | ОПК-2, ОПК-7, ПК-12 | 4,0 | 2 |  | 2 | 17 |
| Тема 6. Расчет плотности, реологических параметров бурового раствора | 28,0 | ПК-12 | 4,0 | 2 |  | 2 | 24 |
| РАЗДЕЛ 4. Углубление скважины. | 54,0 |  | 24,0 | 12,0 |  | 12,0 | 20,0 |
| Тема 7. Выбор режимов, способов бурения. | 10,0 | ПК-12 | 6,0 | 4 |  | 2 | 4 |
| Тема 8. Проектирование КНБК. | 16,0 | ПК-12 | 6,0 | 4 |  | 2 | 5 |
| Тема 9. Конструирование бурильных колонн. | 16,0 | ОПК-2 | 6,0 | 2 |  | 4 | 5 |
| Тема 10. Расчет гидравлической программы промывки скважины. | 12,0 | ПК-12 | 6,0 | 2 |  | 4 | 6 |
| РАЗДЕЛ 5. Крепление скважины. | 31,5 |  | 8,0 | 4,0 |  | 4,0 | 13,5 |
| Тема 11. Выбор ПВО, оборудования устья скважины. Обоснование грузоподъемности и буровой установки. | 10,0 | ОПК-2, ПК-12 | 4,0 | 2 |  | 2 | 6 |
| Тема 12. Разработка геолого-технического наряда. | 21,5 | ОПК-7, ПК-13 | 4,0 | 2 |  | 2 | 7,5 |
| АК | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 180 |  | 52 | 26 |  | 26 | 95,5 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № те-мы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 семестр |  |  |  |
| 1. | Общие сведения о проектировании скважин. | Назначение проекта. Классификация. Состав проекта. Проектные организации, их права и обязанности. Этапы разработки проекта. Стадии проектирования. Правила внесения изменений в проектно-сметную документацию (ПСД). Авторский надзор. Финансирование проектирования. | 1 |
| 2. | Подготовка исходной информации для проектирования. Геологическая информация (ГИ). Промысловая информация. | Структура исходной информации (ИД). Подготовка ГИ. Источники ГИ. Анализ баротермальных условий бурения по пробуренным скважинам. Прогнозирование баротермальных условий. Построение графика совмещенных давлений. Прогнозирование давлений на различных этапах проводки скважины. Форма представления ГИ. Сбор, подготовка и анализ промысловой информации. Анализ конструкции скважин, осложнений, составов и параметров буровых растворов, типоразмеров и моделей породоразрушающего инструмента, режимов бурения. | 1 |
| 3. | Разработка основных проектных решений на этапе подготовки технического задания (ТЗ) на проектирование. | Обоснование конструкции скважины для варианта вертикальной скважины на основе геологической и промысловой информации. Анализ вариантов конструкции с целью выбора оптимального варианта на основе экспертных оценок. Формы проведения экспертной оценки. | 2 |
| 4. | Расчет профиля. Трасса скважины. Пересчет длин по стволу. | Обоснование типа профиля наклонно-направленного варианта скважины. Методика расчета. Объем входной и выходной информации. Инженерные расчеты. Анализ вариантов. | 2 |
| 5. | Обоснование типа и состава промывочной жидкости и ее основных технологических параметров. | Требования нормативных документов по технологическим параметрам бурового раствора. Обоснование составов буровых растворов, рецептур химической обработки и параметров раствора. Выбор техники и технологии приготовления и очистки бурового раствора. | 2 |
| 6. | Расчет плотности, реологических параметров бурового раствора | Требования нормативно справочной документации к буровым растворам (РД, Правила безопасности). | 2 |
| 7. | Выбор режимов, способов бурения. | Анализ вариантов поинтервального применения долот и способов бурения. Обоснование выбора типоразмеров долот, способов и режимов бурения. Методы проектирования оптимальных параметров режима бурения. Применение ЭВМ для проектирования и анализа промысловых данных. Объем входной и выходной информации. Экспертная оценка решений. | 4 |
| 8. | Выбор КНБК. | Состав КНБК. Проектирование конструкции низа бурильной колонны (КНБК). Методики инженерных расчетов. Объем исходной информации для расчетов бурильных колонн. | 4 |
| 9. | Конструирование бурильных колонн. | Принципы оптимизации конструкции бурильных колонн. Прокат, начисление износа. Проверочные расчеты на различных этапах бурения. Дефектоскопия. Объем выходной информации. | 2 |
| 10. | Расчет гидравлической программы промывки скважины. | Объем исходной информации. Алгоритм расчета при промывке и алгоритм выбора оптимальных параметров промывки. Объем выходной информации. Проектирование гидравлического режима проведения спуско-подъемных операций. Объем выходной информации. | 2 |
| 11. | Выбор ПВО, оборудования устья скважины. Обоснование грузоподъемности и буровой установки. | Исходные данные. Нормативные документы. ГОСТ на ПВО. Классификация отечественных буровых установок. Требования Правил безопасности по составу ПВО, буровой установки. | 2 |
| 12. | Разработка геолого-технического наряда. | Форма ГТН. Заполнение геологической части и технической части. Порядок согласования. | 2 |
|  |  | ИТОГО | 26 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по расчету бурильных колонн. | Методика проектирования и расчета низа бурильной колонны. Прочностной и усталостный расчет бурильной колонны. Ассортимент бурильного инструмента | 20 | ОЛ-1, ОЛ-4, М-1, М-5, М-6 |
| 2. | Инструкция по креплению скважин. | Технология крепления. Ассортимент обсадных труб. | 20 | ОЛ-2, ОЛ-3, |
| 3. | Противовыбросо-вое оборудование. | ГОСТ, состав и схемы ОП. | 6 | ОЛ-2, |
| 4. | Буровое оборудование. | Буровые установки, циркуляционные системы, силовой привод, талевая система, вспомогательное оборудование. | 20 | ОЛ-2 |
| 5. | Требования по охране труда и промышленной безопасности. | Основные регламенти-рующие требования «Пра-вил безопасности в неф-тяной и газовой промыш-ленности» по разделам технического проекта. | 20 | ОЛ-1, ОЛ-5 |
| 6. | Тампонажные материалы. | Исходное сырье для получения базовых материалов. | 16 | ОЛ-2, ОЛ-3, ДЛ-1 |
| 7. | Режим бурения | Выбор параметров режима бурения. Оптимизация режима бурения. Выбор оптимального варианта на основе расчета на ЭВМ. | 20,5 | ОЛ-1, ОЛ-4, ДЛ-2, М-1 |
| Итого |  |  | 95,5 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о проекте | Состав макета «Технического проекта на строительство нефтяных и газовых скважин». | 2 |
| 2 | Подготовка исходных данных из геологической части для обоснования конструкции скважины. Анализ осложнений при бурении скважин. Данные ГТИ как источник входной информации. | Определение интервалов и средневзвешенной плотности горных пород. Формирование исходных данных по физико-механическим свойствам горных пород и баротермальным условиям. Изучение средств контроля и управления технологическими процессами при бурении скважин. Расшифровка записи веса инструмента и нагрузки на долото. | 2 |
| 4 | Профиль скважины | Расчет профилей и траекторий наклонно направленных скважин: 3-х интервальный профиль; 4-х интервальный профиль. Решение задачи по расчету длины ствола для заданной глубины. Расчет глубины для заданной длины по стволу. Расчет траектории ствола по данным инклинометрии методом средних углов. | 2 |
| 5 | Буровые растворы | Обоснование типа, рецептуры и основных технологических параметров буровой промывочной жидкости по интервалам бурения. | 2 |
| 6 | Буровые растворы | Обоснование допустимой репрессии по интервалам бурения, расчет плотности и реологических параметров | 2 |
| 7 | Оптимизация режима бурения | Математическое моделирование режимов бурения шарошечными долотами. Оптимизация параметров режима бурения на ЭВМ | 2 |
| 8 | Проектирование КНБК | Типовые компоновки низа бурильной колонны. Искривление ствола скважины. Отклонители роторные и турбинные. | 2 |
| 9 | Конструирование бурильной колонны | Расчет УБТ. Расчет бурильной колонны на статическую прочность и на усталость. Волновые процессы в бурильной колонне и определение резонансных частот на ЭВМ. | 4 |
| 10 | Гидравлическая программа промывки скважины | Расчет потерь давления в циркуляционной системе скважины. Проектирование гидромониторной промывки забоя. Критерии оптимизации гидромониторной промывки, выбор числа и диаметров насадок. Определение дифферен-циальных давлений и эквивалентной плотности при промывке | 4 |
| 11 | Выбор буровой установки, ПВО, и оборудования устья скважины | Расчеты при обосновании буровой установки и дополнительного оборудования. Расчет оснастки талевой системы | 2 |
| 12 | Разработка ГТН | Заполнение формы ГТН - геологической и технической части. | 2 |
| ИТОГО: |  |  | 26 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не предусмотрены учебным планом |  |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Обоснование конструкции скважины, четырехинтервального профиля для заданного отхода забоя от вертикали и основных технологических решений по бурению скважины на основании исходных данных по геологии. (Пример варианта задания показан в Приложении 3) |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Не предусмотрены учебным планом. |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Не предусмотрены учебным планом. |

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Не предусмотрены учебным планом. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Лекции | Подготовка данных для графиков совмещенных давлений (ГСД) и эквивалентов градиентов давлений (ГЭГД). Обоснование конструкции скважины. | ОПК-2, | Анализ проблемных ситуаций. Компьютерная презентация | 2 |
| 8 | Практические | Построение графиков ГСД и ГЭГД. Анализ вариантов конст-рукции скважины. | ОПК-2 | Анализ проблемных ситуаций. Компьютерная презентация | 2 |
| 8 | Лекция | Обоснование профиля скважины | ПК-12 | Анализ проблемных ситуаций | 2 |
| 8 | Практические | Коллективная работа по расчету профиля и его траектории | ОПК-5, ПК-12 | Коллективная работа | 4 |
| 8 | Лекция | Оптимизация гидромониторной промывки забоя скважины | ОПК-5, ПК-12 | Анализ проблемных ситуаций | 2 |
| 8 | Практические | Разработка гидравлической программы промывки скважины. | ОПК-5, ПК-12 | Коллективная работа | 4 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 16 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Калинин А. Г. и др. Строительство нефтегазовых скважин = Constuction of oil and gas wells : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению под-готовки бакалавров 131000 «Нефтегазовое дело», по направлению Ученого совета Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина / А.Г. Калинин [и др.]. - Москва: Изд-во Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, 2013. - 691 с. | У | 2013 | 1 http://elib.gubkin.ru/ |
| ОЛ-2 | Справочник бурового мастера \ Под общей ред. В.П. Овчинникова, С.И. Грачева, А.А. Фролова.: Научно-практическое пособие в 2-х томах. – М.: «Инфра-Инженерия», 2006. – 608 с. | УП | 2006 | 4 |
| ОЛ-3 | Сазонов, А. А. Цементирование нефтяных и газовых скважин / А. А. Сазонов. - Москва: ЦЛНГ, 2010. - 432 с. | Др | 2010 | 3 |
| ОЛ-4 | А.С. Повалихин, А.Г. Калинин, С.Н. Бастриков, К.М. Солодкий. Бурение наклонных, горизонтальных и многозабойных скважин. / под общей редакцией доктора технических наук, профессора А.Г. Калинина – М.: Изд. ЦентрЛитНефтеГаз. – 2011. – 647 с. | Др | 2011 | 4 |
| ОЛ-5 | Балаба, В. И. Управление качеством в бурении, 2008. - 448 с. | Др. | 2008 | 15 |
| ОЛ-6 | Близнюков, В. Ю. Профили наклонных и горизонтальных скважин и компоновки низа бурильной колонны для их реализации: Учебное пособие / Владимир Юрьевич Близнюков, Александр Степанович Повалихин. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. - 100 с. : ил. | УП | 2015 | 20 http://lib.ugtu.net/book/26062 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Уляшева Н. М. Технология буровых жидкостей: Учебное пособие. ч. 1 / Надежда Михайловна Уляшева. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2008. - 164 с. : ил. | УП | 2008 | 39 http://lib.ugtu.net/book/514 |
| ДЛ-2 | Юнин Е.К., Хегай В.К. Основы механики глубокого бурения. Курс лекций. – М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. – 163 с.: ил. | Др | 2010 | 19 lib.ugtu.net |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Близнюков В. Ю. Компоновки низа бурильной колонны для бурения вертикальных и наклонных скважин: Методические указания / Владимир Юрьевич Близнюков. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 30 с. : ил. | 2014 | 3 http://lib.ugtu.net/book/1945252, 20 каб. 220Д |
| М-2 | Близнюков В. Ю. Расчет проектного профиля направленных и горизонтальных скважин: Методические указания / Владимир Юрьевич Близнюков, Александр Степанович Повалихин, Светлана Александровна Кейн. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. – 40 с. : ил. | 2014 | 2 http://lib.ugtu.net/book/19442 20 каб. 220Д |
| М-3 | Близнюков В. Ю. Расчет и корректирование траектории скважины при бурении: Методические указания / Владимир Юрьевич Близнюков, Александр Степанович Повалихин, Светлана Александровна Кейн. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 36 с. : ил. | 2014 | 2 http://lib.ugtu.net/book/19552 20 каб. 220Д |
| М-5 | Осипов П.Ф. Расчет бурильных колонн. Методические указания. | 2006 | Эл.вар. |
| М-6 | Лукьянов В.Т., Логачев Ю.Л. Конструирование и расчет бурильной колонны. Методические указания. Ухта, УГТУ | 2006 | Эл.вар. |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – http://www.znanium.com/

- Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ: ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» – http://elib.tyuiu.ru/

- Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ: ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» – http://bibl.rusoil.net

- Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина: ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» – http://elib.gubkin.ru/

- База знаний СНФРО ПАО «Газпром» - https://hrd.gazprom.ru/news/view/index/news_id/761

- ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» – http://lib.ugtu.net/

- Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» – http://нэб.рф

- Научная электронная библиотека. Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

- Портал научно-технической информации ЭБ нефть и газ -  http://nglib.ru/

- Большая энциклопедия нефти и газа – http://ngpedia.ru/

- Литература по нефтяной и газовой промышленности – http://petrolibrary.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

Перечень программного обеспечения:

1. Программное обеспечение кафедры Бурения по оптимизации режимов бурения, расчету бурильных колонн, расчет профиля скважины, расчет координат ствола скважины, обоснованию конструкции скважины, гидравлическим расчетам и проектированию гидравлической программы: Regim, Burcol, 3-profil, 4-profil, Trassa, Bingam, CPO, Effekt, Press, Cementag, Reolog и др.

2. Видеофильмы по бурению: бурение на депрессии, бурение горизонтальных и наклонных скважин, бурение боковых стволов, безрайзерное бурение и др.

3. Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office 2003

Перечень информационных справочных систем:

- справочно-правовая система «Консультант Плюс» открывает доступ к самым разным типам правовой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и узкоспециальных документов (на всех ПК УГТУ);

- справочная нормативная система NormaCS библиотека нормативно-технических документов в электронном виде. В ней собраны нормативные документы и стандарты, применяемые на территории Российской Федерации и регламентирующие деятельность предприятий различных отраслей промышленности Воспользоваться доступом к справочной нормативной системе «NormaCS» можно в читальных залах библиотечно-информационного комплекса (101 «В», 208 «В», 214-216 «В», 227 «Л»).

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| Название аудитории | Перечень оборудования |
| --- | --- |
| 221 Д – компьютерный класс «Кабинет информационных технологий имени С. А. Дюсуше», аудитория для самостоятельной работы | Мультимедийные средства: 12 компьютеров, видеопроектор учебная мебель |
| 216 Д – лекционная аудитория «Технология бурения скважин» | Стенды с бурильным инструментом, компьютер, видеопроектор, маркерная доска, учебная мебель |

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в помещениях библиотеки УГТУ:

- Научно-библиографический отдел 310 В, 101 В;

- Читальный зал 208 В;

- Отдел электронных ресурсов 214 В-216 В.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

дисциплины Проектирование в нефтегазовой промышленности

Кафедра бурения Нефтегазового факультета

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело

Программа подготовки: " Бурение нефтяных и газовых скважин "

УХТА 2022

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 – Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений | 8 семестр/Раздел 1 Тема 3 8 семестр/Раздел 3 Тема 5 8 семестр/Раздел 4 Тема 9, 10 8 семестр/Раздел 5 Тема 11 | Знать: - перечень промыслового материала, необходимого для составления рабочих проектов; - принципиальные различия в подходах к проектированию технических объектов, систем и технологических процессов. Уметь: - осуществлять сбор и обработку первичных материалов по заданию руководства проектной службы; - анализировать ход реализации требований рабочего проекта при выполнении технологических процессов, в силу своей компетенции вносит корректировку в проектные данные; - оценивает сходимость результатов расчетов, получаемых по различным методикам. Владеть: - навыками оперативного выполнения требований рабочего проекта; - навыками работы с ЭВМ, используя новые методы и пакеты прикладных программ. |
| ОПК-7 – Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | 8 семестр/Раздел 1 Тема 1,2 8 семестр/Раздел 2 Тема 4 8 семестр/Раздел 3 Тема 5 8 семестр/Раздел 4 Тема 10 8 семестр/Раздел 5 Тема 12 | Знать: - основные виды и содержание макетов производственной до-кументации, связанных с про-фессиональной деятельностью. Уметь: - обобщать информацию и заносить в бланки макетов в соответствии с действующими нормативами. Владеть: - навыками составления отчетов, обзоров, справок, заявок и др., опираясь на реальную ситуацию. |
| ПК-12 – Способность выполнять работы по проектированию технологических процессов нефтегазового производства в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 8 семестр/Раздел 2 Тема 4 8 семестр/Раздел 3 Тема 5, 6 8 семестр/Раздел 4 Тема 9, 10 8 семестр/Раздел 5 Тема 11 | Знать: - технику и технологию проведения проектирования технологических процессов, технологические комплексы, используемые на производстве, в частности системы диспетчерского управления, геолого-технического контроля и т.д., стандартные компьютерные программы для расчета технических средств и технологических решений. Уметь: - анализировать и обобщать опыт разработки технических и технологических проектов, использовать стандартные программные средства при проектировании производствен-ных и технологических процессов в нефтегазовой отрасли. Владеть: - навыками проектирования отдельных разделов технических и технологических проектов. |
| ПК-13 – Способность выполнять работы по составлению проектной, служебной документации в соответствии с выбранной сферой профессиональной деятельности | 8 семестр/Раздел 5 Тема 12 | Знать: - нормативные документы, стандарты, действующие инструк-ции, методики проектирования в нефтегазовой отрасли. Уметь: - разрабатывать типовые проектные, технологические и рабочие документы с использованием компьютерного проектирования технологических процессов. Владеть: - инновационными методами для решения задач проектирования технологических и производственных процессов в нефтегазовой отрасли. |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1 Тема 3. Разработка основных проектных решений на этапе подготовки технического задания (ТЗ) на проектирование Раздел 3 Тема 5. Обоснование типа и состава промывочной жидкости и ее основных технологических параметров Раздел 4 Тема 9. Конструирование бурильных колонн. Раздел 4 Тема 14. Бурение скважин на море Раздел 5 Тема 11. Выбор ПВО, оборудования устья скважи-ны. Обоснование грузоподъ-емности и буровой установки. | ОПК-2 | Задачи. Зачет, КР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету, защита КР |
| 2 | Раздел 2 Тема 4. Расчет профиля. Трасса скважины. Пересчет длин по стволу. Раздел 3 Тема 5. Обоснование типа и состава промывочной жидкости и ее основных технологических параметров Раздел 4 Тема 10. Расчет гидравличес-кой программы промывки скважины. Раздел 5 Тема 12. Разработка геолого-технического наряда. | ОПК-7 | Задачи. Зачет, КР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету, защита КР |
| 3 | 8 семестр/Раздел 2 Тема 4. Расчет профиля. Трасса скважины. Пересчет длин по стволу. 8 семестр/Раздел 3 Тема 5. Обоснование типа и состава промывочной жидкости и ее основных технологических параметров. Тема 6. Расчет плотности, реологических параметров бурового раствора 8 семестр/Раздел 4 Тема 9. Конструирование бурильных колонн. Тема 10. Расчет гидравличес-кой программы промывки скважины. 8 семестр/Раздел 5 Тема 11. Выбор ПВО, оборудования устья скважины. Обоснование грузоподъемности и буровой установки. | ПК-12 | Задачи. Зачет КР | Банк задач по разделам и темам. Вопросы к зачету, защита КР |
| 4 | 8 семестр/Раздел 5 Тема 12. Разработка геолого-технического наряда. | ПК-13 | КР | Защита КР. |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 | Знать: - перечень промыслового материала, необходимого для составления рабочих проектов; - принципиальные различия в подходах к проектированию технических объектов, систем и технологических процессов. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: принципиальные различия в подходах к проектированию технических объектов, систем и технологических процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: применимость промыслового материала для составления рабочих проектов |
|  | Уметь: - осуществлять сбор и обработку первичных материалов по заданию руководства проектной службы; - анализировать ход реализации требований рабочего проекта при выполнении технологических процессов, в силу своей компетенции вносит корректировку в проектные данные; - оценивает сходимость результатов расчетов, получаемых по различным методикам. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: анализировать ход реализации требований рабочего проекта при выполнении технологических процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: использовать накопленные знания для корректировки в проектные данные для расчетов в практических целях |
|  | Владеть: - навыками оперативного выполнения требований рабочего проекта; - навыками работы с ЭВМ, используя новые методы и пакеты прикладных программ. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: современными методами исследования и моделирования |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: современными методами анализа для решения оптимизационных задач |
| ОПК-7 | Знать: - основные виды и содержание макетов производственной документации, связанных с профессиональной деятельностью. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать – современные научные достижения в области буровых технологических жидкостей |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать – технологию использования современных научных достижений при бурении и креплении нефтяных и газовых скважин |
|  | Уметь: применять достижения научно-технического прогресса при разработке нефтяных и газовых месторождений | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь – выполнять проектные работы в соответствии с действующими инструкциями и современным уровнем техники и технологии |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь – применять современные научные достижения для повышения качества строительства скважин и дальнейшей их эксплуатации |
|  | Владеть: современным программным обеспече-нием, используемым при проектировании и разра-ботке интеллектуализи-рованных нефтегазовых месторождений. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть – принципами компьютерной систематизации технологических регламентов в области технологических жидкостей |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть – программным комплексом, осуществляющим компьютерную систематизацию технологических регламентов |
| ПК-12 | Знать: - технику и технологию проведения проектирования технологических процессов, технологические комплексы, используемые на производстве, в частности системы диспетчерского управления, геолого-технического контроля и т.д., стандартные компьютерные программы для расчета технических средств и технологических решений. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать – технику и технологию проведения проектирования техноло-гических процессов, технологические комп-лексы, используемые на производстве, стандарт-ные компьютерные программы для расчета технических средств и технологических решений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать – технологию использования справочно-нормативной литературы и современные компью-терные комплексы для составления проектов на строительство нефтяных и газовых скважин |
|  | Уметь: - анализировать и обобщать опыт разработки технических и технологических проектов, использовать стандартные программные средства при проектировании производственных и технологических процессов в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь – анализировать и обобщать опыт разработки технических и технологических проектов, использовать стандартные программные средства. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь – использовать полученные знания для разработки и оптимизации проектных решений по строительству, восстановлению, ликвидации и ремонту нефтяных и газовых скважин. |
|  | Владеть: - навыками проектирования отдельных разделов технических и технологических проектов. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть – навыками проектирования отдельных разделов технических и технологических проектов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть – навыками составления проектов по строительству, восстановлению, ликвидации и ремонту нефтяных и газовых скважин. |
| ПК-13 | Знать: - нормативные документы, стандарты, действующие инструкции, методики проектирования в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: нормативные документы, стандарты, действующие инструкции, методики проектирования в нефтегазовой отрасли |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: правила и технологию использования нормативных документов, стандартов, действующих инструкций при проектировании в нефтегазовой отрасли |
|  | Уметь: - разрабатывать типовые проектные, технологические и рабочие документы с использованием компьютерного проектирования технологических процессов. | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: разрабатывать типовые проектные, технологические и рабочие документы с использованием компьютерного проектирования |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять полученные знания для составления оптимизированных вариантов проектно-сметной документации с использованием компьютерных технологий |
|  | Владеть: - инновационными методами для решения задач проектирования технологических и производственных процессов в нефтегазовой отрасли. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: инновационными методами для решения задач проектирования технологических процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками разработки проектов по использованию новой техники и технологий |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ОПК-2; ОПК-7;  ПК-12; ПК-13 выступает компетентностно-ориентированное задание (КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине «Проектирование в нефтегазовой промышленности» и контроля уровня освоения компетенций (Приложение 2).

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля:

- зачет по тестовым заданиям и задачам по темам учебной дисциплины; - проверка и защита курсового проекта (КП).

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания:

- комплект вопросов для письменного тестирования;

- вопросы и задачи для подготовки к зачету.

В рамках зачета необходимо с учетом результатов защиты курсового проекта  раскрыть не менее 2/3 поставленных вопросов (дать не менее 60 % правильных ответов).

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

5.1 Оценка зачета с оценкой:

Оценка «отлично» высокий уровень освоения дисциплины:

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;

 точное использование научной терминологии, систематически грамотное и

логически правильное изложение ответа на вопросы;

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,

рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо» хороший уровень освоения дисциплины:

 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;

 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;

 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в решении профессиональных задач;

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой по дисциплине;

 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно» пороговый уровень освоения дисциплины:

 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой;

ответы на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых вопросов;

 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;

 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно»:

 фрагментарные знания по дисциплине;

 отказ от ответа (выполнения письменной работы);

 знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по

дисциплине;

 неумение использовать техническую терминологию;

низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

5.3. Курсовой проект

- Курсовой проект выполнен в полном объеме и оформлен в соответствии с требованиями. Студент на защите показал умение аргументировать принятые решения, ясно, четко, логично и грамотно излагать результаты работы, делать выводы – «отлично».

- Курсовой проект выполнен в полном объеме. Студент на защите показал умение аргументировать принятые решения, грамотно излагать результаты работы, делать выводы, но допущена небрежность в оформлении работы – «хорошо»

- Курсовой проект выполнен в полном объеме. Студент на защите показал недостаточное умение грамотно излагать результаты работы, но недостаточно аргументированы выводы и допущены ошибки в компьютерной презентации и небрежность в оформлении работы – «удовлетворительно»

- Оценка «неудовлетворительно».

Курсовой проект выполнен без аргументации принятых решений, Обучающийся не умеет грамотно излагать результаты работы, показывает низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Проектирование в нефтегазовой промышленности

- Задачи творческого уровня - Блок 1

Формируются компетенции ОПК-2;  ОПК-7;  ПК-12; ПК-13

- Выбрать и обосновать профиль ствола скважины с учетом горно-технических условий.

- Обосновать конструкцию скважины из альтернативных вариантов на основании графиков совмещенных давлений и эквивалентов градиентов давлений в осложненных геологических условиях.

- Рассчитать оптимальную конструкцию равнопрочной бурильной колонны в условиях ограничения ассортимента доступных труб.

- Обосновать энергосберегающий профиль скважины для конкретной конструкции скважины.

- Выбрать рассчитать профиль для заданной конструкции скважины по условию минимизации осложнений связанных с желобообразованием и силами трения.

- Определить уточненную минимальную глубину спуска обсадной колонны перед вскрытием газового пласта в глубокой скважине.

- Оптимизировать гидромониторную промывку в конкретных условиях бурения по критерию сила удара струи.

- Оптимизировать гидромониторную промывку в конкретных условиях бурения по критерию гидравлическая мощность гидромониторных струй.

- Оптимизировать гидромониторную промывку в конкретных условиях бурения по критерию «эффективное давление» гидромониторной струи.

- Выбрать оптимальный размер и количество гидромониторных насадок при заданном давлении на долоте, оценить эффективность приближение насадок к забою.

- Задачи творческого уровня - Блок 2

Задание 1. Формируются компетенции ОПК-2, ОПК-7; ПК-12

Определить диаметры насадок долота и величины критерия гидромониторной промывки J  при бурении на глубине L, при расходе на насосах Q, если известно , что потери давления в циркуляционной системе Pцс, потери давления в затрубном пространстве Pкп, плотность бурового раствора ρбр,  коэффициент аномальности пластового давления Kа,  пусковое давление в заколонном пространстве Pп, а рабочее давление на насосах при бурении - Pн.

Определить  (по упрощенной схеме расчета) для тех же условий  J  и  диаметры насадок (3-х одинаковых по диаметру)  для расхода Qн2, принимая, что в трубах турбулентный режим течения (в квадратичной области сопротивлений), а в затрубном – структурный режим.

| № вари-анта | L, м | Qн, л/с | Pцс, МПа | Pкп, МПа | ρбр, кг/м3 | Kа | Pп, МПа | Pн, МПа | Qн2, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 46 | 3 | 0,7 | 1100 | 1,0 | 0,4 | 14 | 35 |
| 2 | 1500 | 40 | 4 | 0,9 | 1150 | 1,05 | 0,5 | 15 | 30 |
| 3 | 2000 | 32 | 4 | 1 | 1200 | 1,1 | 0,5 | 17 | 28 |
| 4 | 3000 | 20 | 5 | 1,5 | 1250 | 1,15 | 1,2 | 15 | 25 |
| 5 | 2500 | 25 | 6 | 2,5 | 1180 | 1,0 | 1,5 | 15 | 27 |

Расчётные формулы для задачи:

Задание 2. Формируются компетенции ОПК-2, ОПК-7; ПК-12

Определить оптимальный расход промывки из условия минимума абсолютного (полного) давления на забое вертикальной скважины при следующих заданных в таблице условиях, где:

диаметр долота Dд; глубина скважины Н, диаметр бурильных труб dбт, диаметр УБТС dубт, длина УБТС – 150 м, плотность закачиваемого в трубы бурового раствора 1180 кг/м 3, механическая скорость бурения Vм, плотность породы ρгп, динамическое напряжение сдвига раствора 5 Па, потери давления в заколонном пространстве Pкп при расходе жидкости Qн, закон изменения гидравлических сопротивлений в затрубном пространстве от расхода – линейный (структурный режим). Расчет вести из предположения, что раствор с выбуренной породой поднялся до устья. В процессе поиска расход изменять с шагом 2 – 5 л/с.

| № вари-анта | Н, м | Dд, мм | dбт, мм | dубт, мм | ρбр, кг/м3 | Vм, м/час | ρгп, кг/м3 | Pкп, МПа | Qн, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 393,7 | 139,7 | 254 | 1180 | 65 | 2450 | 0,2 | 50 |
| 2 | 1000 | 393,7 | 139,7 | 254 | 1250 | 35 | 2550 | 0,25 | 50 |
| 3 | 1800 | 295,3 | 127 | 203 | 1200 | 25 | 2550 | 1,2 | 30 |
| 4 | 2100 | 215,9 | 127 | 178 | 1140 | 55 | 2650 | 1,5 | 25 |
| 5 | 2500 | 190,5 | 114,3 | 146 | 1150 | 30 | 2500 | 2,1 | 20 |

Задание 3. Формируются компетенции ОПК-7; ПК-12

Определить абсолютное (полное) давление на забое при бурении и промывке с закрытым устьем с избыточным устьевым давлением, если:

глубина забоя Н,  плотность раствора ρбр,  давление на насосе Pн при промывке с расходом Qн ,  на долоте установлены три насадки с диаметром dн, потери давления в трубах и манифольде при указанном расходе Pт,  режим движения в трубах – турбулентный.

Оценить наличие депрессии на забое при расходах жидкости Q1 и Q2,  если коэффициент аномальности пластового давления равен Kа

| № вари-анта | Н, м | ρбр, кг/м3 | Pн, МПа | Qн, л/с | dн, мм | Pт, МПа | Q1, л/с | Q2, л/с | Kа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 1250 | 10 | 25 | 13 | 3,5 | 25 | 30 | 1,3 |
| 2 | 4000 | 1500 | 15 | 30 | 12 | 6 | 30 | 35 | 1,6 |
| 3 | 1500 | 1150 | 8 | 40 | 16 | 5,5 | 40 | 30 | 1,3 |
| 4 | 2000 | 1080 | 10 | 26 | 11 | 3,3 | 26 | 30 | 1,25 |
| 5 | 2500 | 190,5 | 114,3 | 146 | 1150 | 30 | 2500 | 2,1 | 20 |

Задание 4. Формируются компетенции ОПК-2, ОПК-7; ПК-12

Определить по данным хронометража параметры диаграммы бурения: угловые коэффициенты - К1, К2, характерную нагрузку (или буримость) - g0 и нагрузку перехода к объемному разрушению - gоб. Построить диаграмму бурения (графики линий повехностного и объемного разрущения.

| Диаметр долота, мм | Текущая глубина забоя,м | Время бурения интервала, мин | Нагрузка на долото, тс | Частота вращения долота, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |
| 215,9 | 1578,0 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 1578,1 | 7,7 | 4 | 70 |
|  | 1578,2 | 6,2 | 5 | 70 |
|  | 1578,3 | 5,1 | 6 | 70 |
|  | 1578,4 | 3,9 | 8 | 70 |
|  | 1578,5 | 3,4 | 9 | 70 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |
| 215,9 | 2467,5 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 2467,6 | 2,7 | 10 | 70 |
|  | 2467,7 | 1,9 | 12 | 70 |
|  | 2467,8 | 1,4 | 14 | 70 |
|  | 2467,9 | 1,2 | 16 | 70 |
|  | 2468,0 | 1,0 | 18 | 70 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |
| 244,5 | 2467,5 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 2467,6 | 2,7 | 10 | 90 |
|  | 2467,7 | 1,9 | 12 | 90 |
|  | 2467,8 | 1,4 | 14 | 90 |
|  | 2467,9 | 1,2 | 16 | 90 |
|  | 2468,0 | 1,0 | 18 | 90 |
| Вариант 4 |  |  |  |  |
| 215,9 | 1025,5 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 1025,6 | 7,5 | 6,0 | 110 |
|  | 1025,8 | 5,6 | 8,0 | 110 |
|  | 1026,0 | 4,5 | 10,0 | 110 |
|  | 1026,2 | 3,0 | 12,0 | 110 |
|  | 1026,4 | 2,3 | 14,0 | 110 |
| Вариант 5 |  |  |  |  |
| 215,9 | 1025,5 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 1025,6 | 7,5 | 6,0 | 120 |
|  | 1025,8 | 5,6 | 8,0 | 120 |
|  | 1026,0 | 4,5 | 10,0 | 120 |
|  | 1026,2 | 3,0 | 12,0 | 120 |
|  | 1026,4 | 2,3 | 14,0 | 120 |
| Вариант 6 |  |  |  |  |
| 215,9 | 1025,5 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 1025,6 | 7,5 | 6,0 | 70 |
|  | 1025,8 | 5,6 | 8,0 | 70 |
|  | 1026,0 | 4,5 | 10,0 | 70 |
|  | 1026,2 | 3,0 | 12,0 | 70 |
|  | 1026,4 | 2,3 | 14,0 | 70 |
| Вариант 7 |  |  |  |  |
| 269,9 | 1203,0 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 1203,2 | 18,7 | 10 | 80 |
|  | 1203,4 | 15,0 | 12 | 80 |
|  | 1203,6 | 12,5 | 14 | 80 |
|  | 1203,8 | 9,4 | 16 | 80 |
|  | 1204,0 | 7,6 | 18 | 80 |
| Вариант 8 |  |  |  |  |
| 295,3 | 1376,4 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 1376,5 | 5,6 | 14 | 90 |
|  | 1376,6 | 3,6 | 16 | 90 |
|  | 1376,7 | 2,7 | 18 | 90 |
|  | 1376,8 | 2,2 | 20 | 90 |
|  | 1376,9 | 1,8 | 22 | 90 |
| Вариант 9 |  |  |  |  |
| 190,5 | 2946,0 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 2946,1 | 13,2 | 6,0 | 60 |
|  | 2946,2 | 10,6 | 8,0 | 60 |
|  | 2946,3 | 8,8 | 10,0 | 60 |
|  | 2946,4 | 6,6 | 12,0 | 60 |
|  | 2946,5 | 5,2 | 14,0 | 60 |
| Вариант 10 |  |  |  |  |
| 219,1 | 1025,5 | Начало эксперимента (хронометража) |  |  |
|  | 1025,6 | 7,5 | 8,0 | 100 |
|  | 1025,8 | 5,6 | 10,5 | 100 |
|  | 1026,0 | 4,5 | 12,0 | 100 |
|  | 1026,2 | 3,0 | 14,0 | 100 |
|  | 1026,4 | 2,3 | 15,5 | 100 |

Задание 5. Формируются компетенции ОПК-7; ПК-12

Вычислить текущие (на границах пачек) и конечные рейсовые скорости в интервале бурения, указанном в таблице, где приведена разбивка на пачки однородных пород и данные по буримости пород в пачках,  диаметр долота Dд, и нагрузка на долото Gд.

Начертить график изменения рейсовой скорости при заданной частоте вращения долота n.  Влиянием износа вооружения пренебречь.

| №№пачек | Интервал бурения, м |  | Угловые коэффициенты, мм2/кН |  | go, кН/мм | nкр, об/мин | Dд, мм | Gд, кН | Время на выполнение, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | Ks | Kv |  |  |  |  | СПО | Вспом. работ |
| Вариант 1 (задана n = 50 об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2000 | 2100 | 1,0 | 2,4 | 0,22 | 22 | 269,9 | 250 | 7 | 0,5 |
| 2 | 2100 | 2250 | 1,5 | 3,5 | 0,18 | 25 |  |  | 7,2 | 0,5 |
| 3 | 2250 | 2300 | 2,0 | 5,0 | 0,11 | 27 |  |  | 7,5 | 0,5 |
| 4 | 2300 | 2400 | 1,0 | 2,2 | 0,28 | 20 |  |  | 8,0 | 0,5 |
| Вариант 2 (задана n = 80 об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3000 | 3100 | 0,6 | 1,6 | 0,27 | 22 | 215,9 | 250 | 14 | 1,0 |
| 2 | 3100 | 3250 | 1,5 | 3,5 | 0,18 | 25 |  |  | 14,2 | 0,5 |
| 3 | 3250 | 3300 | 2,0 | 5,0 | 0,11 | 27 |  |  | 14,5 | 0,5 |
| 4 | 3300 | 3400 | 0,5 | 1,2 | 0,28 | 20 |  |  | 15,0 | 0,5 |
| Вариант 3 (задана n = 90 об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1000 | 1100 | 3,0 | 7,4 | 0,1 | 32 | 215,9 | 180 | 3 | 0,5 |
| 2 | 1100 | 1250 | 2,5 | 6,5 | 0,12 | 35 |  |  | 3,2 | 0,5 |
| 3 | 1250 | 1300 | 4,0 | 10,0 | 0,09 | 37 |  |  | 3,5 | 0,5 |
| 4 | 1300 | 1400 | 5,0 | 12,2 | 0,08 | 30 |  |  | 4,0 | 0,5 |
| Вариант 4 (задана n = 60 об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4000 | 4100 | 1,0 | 2,4 | 0,24 | 22 | 295,3 | 300 | 18 | 1 |
| 2 | 4100 | 4250 | 1,5 | 3,5 | 0,2 | 25 |  |  | 19 | 1 |
| 3 | 4250 | 4300 | 2,0 | 5,0 | 0,19 | 27 |  |  | 19,5 | 1 |
| 4 | 4300 | 4400 | 1,0 | 2,2 | 0,3 | 20 |  |  | 2,0 | 1 |
| Вариант 5 (задана n = 50 об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1500 | 1600 | 1,5 | 3,4 | 0,22 | 22 | 295,3 | 250 | 9 | 0,5 |
| 2 | 1600 | 1750 | 3 | 7,5 | 0,15 | 25 |  |  | 9,5 | 0,5 |
| 3 | 1750 | 1800 | 2,0 | 5,0 | 0,11 | 27 |  |  | 10,0 | 0,5 |
| 4 | 1700 | 1900 | 1,0 | 2,2 | 0,28 | 20 |  |  | 11,0 | 0,5 |
| Вариант 6 (задана n = 90 об/мин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1000 | 1100 | 3,0 | 7,4 | 0,1 | 32 | 215,9 | 180 | 3 | 0,5 |
| 2 | 1100 | 1250 | 2,5 | 6,5 | 0,12 | 35 |  |  | 3,2 | 0,5 |
| 3 | 1250 | 1300 | 4,0 | 10,0 | 0,09 | 37 |  |  | 3,5 | 0,5 |
| 4 | 1300 | 1400 | 5,0 | 12,2 | 0,08 | 30 |  |  | 4,0 | 0,5 |

Формула для определения  gs:     gs = Kvgo /(Kv – Ks), где gs – нагрузка перехода на ЛОР.

Формула для определения угловых коэффициентов Kv :

где: n* = n / nкр  -   относительная скорость вращения долота.

Задание 6. Формируются компетенции ОПК-7; ПК-12

Рассчитать компановку УБТ (длины и диаметры всех ступеней) если заданы:

- нагрузка на долото Wo;

- диаметр долота Dд;

- плотность промывочной жидкости ρбр;

- суммарный вес элементов оснастки компоновки низа QΣ

Могут быть заданы:

- диаметр последней спущенной обсадной колонны Dок;

- диаметр 1-й секции (наддолотной) бурильных труб d1;

- диаметр основной (первой) секции УБТ D01.

Проверку по жесткости УБТ и ОК допускается не проводить.

Скважина на участке работы КНБК имеет зенитный угол.

| № Вари-анта | Dд, мм | Wo, кН | d1, мм | D01, мм | Dок, мм | QΣ, кН | ρбр, г/см3 | Масса забойного двигателя, тонн | Зенитный угол на участке работы КНБК, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295,3 | 180 | - | 229 | 324 | 20 | 1,1 | 2,5 | 0 |
| 2 | 269,9 | 240 | - | - | 299 | 40 | 1,18 | - | 30 |
| 3 | 269,9 | 220 | 140 | - | - | 15 | 1,32 | 1,6 | 45 |
| 4 | 244,5 | 160 | - | 203 | 299 | 25 | 1,2 | - | 30 |
| 5 | 215,9 | 180 | 127 | - | - | 20 | 1,05 | - | <5 |
| 6 | 215,9 | 160 | - | - | 245 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 60 |

Задание 7. Формируются компетенции  ОПК-2

Вариант хх. Найти запас прочности на разрыв в верхнем сечении бурильной колонны, если Lcкв = 3500 м,  длина бурильных труб ТБПК 127*9,2  равна 3300 м, масса пог.м бурильных труб 36 кг, длина УБТС 178*80 200 м с массой пог.м 154 кг,  предел текучести бурильных труб 539 МПа,  плотность бурового раствора 1150 кг/м3, перепад давления на долоте 8 МПа.

Если необходимо, переконструировать колонну.

Определить нагрузку на крюк при подъеме и вес колонны в воздухе (транспортный вес).

Вариант хх. Найти запас прочности на разрыв в верхнем сечении бурильной колонны, если Lcкв = 4500 м,  длина бурильных труб ТБПК 127*9,2  равна 4300 м, масса пог.м бурильных труб 36 кг, длина УБТС 178*80 200 м с массой пог.м 154 кг,  предел текучести бурильных труб 637 МПа,  плотность бурового раствора 1250 кг/м3, перепад давления на долоте 9 МПа.

Если необходимо, переконструировать колонну.

Определить нагрузку на крюк при подъеме и вес колонны в воздухе (транспортный вес).

Задание 8. Формируются компетенции  ПК-12

Вариант хх. Скважина  имеет 3-х интервальный профиль

Глубина скважины Н=2000 м

Отход забоя от вертикали А=615 м

Длина по стволу L=2130,6 м

Параметры участков профиля:

Зенитный угол в конце участка набора α=25 град

Интенсивность набора на участке набора угла i=0,07 град/м

| Участок профиля | Вертикалная проекция | Горизонтальная проекция | Длина по стволу |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикальный | 500 | - | 500 |
| Набора угла | 346 | 76,7 | 357,3 |
| Стабилизации | 1154 | 538,3 | 1273,4 |

Найти длину обсадной колонны, которая будет спускаться на глубину 700 метров.

Вариант хх.  Скважина  имеет 3-х интервальный профиль

Глубина скважины Н=3000 м

Отход забоя от вертикали  А=900 м

Длина по стволу L=3164,5 м

Параметры участков профиля:

Зенитный угол в конце участка набора α=21 град

Интенсивность набора на участке набора угла i=0,1 град/м

| Участок профиля | Вертикалная проекция | Горизонтальная проекция | Длина по стволу |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикальный | 550 | - | 550 |
| Набора угла | 205,4 | 38,1 | 210,1 |
| Стабилизации | 2244,6 | 861,9 | 2404,4 |

Отбор керна в интервале 2830-2970 м. Найти длину инструмента и проходку с керном

Задание 9. Формируются компетенции   ПК-12

Вариант хх

По проекту ННС должна иметь:        	X = 375,1

Азимум забоя  Θ= 60 град     	Y = 649,5

Отход забоя по горизонтали А= 750 м     	R = 25,0

Допустимый круг допуска R= 30 м

Фактические расчетные координаты ствола наклонного ствола (в метрах):

Xi= 400 м; Yi= 650 м; Zi= -2870 м

Определить попал ли забой в круг допуска, чему равно отклонение

Вариант хх

По проекту ННС должна иметь:        	X = 777,9

Азимум забоя  Θ= 45 град     	Y = 777,8

Отход забоя по горизонтали А= 1100 м      	R = 47,6

Допустимый круг допуска R= 50 м

Фактические расчетные координаты ствола наклонного ствола (в метрах):

Xi= 820 м; Yi= 800 м; Zi= -4870 м

Определить попал ли забой в круг допуска, чему равно отклонение

Задание 10. Формируются компетенции  ПК-12

Вариант хх                                                                                             Ответы:

ННС имела следующие параметры на глубине последнего замера:  	dx -31,0

Зенитный угол αi= 20 град       	dy= -14,5

Азимум забоя  Θi= 250 град       	dz= -94,0

Расчетные координаты ствола наклонного ствола (в метрах):   	X= -31,0

Xi= 0 м; Yi= -950 м; Zi= -3300 м  	Y= -964,5

После проходки  100 м; провели инклинометрию в стволе и получили: 	Z= -3394,0

Зенитный угол α= 20 град; Азимум забоя  Θ= 240 град 	A= 965,0

Определить отход забоя от вертикали, азимут забоя и глубину.  	Θ= 268,2

Вариант хх                                                                                             Ответы:

ННС имела следующие параметры на глубине последнего замера:  	dx 36,5

Зенитный угол αi= 20 град       	dy= 11,5

Азимум забоя  Θi= 70 град       	dz= -92,4

Расчетные координаты ствола наклонного ствола (в метрах):   	X= 336,5

Xi= 300 м; Yi= 380 м; Zi= -2870 м  	Y= 391,5

После проходки  100 м; провели инклинометрию в стволе и получили: 	Z= -2962,4

Зенитный угол α= 25 град; Азимум забоя  Θ= 75 град 	A= 516,2

Определить отход забоя от вертикали, азимут забоя и глубину.  	Θ= 30,7

Задание 11. Формируются компетенции ОПК-2

Вариант хх

Построить технологическое поле давлений, включая эпюру давлений в скважине при нефтепроявлении при следующих условиях:

до глубины 2000 м коэффициент аномальности пласт. давления ка= 1,0, коэффициент Пуассона  μ = 0,23, плотность пород  ρ = 2580  кг/м3,

до глубины 4000 м коэффициент аномальности пластового давления 1,1, коэффициент Пуассона 0,38,  плотность пород  ρ = 2700  кг/м3,

в интервале  от 4000 до 4800 м находится массивная нефтяная залежь с плотностью нефти в пластовых условиях  680 кг/м3,  где  μ =0,28, в подошве пласта  ка=1,12,  а  плотность пород  ρ = 2650  кг/м3.

Обосновать плотность и высоту подъема порций цементного раствора за эксплуатационной колонной.

Вариант хх

Построить технологическое поле давлений, включая эпюру давлений в скважине при газопроявлении при следующих условиях:

до глубины 1000 м коэффициент аномальности пластового давления ка=_1,0, коэффициент Пуассона  μ = 0,22, плотность пород  ρ = 2500  кг/м3,

до глубины 2000 м коэффициент аномальности пластового давления  1,03, коэффициент Пуассона 0,33,  плотность пород  ρ = 2600  кг/м3,

в интервале  от 2000 до 2600 м находится массивная газовая залежь с относительной плотностью газа по воздуху 0,6,  где  μ = 0,3, в подошве пласта  ка=1,1 ,  а  плотность пород  ρ = 2650  кг/м3.

Обосновать плотность и высоту подъема порций цементного раствора за эксплуатационной колонной.

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

| №№ п/п | Контролируемые разделы | Контролируемые темы | Наименование оценочных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о проектировании скважин. | Назначение проекта. Классификация. Состав проекта.. | Тестовые вопросы (Блок1). Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 2. | Подготовка исходной информации для проектирования. | Структура исходной информации Построение графика совмещенных давлений. Прогнозирование давлений на различных этапах проводки скважины. Анализ конструкции скважин, осложнений, составов и параметров буровых растворов, типоразмеров и моделей породоразрушающего инструмента, режимов бурения. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 11). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 3. | Разработка основных проектных решений на этапе подготовки технического задания (ТЗ) на проектирование. | Обоснование конструкции скважины для варианта вертикальной скважины на основе геологической и промысловой информации. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 11). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 4. | Расчет профиля. Трасса скважины. Пересчет длин по стволу. | Обоснование типа профиля наклонно-направленного варианта скважины. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 8,9,10). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 5. | Обоснование типа и состава промывочной жидкости и ее основных технологических параметров. | Требования нормативных документов по технологическим параметрам бурового раствора. Обоснование составов буровых растворов, рецептур химической обработки и параметров раствора. | Тестовые вопросы (Блок 1). Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 6. | Расчет плотности, реологических параметров бурового раствора | Требования РД, Правила безопасности. | Тестовые вопросы (Задание 11). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 7. | Выбор режимов, способов бурения. | Обоснование выбора типоразмеров долот, способов и режимов бурения. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 1,2,4,5,). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 8. | Выбор КНБК. | Состав КНБК. Проектирование конструкции низа бурильной колонны (КНБК). | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 6). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 9. | Конструирование бурильных колонн. | Принципы оптимизации конструкции бурильных колонн. | Тестовые вопросы (Блок 1; Задание 7). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 10. | Расчет гидравлической программы промывки скважины. | Алгоритм расчета при промывке и алгоритм выбора оптимальных параметров промывки. Проектирование гидравлического режима проведения спуско-подъемных операций. | Тестовые вопросы (Задание 1,2,3). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 11. | Выбор ПВО, оборудования устья скважины. Обоснование грузоподъемности и буровой установки. | Нормативные документы. ГОСТ на ПВО. Классификация отечественных буровых установок. Требования Правил безопасности по составу ПВО, буровой установки. | Тестовые вопросы (Задание 11). Защита лабораторных работ. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |
| 12. | Разработка геолого-технического наряда. | Форма ГТН. Заполнение геологической части и технической части. | Тестовые вопросы (Задание 1,2,6,7,8,9,10,11). Теоретические вопросы к промежуточной аттестации. |

Приложение 3

Пример задания на расчетно-графическую работу