Аннотация рабочей программы по дисциплине

Физические основы электроники

Цель преподавания дисциплины

- сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей электротехнических устройств и электронных систем;

- получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей.

Задачи изучения

- овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и электромагнитных явлений и процессов в электрических и электронных устройствах

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции :

ПК-1–Способность участвовать  в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины:

сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем;  получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей

1.2. Задачи изучения:

дисциплины: овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и электромагнитных явлений и процессов в электрических устройствах.

1.3. Компетенции  обучающегося ,  формируемые в  результате  освоения дисциплины

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов. | знать: основные свойства полупроводниковых материалов; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные возможности основных электронных и электрических устройств; основные правила электробезопасности; уметь: читать и распознавать различия в простейших электрических схемах; применять основные законы электротехники и методы анализа электрических цепей; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электронными устройствами на базе электротехнической лаборатории; владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; быть способным: выполнять лабораторные работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты; вести поиск необходимой информации и справочной литературе и интернет-ресурсе. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

"Физические основы электроники" относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений  блока Б1. Она обеспечивает формирование технического мировоззрения будущего бакалавра, а также создает необходимую базу для успешного  изучения   других дисциплин.

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Физика (электричество и магнетизм);

- Высшая математика (аналитическая геометрия и  линейная алгебра; дифференциальные и интегральные исчисления;  теория функций комплексного переменного; гармонический анализ; преобразование Лапласа);

- Информатика ( информационные технологии и основы алгоритмизации; численные методы и пакеты прикладных программ).

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Общая энергетика;

Электроника;

Силовая электроника;

Электрические и компьютерные измерения;

Электрические и электронные аппараты;

Теория автоматического управления;

Электроснабжение промышленных предприятий

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 4,

часы –144

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | СРС | Контроль |  | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат |  | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек |  | Лаб | Пр |  | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 144 | 76 | 36 |  | 36 |  |  | 2 | 2 |  | 41 | 27 |  | РГР |  | + | – |
| ИТОГО | 144 | 76 | 36 |  | 36 |  |  | 2 | 2 |  | 41 | 27 |  | РГР |  | + | – |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 144 | 12 | 4 |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  | 132 |  |  | кон. р. |  | + | – |
| ИТОГО | 144 | 12 | 4 | 4 |  |  | 2 |  | 2 | 132 |  |  |  | кон. р. | + |  | – |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | В том числе |  |  |  |  |  | СРС |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Тема 1. Общие сведения. Физические процессы в электронных лампах . | 16/40 | ПК-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 |  |
| Тема 2. Газоразрядные приборы. | 16/52 | ПК-1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 |  |
| Тема 3 Полупроводниковые приборы. | 68/53 | ПК-1 | 48 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 14 | 46 | 6 |  |
| Тема 4. Фотоэлектрические приемники излучения. | 20/53 | ПК-1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 26 | 6 |  |
| Тема 5. Интегральные микросхемы. | 22/14 | ПК-1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 3 |  |
| Всего часов | 142 /140 |  | 72 | 8 | 36 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | 43 | 132 | 27 |  |
| АК | 0/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 144/144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2 семестр/3 семестр |  |  |
| 1 | Общие сведения. Физические процессы в электронных лампах. | История развития . Электровакуумный диод. Триоды, тетроды, пентоды. Комбинированные и специальные лампы. Классификация и условные обозначения электронных ламп. | 4 | 0 |
| 2 | Газоразрядные приборы | Электрические разряды в газовой среде; ВАХ, классификация приборов по видам газовых разрядов и их применение. | 4 | 0 |
| 3 | Полупроводниковые приборы. | Электропроводность полупро- водников. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Биполярный транзистор. Способы включения транзисторов. Параметры, характеристики. Полевые транзисторы. Тиристоры, симисторы. | 16 | 4 |
| 4 | Фотоэлектрические приемники излучения. | Общие сведения. Вакуумные и газоразрядные фотоэлементы. | 4 | 0 |
| 5 | Интегральные микросхемы. | Общие сведения. Полупроводниковые, пленочные и гибридные интег ральные микросхемы. | 8 | 0 |
|  |  | Итого 2 семестр/3 семестр. | 36 | 4 |
|  |  | Итого | 36 | 4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1 | Электронные лампы. | Общие сведения. Физические процессы в электронных лампах. Электровакуумный диод, триод, тетрод, пентод. Комбинирован- ные и специальные лампы, классификация, условные обоз- начения. | 6 | 20 | Л1, cтр.7-20 |
| 2 | Газоразрядные приборы | Электрические разряды в газовой среде. ВАХ газоразрядных приборов. Классификация приборов по видам газовых разрядов и их применение. Газоразрядные приборы с холодным катодом. Газоразрядные люминисцентные лампы. Газотроны несамостоятельного разряда. Ртутные вентильные приборы, условные обозначения газоразрядных приборов. | 6 | 10 | Л-1, стр.7- 20 |
| 3 | Полупроводниковые приборы. | Электропроводность полупро- водников. Электронно-дыроч-ный переход. Полупроводниковый диод Биполярный транзистор. Способы включения транзисторов. Параметры, характеристики. Полевые транзисторы. Тиристоры, симисторы | 14 | 46 | Л-1, стр20- 29, 29-82 Л-3, cтр.5- 101 |
| 4 | Фотоэлектрические приемники излучения | Фотоэлектронные умножители. Фоторезисторы. Фотогальвани-ческие приемники излучения | 6 | 26 | Л-1, стр.39-42,68 Л-3, cтр. 101- 118. |
| 5 | Интегральные микросхемы | Общие сведения. Полупроводниковые, пленочные и гибридные интег ральные микросхемы. Активные и пассивные элементы интегральных микросхем. Цифровые и алоговые микросхемы | 9 | 30 | Л-1, стр.83-180 |
|  |  | Итого за 2(3) семестр : | 41 | 132 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

Практические занятия программой не предусмотрены

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очн. | Заоч. |
|  | 2 семестр/3 семестр |  |  |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и ТБ. Знаком- ство с лабораторным стендом. | 2 | 0 |
| 2 | Полупроводниковые выпрямительные диоды, исследование основных параметров и характеристик. | 4 | 4 |
| 3 | Исследование основных параметров и характеристик полу-проводниковых стабилитронов. | 2 | 0 |
| 4 | Исследование полупроводниковых резисторов. | 2 | 0 |
| 5 | Исследование параметров и характеристик полупроводни-ковых светодиодов. | 2 | 0 |
| 6 | Полупроводниковые диоды с переменной емкостью. | 2 | 0 |
| 7 | Исследование коллекторного и эмиттерного перехода бипо-лярного транзистора. | 4 | 0 |
| 8 | Исследование распределения тока в транзисторе с управляю-щим эффектом тока базы . | 2 | 0 |
| 9 | Снятие статических характеристик биполярного транзистора. | 2 | 0 |
| 10 | Определение положения рабочей точки биполярного транзис-тора. | 4 | 0 |
| 11 | Исследование основных параметров и характеристик различ-ных схем включения биполярных транзисторов. | 4 | 0 |
| 12 | Исследование основных параметров и статических характе-ристик полевых транзисторов. | 2 | 0 |
| 13 | Исследование основных параметров полевых транзисторов при различных схемах их включения. | 2 | 0 |
| 14 | Заключительное занятие | 2 | 0 |
|  | Итого: 2 семестр/3 семестр | 36 | 4 |
|  | Итого | 36 | 4 |

3.2. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование РГР | Номер темы | Конкретная цель выполнения проекта (работы) | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет параметров простейшего усили теля низкой частоты на биполярном транзисторе Расчет параметров транзисторного ключа. | 3 3 | Усвоение мето- дов расчета и определение ос-новных параме-тров электрон-ных схем. | 2 сем. |

3.2. Перечень тем  контрольных работ

| №№ п-п | Наименование контрольных работ | Номер темы | Конкретная цель выполнения проекта (работы) | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет параметров простейшего усили теля низкой частоты на биполярном транзисторе Расчет параметров транзисторного ключа. | 3 3 | Усвоение мето- дов расчета и определение ос-новных параме-тров электрон-ных схем. | . 3 сем. |

3.3. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| семестр | Вид занятий (лекции,лаборатор-ные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3 | Лекции | Электронные лампы | ПК-1 | Контекстное обучение | 2 |
| 2/3 | Лекции | Полупроводниковые приборы | ПК-1 | Обучение на основе опыта | 2/2 |
| 2/3 | Лекции | Фотоэлектрические приемники излучения | ПК-1 | Проблемная лекция | 2 |
| 2/3 | Лекции | Интегральные микросхемы | ПК-1 | Лекция-визуализация | 2/2 |
|  |  |  | ПК-1 | ИТОГО: | 8/4 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| Л-1 | Прянишников,В.Н.Электроника. Полный курс лекций/В.Н.Прянишников-4е изд.-Санкт.-Петербург: Корона принт, 2004-416c,.ил. - (Учебник для вузов). | Полный курс лекций | 2004 | 20 |
| Л-2 | Гусев,В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: учеб. для вузов /В.Г. Гусев, Ю.М. Гу сев.-3-е изд. перераб. и доп.-М.: Высш. шк., 2004. 790 c. | У | 2004 | 20 |
| Л-3 | Власов В.П. Физические основы электроники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов В.П., Каравашкина В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский технический университет связи и информатики, 2016.— 67 c | УП | 2016 | . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61571.html.— ЭБС «IPRbooks» |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| Л-3 | Глазачев, А.В. Физические основы электрони ки.Конспект лекций: учебное пособие/ А.В.Глазачев, В.П.Петрович.-Томск: ТГТУ 2010.-128c.:ил. | УП | 2010 | Интер-нет ресурс |
| Л-4 | Ягубов, З.Х. Физические основы электрони- ки: учеб. пособие / З.Х. Ягубов.- Ухта: УГТУ 2005.-100c.: ил. | УП | 2013 | 100 |
| Л-5 | Харченко,В.М. Основы электроники :учеб- ное пособие / Василий Михайлович Харченко Москва: Энергоиздат, 1982. - 352с., ил. | УП | 1982 | Интер-нет ресурс |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | НАИМЕНОВАНИЕ | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Дементьев, И.А Учебно-лабораторный практикум по дисциплине Физические основы электроники: /И.А.Дементьев,С.Шичев,.А.Балахнов.-Ухта:УГТУ,2016 - 84 с. : ил. | 2016 | 100 http://lib.ugtu.net/book/16622 |
| М-2 | Дементьев, И.А Учебно-лабораторный практикум по дисциплине Электроника: методические указания. Ч.I /И.А.Дементьев, Л.П.Бойченко.-Ухта:УГТУ,2013 - 44 с. : ил. | 2013 | 100 http://lib.ugtu.net/book/18502 |
| М-3 | Дементьев, И.А Учебно-лабораторный практикум по дисциплине Электроника: методические указания. Ч.II /И.А.Дементьев, Л.П.Бойченко.-Ухта:УГТУ,2013 - 44 с. : ил. | 2013 | 100 http://lib.ugtu.net/book/18502 |

5. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

1. www.edu.ru;

2. www.toehelp.ru;

3. toe-kgeu.ru;

4. e.lanbook.com;

5. www.znanium.com;

6. www.biblio-online.ru.

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Физические основы электроники представлен в Приложении 1.

Целью создания фонда  оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям рабочей программы дисциплины.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования компетенций у обучающихся.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория «Электротехники и электроники»;

лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ-07 3 шт.;

уч-лаб. комп.. ЭОЭ2; уч-лаб. комп. "Электричество"

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра Э и М

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Физические основы электротехники

Направление подготовки: 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки: Электропривод и автоматика

Квалификация: бакалавр

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов. | Темы 1-5 | Знать: структуру дисциплины, ее роль в профессиональной деятельности; : основные понятия, методы и теоремы физико - математических дисциплин, необходимых для изучения курса ФОЭ;. Уметь: использовать фундаментальные знания в области физико- математических дисциплин для решения задач физических основ электроники, работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчинять личные интересы общим целям, формулировать полученные результаты, публично представлять собственные и известные научные результаты, точно представлять электротехнические знания в устной форме; Владеть: готовностью использовать фундаментальные знания в области физических основ электроники, физики, математики и информатики в будущей профессиональной деятельности; навыками самостоятельной научно- исследовательской работы; способностью формулировать результаты исследований. Быть способным: применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач. выполнять работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-5 | ПК-1 | Экзамен Расчетно- графическая работа (Контрольная работа) | Экзаменационные билеты Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |

- Показатели и критерии оценивания компетенций,

описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности |  | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Знать: основные законы электроники, электронных цепей и устройств; методы анализа и расчета электронных цепей; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные возможности основных электронных устройств; основные правила электробезопасности |  | Пороговый уровень | Знать: формулировки основных законов электроники, электронных схем, цепей и устройств; знать основные понятия, классификацию и содержание методов анализа и расчета электронных цепей, принципов функционирования, свойств и возможности основных электронных элементов и электронных устройств; знать формулировки основных правила электробезопасности, физические принципы функционирования современного электрооборудования, основные схемы электрических соединений и особенности конструкции электрических сетей и распределительных устройств, конструктивные исполнения, параметры и режимы работы, основные характеристики электрических преобразователей. |
|  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: доказательства основных законов электроники, электронных цепей и устройства; знать характерные признаки и основные особенности методов анализа и расчета электронных цепей, принципов функционирования, свойств и областей применения основных электронных элементов и устройств; знать правила электробезопасности ,физические принципы функционирования современного электрооборудования, основные схемы электрических соединений и особенности конструкции электрических сетей и распределительных устройств, конструктивные исполнения, параметры и режимы работы, основные характеристики электрических двигателей, преобразователей, эксплуатационные требования к ним |
|  | Уметь: читать и распознавать различия в простейших электронных схемах; применять основные законы электроники и методы анализа электронных цепей; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электронными устройствами на базе электротехнической лаборатории |  | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: читать и распознавать различия в простейших электронных цепях; применять основные законы электроники к типовым схемам при заданных параметрах; уметь применять методы анализа к простейшим электронным цепям; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электронными устройствами на базе электротехнической лаборатории под руководством преподавателя определять параметры и рассчитывать схемы замещения основных силовых элементов электрооборудования промышленных установок на основе анализа научно-технической литературы, стандартов и норм в области электротехнических промышленных установок |
|  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: самостоятельно составлять схемы замещения для электронных цепей различной сложности; применять основные законы электротехники к любым схемам; применять методы анализа к любым электронным цепям; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электронными устройствами на базе электротехнической лаборатории самостоятельно и уметь проводить анализ и объяснять результаты, полученные при экспериментах и измерениях определять параметры и рассчитывать схемы замещения основных силовых элементов электротехнического оборудования промышленных установок; рассчитывать, измерять и анализировать параметры и основные характеристики электрических аппаратов для силового электрооборудования на основе анализа научно-технической литературы, стандартов и норм в области электрооборудования промышленных установок |
|  | Владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; навыками работы с нормативно-технической документацией. |  | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: основными навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электронных цепей, необходимыми для проведения научных работ; навыками проектирования и эксплуатации электрооборудования и средств автоматики промышленных установок; методами расчета и выбора электрооборудования и средств автоматики промышленных установок, параметров электромеханических систем с использованием нормативно-технической документации. |
|  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: основными навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электронных цепей, необходимыми для проведения самостоятельных исследований; навыками проектирования и эксплуатации электротехнического оборудования и средств автоматики промышленных установок; методами расчета и выбора электрического оборудования и средств автоматики, промышленных установок, параметров электромеханических систем, методами графического представления различных аспектов электротехнических устройств, при оформлении типовой технической документации. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Знать: физические принципы функционирования современного электрооборудования, основные схемы электрических соединений и особенности конструкции электрических сетей и распределительных устройств, конструктивные исполнения, параметры и режимы работы, основные характеристики электрических двигателей, преобразователей, эксплуатационные требования к ним. |

- Компетентностно- ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенции ПК-1 выступает компетентностно- ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине Физические основы электроники и контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: расчетно-графическая работа (контрольная работа), экзамен, который является формой промежуточной аттестации. В рамках экзамена необходимо  ответить на 3 вопроса. Время экзамена — 90 минут.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Дисциплина     Физические основы электротехники

Кафедра Электроэнергетики и метрологии

Направление ЭТ Кур1/2  Семест р 2/3

Форма обучения очная, заочная

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № хх

- Что называется составным транзистором, разновидности, особенности, каскодная схема составного транзистора.

- Как снимаются входные статические характеристики транзистора?

- Включение транзистора по схеме с ОЭ

Экзаменатор ______________ /Чаадаев К.Е./

Утверждено на заседании кафедры                20      г.,         протокол №                .20       г.

Зав. кафедрой ______________ /Тетеревлева Е. В/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Вопросы к экзамену

1. Как образуется в полупроводнике электронно-дырочный переход?

2. Почему вне запирающего слоя p-n-перехода слои полупроводника нейтральны?                            3. Какими зарядами создаются запирающий слой и внутреннее электрическое поле пере  хода?

4.  Объясните зависимость ширины запирающего слоя p-n-перехода от приложенного напряжения.

5. Какой зависимостью связаны диффузионная длина и время жизни? Напишите соотношение Эйнштейна.

6.  Что такое собственная электропроводность? Может ли примесный полупроводник обладать собственной электропроводностью?

7.  Какие факторы создают собственную электропроводность кристалла?

8.  Как влияет температура на проводимость полупроводникового кристалла?

9.  Как влияют примесные зоны на процесс образования пар свободных носителей заряда?

10.  Построить энергетическую диаграмму кристалла кремния с фосфорной примесью.

11. Где располагается энергетическая зона атомов галлия, введённых в качестве примеси в германий? Построить энергетическую диаграмму.

12. Что такое коэффициент насыщения транзистора? Какие значения этого коэффициента используют на практике?

13.  Начертите структурную схему полевого транзистора с p-n-переходом и с каналом n-типа. Поясните принцип его работы.

14. Начертите структурную схему биполярного p-n-p-транзистора, поясните принцип его работы.

15. Поясните, как влияет на форму канала полевого транзистора изменение напряжения на затворе при фиксированном напряжении на стоке, а также изменение напряжения на стоке – при фиксированном напряжении на затворе.

16.  Начертите структурную схему полевого транзистора типа МДП. Поясните принцип его работы.

17.  Что такое интегральная микросхема? Каковы преимущества ИМС по сравнению с аппаратурой на дискретных элементах? Какие основные типы ИМС выпускаются промышленностью?

18.  Что такое контактная разность потенциалов и чем ограничивается её величина?

19 . Что такое физический уровень Ферми? Запишите функцию Ферми.

20. Что такое туннельный эффект?

21.  Чем объясняются ёмкостные свойства p-n-перехода? Что такое диффузионная и зарядная ёмкости?

22. Как объясняют собственный, электронный и дырочный типы электропроводности полупроводников с точки зрения структуры вещества и зонной теории?

23.Какие контактные явления происходят в p-n-переходе? Что такое контактная разность потенциалов?

24.Как объясняются выпрямительные свойства p-n-перехода? Дайте физическое объяснение каждого участка вольт-амперных характеристики p-n-перехода.

25.В чём различия вольт-амперных характеристик электровакуумного и полупроводникового диодов? Чем они объясняются?

26.Какие существуют типы полупроводниковых диодов? Где они применяются?

27.Чем определяется максимальное напряжение, подаваемое на полупроводниковый диод в прямом направлении? Чему оно равно? Ответьте на тот же вопрос для обратно приложенного напряжения.

28.Какие бывают виды пробоя p-n-перехода? В каком приборе явление пробоя используется как полезное?

29.Какова структура плоскостного биполярного транзистора? Какие напряжения подаются на его p-n-переходы в разных режимах работы?

30.Какие процессы происходят в транзисторной структуре в усиленном режиме работы?

31.Какие существуют схемы включения транзистора? Что при этом усиливает транзистор (ток или напряжение)?

32.Напишите формулу, связывающую коэффициенты передачи тока  и  транзистора в схемах ОБ и ОЭ. С какими из h-параметров совпадает коэффициент ?

33.Напишите формулы, связывающие: а) токи эмиттера, коллектора и базы; 
б) токи базы и коллектора; в) токи эмиттера и коллектора.

34.Напишите выражения, с помощью которых вводятся h-параметры, и объясните физический смысл каждого из этих параметров.

35.Постройте семейства входных и выходных характеристик биполярного транзистора. Дайте объяснения вида кривых.

36.По семействам характеристик транзистора в схеме ОЭ графически определить все четыре h-параметра.

37.На семействе выходных характеристик транзистора в схеме ОЭ проведите выходную нагрузочную характеристику. Как изменится её вид при изменении: а) напряжения питания при том же сопротивлении коллекторной нагрузки Rк; б) сопротивления Rк при том же напряжении питания? Напишите уравнение для выходной нагрузочной характеристики.

38.Что такое коэффициент насыщения Sнас транзистора? Какие значения этого коэффициента используют на практике?

39.Начертите структурную схему полевого транзистора с p-n-переходом и с каналом n-типа. Поясните принцип его работы.

40.Что называют истоком и стоком полевого транзистора? Можно ли поменять их местами при включении?

41.Начертите схему для снятия статических характеристик: а) биполярного транзистора; б) полевого транзистора. Поясните, как снимаются эти характеристики.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра Э и М

Общие методические указания к РГР и контрольным работам

РГР и контрольные работы выполняют в отдельной тетради, на обложке которой указывают наименование факультета, дисциплины, фамилию, имя и отчество студент

а, его домашний адрес, номер учебного шифра.

При оформлении каждой задачи следует приводить полную запись условия задачи, таблицу с исходными данными своего варианта, исходную схему с принятыми буквенными обозначениями. Все элементы схем, приводимые в работе, должны вычерчиваться в строгом соответствии с требованиями стандартов. Графики характеристик для решения задач должны быть точно вычерчены на миллиметровой бумаге, в масштабе, удобном для отсчётов. На осях координат должны быть указаны откладываемые значения и единицы их измерения. Под всеми рисунками указывается их название и ставится порядковый номер.

При оформлении контрольной работы нужно указать необходимые расчётные формулы. Расчёты должны сопровождаться пояснительным текстом. Числовые значения величин следует подставлять в основных единицах. Окончательный результат расчёта должен быть вычислен с точностью до трёх значимых цифр. В конце работы необходимо привести список использованной литературы, поставить дату окончания работы и свою подпись.

Контрольная работа 1 заключается в решении пяти задач и ответе на два вопроса. Номер варианта вопросов и двух последних задач (4, 5) определяется путём последовательного вычитания числа 20 из числа образованного двумя последними цифрами учебного шифра до тех пор, пока не образуется число, не превышающее число 20. Номер варианта задач 1, 2, 3 определяется по последней цифре шифра.

Контрольная работа 2, составленная на 50 вариантов, заключается в решении одной задачи. Вариант определяется двумя последними цифрами шифра. Если две последние цифры более 50, то для определения номера варианта необходимо вычесть 50.

Задание  на расчетно-графическую работу

для очной формы обучения

Расчёт каскада усилителя напряжения низкой частоты 
с реостатно-ёмкостной связью

1. Выбрать тип транзистора.

2. Определить режим работы транзистора по нагрузочной прямой.

3. Определить значения сопротивлений Rк и Rэ.

4. Определить наибольшие амплитудные значения входного сигнала тока Iвх m и напряжения Uвх m, необходимые для обеспечения заданного значения Uвых m.

5. Определить входное сопротивление Rвх каскада переменному току

6 Рассчитать сопротивления делителя R1 и R2.

7. Определить коэффициент нестабильности работы каскада.

8. Определить ёмкость разделительного конденсатора Ср.

9. Найти ёмкость конденсатора Сэ10/2fнRэ.

10. Рассчитать коэффициент усиления каскада по напряжению.

Задание  на контрольную работу

для заочной формы обучения

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1. Задача 1

Начертите схему включения p-n перехода, соответствующую заданному состоянию; покажите токи, протекающие через p-n переход, их направление и соотношение; укажите порядок величины результирующего тока.

2. Задача 2

По заданной маркировке диода определите его тип, дайте ему полную техническую характеристику, укажите физический смысл и рассчитайте заданный параметр.

3. Задача 3

По справочнику выберите биполярный транзистор согласно условию своего варианта. Выполните необходимые вычисления, построения и сделайте выводы. Ука-жите физический смысл заданного параметра.

4. Задача 4

В схеме простейшего усилителя низкой частоты на транзисторе рассчитать значение RБ

5. Задача 5

В схеме транзисторного ключа рассчитать значение RБ

6. Задача 6

Ответить на два теоретических вопроса согласно варианту.

7. Задача 7

Рассчитать каскад транзисторного усилителя напряжения, принципиальная схема которого изображена на рисунке. и определить h-параметры выбранного типа транзистора. Данные для расчёта приведены в таблице.

Приложение 2

Методические указания, для обучающегося, по освоению дисциплины

Физические основы электроники

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Выполнение лабораторных работ

На занятии получите у преподавателя график выполнения лабораторных работ. Обзаведитесь всем необходимым методически обеспечением. Перед посещением лаборатории изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который занесите:

•  название работы;

•  схемы исследуемых электрических цепей;

•  заголовки таблиц для заполнения экспериментальными и/или расчетными данными;

•  расчетные формулы.

Оформление отчетов должно проводиться параллельно выполнению экспериментальной части лабораторной работы. В конце занятия отчет необходимо показать преподавателю для проверки полученных результатов и зависимостей.

Для подготовки к защите отчета следует проанализировать экспериментальные результаты, сопоставить их с известными теоретическими положениями или справочными данными, обобщить результаты исследований в виде выводов по работе, подготовить ответы на вопросы,  приводимые в методических указаниях к выполнению лабораторных работ.

Выполнение расчетно-графических (контрольных)  работ

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения расчетно-графической работы (РГР). Начинайте выполнение РГР после соответствующего изучения материала по тематике работы. РГР выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Для подготовки к защите РГР подготовьте ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях в выполнению РГР.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Экзамен:

Критерии оценки:

Правильное решение  трех задач и полный  ответ на три   вопроса – отлично;

Правильное решение двух задач  и полный ответ на два вопроса  – хорошо;

Правильное решение двух задач  и полный ответ на 1 вопроса  – удовлетворительно.

Расчетно-графическая работа (контрольная работа):

Критерии оценки:

Критерии оценивая практических работ при  решении задач:

Зачтено - РГР решена и оформлена  правильно (верно начерчена схема, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР  решена правильно, но  оформлена  с ошибками  (указаны  не все единицы измерения электрических величин, не  в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР решена правильно, но  оформлена  неверно (не указаны единицы измерения электрических величин, не указаны необходимые для решения формулы, не  построена векторная диаграмма);

Не зачтено -   все задачи  решены неверно .

9. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.