Аннотация рабочей программы по дисциплине

Электроника

Цель преподавания дисциплины

- сформировать знания о законах и методах расчета электронных цепей и электромагнитных полей электротехнических  и электронных устройств и систем;  получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей.

Задачи изучения

- овладеть теорией и методами исследования при расчете электронных цепей и электромагнитных явлений и процессов в электронных  устройствах.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции :

.

ПК-2  Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины:

сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем;  получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей

1.2. Задачи изучения:

дисциплины: овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и электромагнитных явлений и процессов в электрических устройствах.

1.3.Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК-2 Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов | знать: основные свойства полупроводниковых материалов; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные возможности основных электронных и электрических устройств; основные правила электробезопасности; уметь: читать и распознавать различия в простейших электрических схемах; применять основные законы электротехники и методы анализа электрических цепей; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электронными устройствами на базе электротехнической лаборатории; владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; быть способным: выполнять лабораторные работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты; вести поиск необходимой информации и справочной литературе и интернет-ресурсе. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

"Электроника"" относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений  блока Б1.  Она обеспечивает формирование технического мировоззрения будущего бакалавра, а также создает необходимую базу для успешного  изучения   других дисциплин.

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Физика (электричество и магнетизм);

- Высшая математика (аналитическая геометрия и  линейная алгебра; дифференциальные и интегральные исчисления;  теория функций комплексного переменного; гармонический анализ; преобразование Лапласа);

- Информатика ( информационные технологии и основы алгоритмизации; численные методы и пакеты прикладных программ).

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Общая энергетика;

Физические основы электроники;

Промышленная электроника;

Электрические и компьютерные измерения;

Электрические и электронные аппараты;

Теория автоматического управления;

Основы электроснабжения, релейная защита и автоматика

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 4

Часы – 144

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов |  |  | Итого контактные часы |  | В том числе |  |  |  |  |  |  | СРС | Контроль |  |  | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат |  | Экзамен | Зачет с оценкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лек | Лаб | Пр |  | ИЗ |  | АК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 144 |  |  | 52,3 |  | 34 | 16 | – |  | 2 |  | 0,3 | 91,7 | 0 |  |  | РГР |  |  | + |  |
| ИТОГО | 144 |  |  | 52,3 |  | 34 | 16 | – |  | 2 |  | 0,3 | 91,7 | 0 |  |  | РГР |  |  | + |  |
| заочное учение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 144 | 10,3 |  | 4 |  | 4 |  | – | 2 | 0,3 |  | 133,7 |  | – | кон. р. |  |  |  |  | + |
| ИТОГО |  | 144 | 10.3 |  | 4 |  | 4 |  | – | 2 | 0,3 |  | 133,7 |  | – | кон. р |  |  |  |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | В том числе |  |  |  |  |  | СРС |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Раздел 1. Электронные усилители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения. Классификация, основные характеристики и показатели работы усилителей. | 2/1 | ПК-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 1.2 Модель усилительного каскада. Принцип усиления. Режимы работы усилительных каскадов и элементов. | 2/1 | ПК-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 1.3 Каскады предварительного усиления. Междукаскадные связи. Режимы работы транзистора в каскаде усиления, его термостабилизация. Составные транзисторы. | 14/13 | ПК-2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Тема 1.4 Обратные связи в усилителях. Однокаскадные усилители на биполярных транзисторах. Каскады усиления на полевых транзисторах. | 14/15 | ПК-2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Тема 1.5 Выходные каскады усиления. Однотактные и двухтактные выходные каскады. Бестрансформатор ные выходные каскады. Многокаскадные усилители. | 16/18 | ПК-2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| Тема 1.6 Усилители постоянного тока. Однотактные и двухтактные УПТ. Дифференциальныеизбирательные, операционные, усилители. | 4/12 | ПК-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Раздел 2. Электронные генераторы. |  | ПК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Общие сведения. Назначение, классификация генераторов гармонических колебаний. Стабилизация частоты автогенераторов. | 8/26 | ПК-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| Тема 2.2 Генераторы прямоугольного и пилообразного напряжения. | 4/0 | ПК-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел 3. Импульсные устройства. |  | ПК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Принцып построения импульсных устройств. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Электронные ключи. Блокинг -генераторы . | 2/24 | ПК-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Тема 3.2 Схемы цифровых (логических) элементов. Триггеры, триггеры на биполярных транзисторах, триггеры на цифровых (логических) элементах. | 32/24 | ПК-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 |
| Тема 3.3 RS- триггеры, D-триггеры,T- триггеры,JK-триггеры Мультивибраторы и одновибраторы. | 43,7/7,7 | ПК-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,7 | 7,7 | 0 | 0 |
| Всего часов | 141,7/ 141,7 |  | 50 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 91,7 | 133,7 | 0 | 0 |
| АК | 0,3/0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 144/ 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

(по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заоч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 5 семестр/5 семестр |  |  |
| 1.1 | Общие сведения. Классификация, основные характеристики и показатели работы усилителей. | Показатели работы усилителей, характеристики. Структурная схема усилителя. | 2 | 1 |
| 1.2 | Модель усилительного каскада. Принцип усиления. Режимы работы усилительных каскадов и элементов. | Активные и пассивные элементы усилительного каскада. Режимы работы усилительных каскадов | 2 | 1 |
| 1.3 | Каскады предварительного усиления. Междукаскадные связи. Режимы работы транзистора в каскаде усиления, его термостабилизация. Составные транзисторы | Междукаскадные связи. Режимы работы транзистора в каскаде усиления, его температурная стабилизация. Составные транзисторы. | 4 | 1 |
| 1.4 | Обратные связи в усилителях. Однокаскадные усилители на биполярных транзисторах. Каскады усиления на полевых транзисторах. | Разновидности обратных связей и способы их реализации. Принципы построения каскадов усиления на биполярных и полевых транзисторах. Особенности и отличия. . | 2 | 1 |
| 1.5 | Выходные каскады усиления. Выходные каскады усиления. Однотактные и двухтактные выходные каскады. Бестрансформатор ные выходные каскады. Многокаскадные усилители. | Однотактные и двухтактные, трансформаторные и бестрансформаторные, многокаскадные выходные каскады усиления. Работа, особенности | 4 |  |
| 1.6 | Усилители постоянного тока. Однотактные и двухтактные УПТ. Дифференциальные избирательные, операционные, усилители | Однотактные, двухтактные, дифференциальные, избирательные УПТ. Их особенность. | 2 |  |
| 2.1 | Общие сведения. Назначение, классификация генераторов гармонических колебаний. Стабилизация частоты автогенераторов | Структура генератора, условие самовозбуждения автогенератора, разновидности. Стабилизация частоты автогенераторов. | 4 |  |
| 2.2 | Генераторы прямоугольного и пилообразного напряжения.. | Назначение, разновидности, схемные решения, работа Блокинг-генераторы, генераторы пилообразного напряжения.. | 4 |  |
| 3.1 | Принцип построения импульсных устройств. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Электронные ключи. Блокинг -генераторы . | Принцип построения импульсных устройств. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Электронные ключи. | 2 |  |
| 3.2 | Схемы цифровых (логических) элементов. Триггеры, триггеры на биполярных транзисторах, триггеры на цифровых (логических) элементах. | Схемы цифровых элементов, триггеры на биполярных транзисторах, логических элементах. | 2 |  |
| 3.3 | RS- триггеры, D-триггеры,T- триггеры,JK-триггеры Мультивибраторы и одновибраторы. | RS- триггеры, D-триггеры,T- триггеры,JK-триггеры Мультивибраторы и одновибраторы. | 6 |  |
|  |  | Итого 5 семестр/5семестр. | 34 | 4 |
|  |  | Итого | 34 | 4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1.3 | Каскады предварительного усиления. Междукаскадные связи. Режимы работы транзистора в каскаде усиления, его термостабилизация. Составные транзисторы | Междукаскадные связи , виды, особенности. Режимы работы усилительных элементов в каскадах, термостабили зация каскада. | 6 | 12 | Л1, cтр.7-20 |
| 1.4 | Обратные связи в усилителях. Однокаскадные усилители на биполярных транзисторах. Каскады усиления на полевых транзисторах. | Виды обратных связей, особенности. Влияние свойств обратных связей на усилительные свойства, характеристики и параметры усилителей. | 6 | 12 | Л-1, стр.7- 20 |
| 1.5 | Выходные каскады усиления. Выходные каскады усиления. Однотактные и двухтактные выходные каскады. Бестрансформатор ные выходные каскады. Многокаскадные усилители. | Однотактные и двухтактные, трансформаторные и бестрансформаторные, многокаскадные выходные каскады усиления. Работа, особенности | 6 | 16 | Л-1, стр. 20- 29, 29-82 Л-3, cтр.5- 101 |
| 1.6 | Усилители постоянного тока. Однотактные и двухтактные УПТ. Дифференциальные избирательные, операционные, усилители. | Однотактные, двухтактные, дифференциальные, избирательные УПТ. Их особенность. | 2 | 12 | Л-1, стр.39-42,68 Л-3, Cтр. 101- 118. |
| 2.1 | Общие сведения. Назначение, классификация генераторов гармонических колебаний. Стабилизация частоты автогенераторов | Общие сведения. Полупроводниковые, пленочные и гибридные интегральные микросхемы. Активные и пассивные элементы интегральных микросхем. Цифровые и аналоговые микросхемы | 4 | 26 | Л-1, стр.83-180 |
| 3.1 | Принцип построения импульсных устройств. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Электронные ключи. Блокинг -генераторы . | Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Электронные ключи. |  | 24 | Л-1-3 |
| 3.2 | Схемы цифровых (логических) элементов. Триггеры, триггеры на биполярных транзисторах, триггеры на цифровых (логических) элементах. | Триггеры на биполярных транзисторах, триггеры на цифровых элементах. | 30 | 24 | Л-1-3 |
| 3.3 | RS- триггеры, D-триггеры,T- триггеры,JK-триггеры Мультивибраторы и одновибраторы. | RS- триггеры, D-триггеры,T- триггеры,JK-триггеры Мультивибраторы и одновибраторы. | 37,7 | 7,7 | Л-1-3 |
|  |  | Итого за 5(5) семестр : | 91,7 | 133,7 |  |
|  |  | ИТОГО | 91,7 | 133,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| ИТОГО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Не предусмотрено учебным планом.

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | Установка рабочей точки транзистора и исследование влияния резистора в цепи коллектора на коэффициент усилеиия по напряжению усилительного каскада с общим эмиттером. | 6 |  |
| 2 | Исследование усилителя на биполярном транзисторе. | 6 | 2 |
| 3 | Исследование усилителя на полевом транзисторе. | 4 | 2 |
|  | ИТОГО | 16 | 4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрено учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Расчет каскада усилителя напряжения низкой частоты с реостатно-емкостной связью. |

Не предусмотрено учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрено учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Расчет каскада усилителя напряжения низкой частоты с реостатно-емкостной связью. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/5 | лекции | Выходные каскады усиления. | ПК-2. | Контекстное обучение | 4 |
| 5/5 | лекции | Электронные генераторы | ПК-2. | Контекстное обучение | 4/1 |
| 5/5 | лекции | Импульсные устройства. | ПК-2. | Контекстное обучение | 3/1 |
| 5/5 | лекции | Цифровые(логические)устройства. ПК-2 |  | Контекстное обучение | 3 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 14/2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| Л-1 | Прянишников, В.Н. Электроника. Полный курс лекций/В.Н.Прянишников-4е изд.-Санкт.- Петербург: Корона принт, 2004-416c,.ил. - (Учебник для вузов). | Полный курс лекций | 2004 | 20 |
| Л-2 | Гусев, В.Г.Электроника и микропроцессорная техника: учеб. для вузов /В.Г. Гусев, Ю.М. Гу сев.-3-е изд. перераб. и доп.-М.: Высш. шк., 2004. 790 c. | У | 2004 | 20 |
| Л-3 | Федоров С.В. Электроника [Электронный ресурс]: учебник/ Федоров С.В., Бондарев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— | У | 2018 | Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54177.html.— ЭБС «IPRbooks» |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| Л-3 | Глазачев, А.В. Физические основы электрони ки. Конспект лекций: учебное пособие/ А.В.Глазачев, В.П. Петрович.- Томск: ТГТУ 2010.-128c.:ил. | УП | 2010 | Интер-нет ресурс |
| Л-4 | Ягубов, З.Х. Физические основы электрони- ки: учеб. пособие / З.Х. Ягубов.- Ухта: УГТУ 2005.-100c.: ил. | УП | 2013 | 100 |
| Л-5 | Харченко, В.М. Основы электроники. учеб- ное пособие / Василий Михайлович Харченко Москва: Энергоиздат, 1982. - 352с., ил. | УП | 1982 | Интер-нет ресурс |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | НАИМЕНОВАНИЕ | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Дементьев, И.А Учебно-лабораторный практикум по дисциплине Физические основы электроники: /И.А.Дементьев,С.Шичев,.А.Балахнов.-Ухта:УГТУ,2016 - 84 с. : ил. | 2016 | 100 http://lib.ugtu.net/book/16622 |
| М-2 | Дементьев, И.А Учебно-лабораторный практикум по дисциплине Электроника: методические указания. Ч.I /И.А.Дементьев, Л.П.Бойченко.-Ухта:УГТУ,2013 - 44 с. : ил. | 2013 | 100 http://lib.ugtu.net/book/18502 |
| М-3 | Дементьев, И.А Учебно-лабораторный практикум по дисциплине Электроника: методические указания. Ч.II /И.А.Дементьев, Л.П.Бойченко.-Ухта:УГТУ,2013 - 44 с. : ил. | 2013 | 100 http://lib.ugtu.net/book/18502 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

1. www.edu.ru;

2. www.toehelp.ru;

3. toe-kgeu.ru;

4. e.lanbook.com;

5. www.znanium.com;

6. www.biblio-online.ru.

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Физические основы электроники представлен в Приложе -нии 1.

Целью создания фонда  оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям рабочей программы дисциплины.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности  компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования компетенций у обучающихся.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория «Электротехники и электроники»;

лабораторный стенд "ТОЭ " НТЦ-07 3 шт.;

уч-лаб. комп.. ЭОЭ2; уч-лаб. комп. "Электричество"

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» ФГБОУ ВО «УГТУ» Технологический факультет Кафедра Э и М ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Электроника Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Профиль подготовки: Электропривод и автоматика Квалификация: бакалавр УХТА 2022 - Перечень компетенций и этапы их формирования Код и наименование компетенции; Этапы формирования компетенции (тема дисциплины); Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки). ПК-2 Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов; Темы 1-11; Знать: основные законы электротехники, электрических и магнитных цепей и электронных устройств; методы анализа и расчета электрических, магнитных и электронных цепей; Уметь: читать и распознавать различия в простейших электрических схемах; применять основные законы электротехники и методы анализа электрических цепей; Владеть: навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; Быть способным: выполнять лабораторные работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты. - Паспорт фонда оценочных средств № п/п; Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины; Код контролируемой компетенции (или ее части); Форма контроля; Наименование оценочного средства. Тема 1-6; ПК-2; Собеседование Контрольная работа.; Вопросы к собеседованию. Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению. Тема 1-11; ПК-2; Зачет с оценкой.; Задание к зачету с оценкой. - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания Код компетенции; Показатели сформированности; Шкала оценивания; Критерии оценивания. ПК-2; Знать: основы физических явлений в электрооборудовании промышленных установках; экологические и техни ческие требования к объектам профессиональной деятельности; Пороговый уровень (обязательный); Знать: физические принципы функционирования современного электрооборудования, основные схемы электрических соединений и особенности конструкции электрических сетей и распределительных устройств, конструктивные исполнения, параметры и режимы работы, основные характеристики электрических преобразователей. Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню); Знать: физические принципы функционирования современного электрооборудования, основные схемы электрических соединений и особенности конструкции электрических сетей и распределительных устройств, конструктивные исполнения, параметры и режимы работы, основные характеристики электрических двигателей, преобразователей, эксплуатационные требования к ним. Уметь: самостоятельно анализировать научную и техническую литературу, изучать стандарты и нормы в области промышленных установок; Пороговый уровень (обязательный); Уметь: определять параметры и рассчитывать схемы замещения основных силовых элементов электрооборудования промышленных установок на основе анализа научно-технической литературы, стандартов и норм в области электротехнических промышленных установок.. Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню); Уметь: самостоятельно составлять схемы замещения для электрических цепей различной сложности; применять основные законы электротехники к любым схемам; применять методы анализа к любым электрическим цепям; проводить эксперименты и выполнять электрические измерения с отдельными электротехническими устройствами на базе электротехнической лаборатории самостоятельно и уметь проводить анализ и объяснять результаты, полученные при экспериментах и измерениях. Владеть: способностью к самоорганизации и к самообразованию; навыками самостоятельной научно- исследовательской работы; способностью формулировать результат Владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей; Пороговый уровень (обязательный); Владеть: навыками проектирования и эксплуатации электрооборудования и средств автоматики промышленных установок; методами расчета и выбора электрооборудования и средств автоматики промышленных установок, параметров электромеханических систем с использованием нормативно-технической документации. Пороговый уровень (обязательный); Владеть: основными навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей, необходимыми для проведения лабораторных работ. Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню); Владеть: основными навыками работы с электротехнической аппаратурой; навыками анализа и расчета электротехнических параметров простейших электрических цепей, необходимыми для проведения самостоятельных исследований. - Компетентностно - ориентированные задания (КОЗ) Основным средством формирования компетенции ПК-2 выступает компетентностно - ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине Электроника и контроля уровня освоения компетенций. Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: расчетно-графическая работа (контрольная работа), собеседование во время аудиторных занятий, зачета с оценкой, который является формой промежуточной аттестации. В рамках зачета необходимо ответить на 3 вопроса. Время зачета — 90 минут. МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ) Дисциплина Электроника Кафедра Электроэнергетики и метрологии Направление ЭТ Курс III Семестр V Форма обучения очная, заочная Билет к зачету № 00 - Общие сведения об электронных усилителях. Классификация усилителей. - Что называется составным транзистором, разновидности, особенности, каскодная схема составного транзистора. 3. Электронные генераторы, общие сведения, структурная схема, принцип работы. # Вопросы к собеседованию по электронике - Общие сведения об электронных усилителях. Классификация усилителей. - Показатели работы усилителей. - Характеристики усилителя, АФЧХ, ФЧХ. Переходная характеристика, потребляемая мощность и КПД. - Искажения сигнала в усилителе. - Модель усилительного каскада. - Принцип усиления и работа каскада. - Режим работы усилительных элементов, режим А и режим С. - Режим работы усилительных элементов режим В и режим АВ. - Режим работы усилительных элементов, режим Д, сравнение режимов работы УЭ. - Каскады предварительного усиления, схема, элементы. - Принцип работы и назначение отдельных элементов схемы. - Цепи междукаскадной связи, непосредственная связь, дроссельно-конденсаторная связь. - Цепи междукаскадной связи: резисторно-каскадная связь, трансформаторная связь. - Составные транзисторы: составной транзистор с дополнительной симметрией, схема, работа, параметры. - Составной транзистор: схема Дарлингтона, параметры, особенности. - Что называется составным транзистором, разновидности, особенности, каскадная схема составного транзистора. - Питание усилительных каскадов. - Стабилизация режимов работы усилителя. - Обратные связи в усилителях. Виды обратных связей. - Способы осуществления обратных связей (ОС) усилителей. - Влияние на усилительные каскады ПОС и ООС схемы, работа. - Оконечные (выходные каскады), разнообразные схемы оконечных каскадов. Схема с трансформаторным выходом, работа. - Однотактные оконечные каскады, принцип работы, схема. - Двухтактные оконечные каскады, принцип работы, схемы. - Бестрансформаторные выходные каскады, схемы, работа. - Двухтактные усилители постоянного тока, схема, работа. - Дифференциальные усилители схемы, работа, особенности. - Каскады усиления в интегральном исполнении. Операционные усилители. - Усилители постоянного тока. УПТ с непосредственной связью, особенности, работа, схема. - Усилители постоянного тока с преобразованием; структурная схема, особенности, работа. - Избирательные усилители, состав, резонансный усилительный каскад, работа, схема. - Электронные генераторы, общие сведения, структурная схема, принцип работы. - Классификация электронных генераторов, генераторы синусоидальных колебаний, автогенератор с трансформаторной связью, работа. - Автогенератор с автотранспортной связью, схема, работа. - RC-автогенераторы, схема, работа. - Генераторы прямоугольного напряжения, формы генерируемых импульсов. - Мультивибраторы, схема, графики, работа, применение. - Мультивибратор в автоколебательном режиме, схема, работа, графики. - Ждущий мультивибратор, схемы, работа, режим синхронизации. - Генераторы пилообразного напряжения, основные параметры, схема простейшего генератора, график напряжения. - Схема ГПН с токостабилизирущим транзистором, принцип работы, схема. - Генераторы гармонических колебаний. Назначение и классификация генераторов. Условия самовозбуждения автогенераторов. - LC-автогенераторы, схема, работа. - Стабилизация частота автогенераторов, схема, работа. - Какие принципы используют при построении автогенераторов низкой частоты? Объясните принцип работы кварцевого резонатора. - В чем заключаются условия баланса фаз и амплитуд и чем отличается режим мягкого самовозбуждения от режима жесткого самовозбуждения.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра Э и М

Общие методические указания к  контрольным работам

Контрольные работы выполняют в отдельной тетради, на обложке которой указывают наименование факультета, дисциплины, фамилию, имя и отчество студента, его домашний адрес, номер учебного шифра.

При оформлении каждой задачи следует приводить полную запись условия задачи, таблицу с исходными данными своего варианта, исходную схему с принятыми буквенными обозначениями. Все элементы схем, приводимые в работе, должны вычерчиваться в строгом соответствии с требованиями стандартов. Графики характеристик для решения задач должны быть точно вычерчены на миллиметровой бумаге, в масштабе, удобном для отсчётов. На осях координат должны быть указаны откладываемые значения и единицы их измерения. Под всеми рисунками указывается их название и ставится порядковый номер.

При оформлении контрольной работы нужно указать необходимые расчётные формулы. Расчёты должны сопровождаться пояснительным текстом. Числовые значения величин следует подставлять в основных единицах. Окончательный результат расчёта должен быть вычислен с точностью до трёх значимых цифр. В конце работы необходимо привести список использованной литературы, поставить дату окончания работы и свою подпись.

Контрольная работа  заключается в решении пяти задач и ответе на два вопроса. Номер варианта вопросов и двух последних задач (4, 5) определяется путём последовательного вычитания числа 20 из числа образованного двумя последними цифрами учебного шифра до тех пор, пока не образуется число, не превышающее число 20. Номер варианта задач 1, 2, 3 определяется по последней цифре шифра.

Контрольная работа 2, составленная на 50 вариантов, заключается в решении одной задачи. Вариант определяется двумя последними цифрами шифра. Если две последние цифры более 50, то для определения номера варианта необходимо вычесть 50.

Методические указания к контрольной работе

Усилители на биполярных транзисторах

Усилители являются одним из самых распространённых электронных устройств, применяемых в системах автоматики и радиосистемах. Усилители подразделяются на усилители предварительные (усилители напряжения) и усилители мощности. Предварительные транзисторные усилители, как и ламповые, состоят из одного или нескольких каскадов усиления. При этом все каскады усилителя обладают общими свойствами, различие между ними может быть только количественное: разные токи, напряжения, различные значения резисторов, конденсаторов и т. п.

Рис. 3

Для каскадов предварительного усилителя наиболее распространены резистивные схемы (с реостатно-ёмкостной связью). В зависимости от способа подачи входного сигнала и получения выходного усилительные схемы получили следующие названия:

1) с общим эмиттером – ОЭ (рис. 3);

2) с общей базой ОБ (рис. 4);

3) с общим коллектором (эмиттерный повторитель) – ОК (рис. 5).

Рис. 4

Рис. 5

Наиболее распространённой является схема с ОЭ. Схема с ОБ в предварительных усилителях встречается редко. Эмиттерный повторитель обладает наибольшим из всех трёх схем входным и наименьшим выходным сопротивлениями, поэтому его применяют при работе с высокоомными преобразователями в качестве первого каскада усилителя, а также для согласования с низкоомным нагрузочным резистором. В табл. 7 даётся сопоставление различных схем включения транзисторов.

Таблица 7

| Параметры | Схема включения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с общей базой (ОБ) | с общим эмиттером (ОЭ) | с общим коллектором (ОК) |
| Коэффициент усиления по напряжению | 30-400 | 30-1000 | ≈1 |
| Коэффициент усиления по току | ≈ 1 | 10-200 | 10-200 |
| Коэффициент усиления по мощности | 30-400 | 3000-30 000 | 10-200 |
| Входное сопротивление | 50-100 0м | 200-2000 Ом | 10-500 к0м |
| Выходное сопротивление | 0,1-0,5м0м | 30-70 к0м | 50-100 0м |

Рассмотрим усилительный каскад с ОЭ. При расчёте каскада усилителя обычно известны: 1) Rн – сопротивление нагрузки, на которую должен работать рассчитываемый каскад; нагрузкой может являться и аналогичный каскад; 2) Iн m или Uн m – необходимое значение амплитуды тока или напряжения нагрузки; 3) допустимые частотные искажения; 4) диапазон рабочих температур; 5) напряжение источника питания коллекторной цепи в большинстве случаев является заданным.

В результате расчёта должны быть определены: 1) тип транзистора; 2) режим работы выбранного транзистора; 3) параметры каскада; 4) значения всех элементов схемы (резисторы, конденсаторы), их параметры и типы.

Задача 1

Рассчитать каскад транзисторного усилителя напряжения, принципиальная схема которого изображена на рис. 3, и определить h-параметры выбранного типа транзистора. Данные для расчёта приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Номер варианта | Данные для расчёта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uвых m, B | Rн, Ом | fн, Гц | Eнит, B | Mн |
| 0 | 3,0 | 600 | 100 | 12 | 1,20 |
| 1 | 2,0 | 400 | 90 | 16 | 1,20 |
| 2 | 1,0 | 250 | 120 | 9 | 1,25 |
| 3 | 5,0 | 450 | 200 | 27 | 1,30 |
| 4 | 8,0 | 350 | 150 | 12 | 1,30 |
| 5 | 2,4 | 600 | 180 | 3 | 1,25 |
| 7 | 1,6 | 280 | 160 | 6 | 1,20 |
| 8 | 2,1 | 580 | 240 | 15 | 1,35 |
| 9 | 2,2 | 440 | 110 | 9 | 1,40 |
| 10 | 3,4 | 600 | 150 | 12 | 1,40 |
| 11 | 1,5 | 200 | 60 | 3 | 1,30 |
| 12 | 1,7 | 250 | 70 | 6 | 1,50 |
| 13 | 1,8 | 300 | 80 | 9 | 1,30 |
| 14 | 2,0 | 350 | 90 | 12 | 1,20 |
| 15 | 2,1 | 400 | 120 | 15 | 1,20 |
| 16 | 2,3 | 450 | 140 | 18 | 1,20 |
| 17 | 2,5 | 480 | 150 | 24 | 1,40 |
| 18 | 2,7 | 500 | 160 | 27 | 1,40 |
| 19 | 2,8 | 520 | 170 | 24 | 1,40 |
| 20 | 3,0 | 540 | 180 | 20 | 1,35 |
| 21 | 3,1 | 550 | 200 | 18 | 1,35 |
| 22 | 3,2 | 580 | 220 | 15 | 1,25 |
| 23 | 3,5 | 560 | 230 | 12 | 1,25 |
| 24 | 3,6 | 480 | 250 | 9 | 1,20 |
| 25 | 1,8 | 320 | 270 | 6 | 1,30 |
| 26 | 3,0 | 600 | 300 | 15 | 1,20 |
| 27 | 4,0 | 500 | 200 | 12 | 1,30 |
| 28 | 5,0 | 520 | 250 | 10 | 1,30 |
| 29 | 6,5 | 640 | 280 | 18 | 1,25 |
| 30 | 2,5 | 480 | 300 | 16 | 1,25 |
| 31 | 4,5 | 350 | 230 | 15 | 1,40 |
| 32 | 5,0 | 450 | 270 | 20 | 1,50 |
| 33 | 5,0 | 430 | 350 | 9 | 1,50 |
| 34 | 6,0 | 420 | 250 | 12 | 1,40 |
| 35 | 6,0 | 560 | 150 | 24 | 1,40 |
| 36 | 5,5 | 480 | 170 | 27 | 1,30 |
| 37 | 4,0 | 550 | 190 | 15 | 1,20 |
| 38 | 4,0 | 450 | 200 | 18 | 1,25 |
| 39 | 2,5 | 350 | 220 | 10 | 1,25 |
| 40 | 3,0 | 420 | 230 | 12 | 1,40 |
| 41 | 2,0 | 320 | 250 | 9 | 1,30 |
| 42 | 2,5 | 400 | 270 | 15 | 1,30 |
| 43 | 3,5 | 480 | 220 | 12 | 1,20 |
| 44 | 4,5 | 520 | 210 | 19 | 1,20 |
| 45 | 5,0 | 590 | 200 | 15 | 1,35 |
| 46 | 3,0 | 270 | 90 | 20 | 1,40 |
| 47 | 4,0 | 340 | 150 | 24 | 1,40 |
| 48 | 2,0 | 250 | 170 | 12 | 1,30 |
| 49 | 3,0 | 400 | 180 | 18 | 1,30 |
| 50 | 6,0 | 500 | 250 | 20 | 1,20 |

КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ 
БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Классификация транзисторов по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, роду исходного полупроводникового материала находят своё отражение в системе условных обозначений их типов. В соответствии с возникновением новых классификационных групп транзисторов совершенствуется и система их условных обозначений, которая на протяжении последних 15 лет трижды претерпевала изменения.

Система обозначений современных типов транзисторов установлена отраслевым стандартом ОСТ 11336.038–77 и базируется на ряде классификационных признаков.

В основу системы обозначений положен семизначный буквенно-цифровой код, первый элемент которого (буква для транзисторов широкого применения или цифра для приборов, используемых в устройствах общей техники) обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен транзистор. Второй элемент обозначения – буква, определяющая подкласс транзистора, третий – цифра, определяющая его основные функциональные возможности (допустимое значение рассеиваемой мощности и граничную либо максимальную рабочую частоту). Четвёртый-шестой элементы – трёхзначное число, обозначающее порядковый номер разработки технологического типа транзисторов (каждый технологический тип может включать в себя один или несколько типов, различающихся по своим параметрам). Седьмой элемент – буква, условно определяющая классификацию по параметрам транзисторов, изготовленных по единой технологии.

Стандарт предусматривает также введение в обозначение ряда дополнительных знаков, отмечающих отдельные существенные конструктивно-технологические особенности приборов.

Для обозначения исходного материала используются следующие символы (первый элемент обозначения):

Г или 1 – для германия или его соединений;

К или 2 – для кремния или его соединений;

А или 3 – для соединений галлия (практически для арсенида галлия, используемого для создания полевых транзисторов);

И или 4 – для соединений индия (эти соединения для производства транзисторов пока в качестве исходного материала не используются).

Для обозначения подклассов транзисторов используется одна из двух букв (второй элемент обозначения):

Т – для биполярных транзисторов;

П – для полевых транзисторов.

Для обозначения наиболее характерных эксплуатационных признаков транзисторов (их функциональных возможностей) используются применительно к двум их подклассам следующие символы (третий элемент обозначения), приведённые ниже. Для биполярных транзисторов:

1 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт и граничной частотой коэффициента передачи тока (далее – граничной частотой) не более 30 МГц;

2 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт и граничной частотой более 30, но не более 300 МГц;

4 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт и граничной частотой более 300 МГц;

7 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и граничной частотой не более 30 МГц;

8 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и граничной частотой более 30 МГц, но не более 300 МГц;

9 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и граничной частотой более 300 МГц.

Для полевых транзисторов:

1 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт и максимальной рабочей частотой не более 30 МГц;

2 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт и максимальной рабочей частотой более 30 МГц, но не более 300 МГц;

4 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью не более 1 Вт и максимальной рабочей частотой более 300 МГц;

7 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и максимальной рабочей частотой не более 30 МГц;

8 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и максимальной рабочей частотой более 30 МГц, но не более 300 МГц;

9 – для транзисторов с рассеиваемой мощностью более 1 Вт и максимальной рабочей частотой более 300 МГц.

Для обозначения порядкового номера разработки используются трёхзначные числа от 101 до 999, в качестве классификационной литеры используются буквы русского алфавита от А до Я, за исключением сходных по начертанию с цифрами букв 3, О, Ч.

В качестве дополнительных элементов обозначения используются следующие символы: буква С после второго элемента обозначения для наборов в общем корпусе однотипных транзисторов (транзисторные сборки), не соединённых, как правило, электрически; цифра, написанная через дефис, после седьмого элемента обозначения для бескорпусных транзисторов; значение этой цифры соответствует следующим модификациям конструктивного исполнения:

I – с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки);

2 – с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке);

3 – с жёсткими выводами без кристаллодержателя (подложки);

4 – с жёсткими выводами на кристаллодержателе (подложке);

5 – с контактными площадками без кристаллодержателя (подложки) и без выводов (кристалл);

6 – с контактными площадками на кристаллодержателе (подложке), но без выводов (кристалл на подложке).

Таким образом, современная система обозначений позволяет по наименованию типа получить значительный объём информации о свойствах транзистора.

Примеры обозначения некоторых транзисторов:

КТ2115А-2 – для устройств широкого применения кремниевый биполярный маломощный (Рmax > 1 Вт) высокочастотный (ЗО МГц < fгр  300 МГц), номер разработки 115, группа А, бескорпусный с гибкими выводами на кристаллодержателе;

2П7235Г – для устройств общетехнического назначения кремниевый полевой в корпусе мощный (Рmax > 1 Вт) низкочастотный, (fmax < 30 МГц), номер разработки 235, группа Г;

ГТ4102Е – для устройств широкого применения германиевый биполярный в корпусе маломощный (Рmax < 1 Вт), СВЧ (fгр  300 МГц), номер разработки 102, группа Е.

Приложение 2

Методические  указания для обучающегося по освоению дисциплины

Электроника

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Выполнение лабораторных работ

На занятии получите у преподавателя график выполнения лабораторных работ. Обзаведитесь всем необходимым методически обеспечением. Перед посещением лаборатории изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который занесите:

•  название работы;

•  схемы исследуемых электрических цепей;

•  заголовки таблиц для заполнения экспериментальными и/или расчетными данными;

•  расчетные формулы.

Оформление отчетов должно проводиться параллельно выполнению экспериментальной части лабораторной работы. В конце занятия отчет необходимо показать преподавателю для проверки полученных результатов и зависимостей.

Для подготовки к защите отчета следует проанализировать экспериментальные результаты, сопоставить их с известными теоретическими положениями или справочными данными, обобщить результаты исследований в виде выводов по работе, подготовить ответы на вопросы,  приводимые в методических указаниях к выполнению лабораторных работ.

Выполнение  контрольных  работ

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения контрольной работы. Начинайте выполнение контрольной работы после соответствующего изучения материала по тематике работы. Контрольная работа  выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Для подготовки к защите РГР подготовьте ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях в выполнению РГР.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачет с оценкой:

Критерии оценки:

Правильные и полные  ответы на три   вопроса – отлично;

Правильные  и полные ответы на два вопроса , и неполный ответ на третий вопрос – хорошо;

Правильнй и полный ответ на один вопрос и неполный ответ на второй  вопрос  – удовлетворительно.

Собеседование:

Критерии оценки:

Зачтено  - Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса;

Правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями;

Правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями.

Не зачтено -   Во всех остальных случаях.

Контрольная работа (РГР):

Критерии оценки:

Критерии оценивая практических работ при  решении задач:

Зачтено – Контрольная работа решена и оформлена  правильно (верно начерчена схема, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построена векторная диаграмма);

Контрольная работа  решена правильно, но  оформлена  с ошибками  (указаны  не все единицы измерения электрических величин, не  в масштабе построена векторная диаграмма);

Контрольная работа решена правильно, но  оформлена  неверно (не указаны единицы измерения электрических величин, не указаны необходимые для решения формулы, не  построена векторная диаграмма);

Не зачтено -   все задачи  решены неверно .

9. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ___